ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2020 г.

Содержание

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3

1. Общие положения	5

2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию	5

2.1 Мероприятий по градостроительному развитию территории	5

2.2 Функциональное зонирование территорий	6

2.3. Предложения по установлению границ населенных пунктов	10

2.4 Мероприятия по переводу земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий	13

2.5 Основные направления экономического развития территории	14

2.6 Мероприятия по развитию жилищного фонда	15

2.7. Мероприятия по охране окружающей среды	16

2.8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	17

2.9 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах социальной инфраструктуры местного значения и их основные характеристики	19

2.10 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах  местного значения в области развития транспортной инфраструктуры и их основные характеристики	24

2.11 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах  местного значения в области развития систем водоснабжения и их основные характеристики	26

2.12 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах местного значения в области развития систем водоотведения и их основные характеристики	41

2.13 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах  местного значения в области теплоснабжения и их основные характеристики	43

2.14 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах  местного значения в области газоснабжения и их основные характеристики	46

2.15 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах  местного значения в области развития системы электроснабжения и их основные характеристики	49

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектов регионального значения	49

3.1 Объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры и их основные характеристики	49

3.2 Объекты регионального значения в области  газоснабжения и их основные характеристики	60

- СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |  |
| 1 | Проект «Генеральный план муниципального образования Алапаевское». Положение о территориальном планировании. Том 1 |  |
| 2. | Приложение к проекту «Генеральный план муниципального образования Алапаевское». Описание местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Том 2 |  |
|  | 2. Графические материалы проекта: |  |
|  | Утверждаемая часть |  |
| 2.1. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Масштаб 1: 100 000 |  |
| 2.2 | Карта функциональных зон. Масштаб 1: 100 000 |  |
| 2.3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Масштаб 1:100 000 |  |
| 2.4 | Генеральный план муниципального образования Алапаевское. Карта транспортной инфраструктуры. Масштаб 1: 100 000 |  |
| 2.5 | С. Арамашево. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.6 | Д. Катышка, д. Косякова, д. Кулига Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.7 | П. Бубчиково. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.8 | Д. Мысы, с. Рычково, п. Ельничная, п. Строкинка Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.9 | П.г.т. Верхняя Синячиха. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.10 | П. Тимошино, п. Березовский, п. Зенковка. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.11 | С. Голубковское. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.12 | Д. Бунькова, д. Мокина, д. Михалева, п. Гаранинка Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.13 | С. Деево. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.14 | С. Раскатиха. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.15 | П. Молтаево, п. Маёвка, с. Гостьково Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.16 | С. Кировское, д. Мясникова. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.17 | Д. Бобровка, д. Ряпосова. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.18 | С. Коптелово. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.19 | Д. Ермаки, д. Исакова, п. Коптелово, д. Никонова, д. Таборы Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.20 | С. Костино. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.21 | Д. Бутакова, д. Ветлугина, д. Грязнуха, д. Кострома, с. Клевакино, д. Кочнева, д. Молокова, д. Сохарёва, д. Фоминка, д. Федосова, д. Ячменёва, с. Ярославское. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.22 | С. Невьянское. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.23 | Д. Елань, д. Ключи, д. Первунова Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.24 | С. Нижняя Синячиха. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.25 | П. Синячиха. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.26 | С. Останино. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.27 | Д . Бучина, д. Верхний Яр, д. Городище, д .Кабакова, д. Путилова Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.28 | П. Курорт-Самоцвет. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.29 | П. Самоцвет. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.30 | П.Заря. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.31 | С.Толмачёво, д. Глухих, п. Дружба, п. Каменский, п. Новоямово Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.32 | С. Ялунинское. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.33 | Д. Вогулка. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
| 2.34 | П. Ясашная, п. Полудёнка. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 2 000 |  |
| 2.35 | П. Задание. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. Карта планируемых объектов местного значения. Масштаб 1: 5 000 |  |
|  | 3. Электронные материалы |  |
| 3.1 | Текстовые материалы в формате Word, PDF иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |  |

# Общие положения

Генеральный план муниципального образования Алапаевское – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного устройства городского округа с учетом текущего землепользования и перспектив его дальнейшего пространственного развития.

Решения генерального плана направлены на рациональное использование территорий, укрепление транспортных связей, создание благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей среды и сохранения исторического наследия.

Проект генерального плана разработан на следующие периоды:

- I этап (первая очередь) – 2026 год;

- II этап (расчетный срок) – 2041 год.

В соответствии с базовым вариантом демографического прогноза, выполненного в составе обосновывающих материалов генерального плана, ожидается, что численность населения муниципального образования Алапаевское составит:

- к 2026 году - 23784 человека;

- к 2041 году - 22568 человек.

Проектные решения на I очередь и расчетный срок генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем и программ развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

# 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

# 2.1 Мероприятий по градостроительному развитию территории

Основными мероприятиями по развитию планировочной структуры населённых пунктов являются:

1) сохранение и дальнейшее развитие сложившейся пространственной структуры населённых пунктов с учетом планировочных ограничений;

2) развитие улично-дорожной сети в границах населенных пунктов и автодорожной сети на территории городского округа;

3) создание и благоустройство рекреационных зон;

4) создание системы социального и коммунально-бытового  обслуживания населения, системы обеспечения инженерной инфраструктурой в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования  Свердловской области НГПСО 1-2009.66 и Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Алапаевское.

# 2.2 Функциональное зонирование территорий

На территории городского округа предусмотрено сохранение и развитие следующих функциональных зон:

1. В границах населенных пунктов:

1) зона застройки индивидуальными жилыми домами – предназначена для преимущественного малоэтажного жилищного строительства в границах населенных пунктов. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;

2) зона смешанной и общественно-деловой застройки - территории, предназначенные для размещения жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры, торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, стоянок автомобильного транспорта, подземных или многоэтажных гаражей;

3) многоцелевая зона. Выделение данной зоны имеет целью повышение экономической активности населения путем размещения на территориях населенных пунктов объектов:

- жилищного строительства с учетом действующих планировочных ограничений;

- делового, коммерческого, торгового, коммунально-бытового назначения, транспортной и инженерной инфраструктур;

- производственного и складского назначения IV класса опасности и ниже с возможностью организации санитарно-защитных зон в соответствии с действующим санитарным законодательством;

- сельскохозяйственных угодий.

Многоцелевая зона отнесена к иным функциональным зонам, выделение которых допускается в силу положений п. 15 ст.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 133.1 Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10;

4) зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан предназначена для ведения садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства граждан;

5) зона акваторий – территории, покрытые поверхностными водами.

2. Вне границ населенных пунктов:

1) зона специализированной общественной застройки – территории, выделенные за границами населенных пунктов для размещения культовых зданий и сооружений монастыря Новомученников Российских;

2) производственная зона – предназначена для размещения производственных и коммунально-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон в установленном федеральным законодательством порядке;

- зона инженерной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи), а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

- зона транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта;

- зона сельскохозяйственного использования – территории, занятые пашнями, сенокосами, пастбищами, многолетними насаждениями, а также зданиями и сооружениями сельскохозяйственного назначения, используемыми в целях ведения сельскохозяйственного производства;

6) зона отдыха – территории, используемые для размещения оздоровительных учреждений, спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма;

7) зона лесов – территории, покрытые лесной растительностью;

8) зона кладбищ – территории, предназначенные для размещения мест погребений;

9) зона режимных территорий – предназначена для размещения объектов, территории которых используются в особом режиме;

10) зона акваторий.

Параметры функциональных зон, выделенных в границах муниципального образования Алапаевское, приведены в таблице 2.2.1.

Режимы использования территорий в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой последующей разработки правил землепользования и застройки.

Расчет площадей функциональных зон в таблице 2.2.1 выполнен картометрическим методом с ортофотопланов М 1:2000; М1:10000.

Таблица 2.2.1 Параметры функциональных зон, выделенных в границах муниципального образования Алапаевское и планируемые для размещения в них объекты федерального, регионального, местного значения, за исключением линейных объектов

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2020г) |  | Расчетный срок (2041г) |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | В границах населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3125,29 | 0,64 | 3173,07 | 0,65 | Размещение спортивных площадок, благоустройство территории, жилищное строительство |
| 1.2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 764,49 | 0,16 | 764,49 | 0,16 | Размещение Дома культуры (п.г.т. Верхняя Синячиха), Досугового центра (п. Курорт-Самоцвет), спортивных объектов, головных объектов инженерной инфраструктуры (газовые котельные), магазинов |
| 1.3 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 117,17 | 0,02 | 117,17 | 0,02 |  |
| 1.4 | Иные зоны (Многофункциональная зона) | 6119,17 | 1,24 | 6023,61 | 1,23 | Размещение спортивных объектов, благоустройство территории, головных объектов инженерной инфраструктуры |
| 1.5 | Зона акваторий | 34,14 | 0,01 | 34,14 | 0,01 |  |
| 2. | Вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зона специализированной общественной застройки | 35,5 | 0,01 | 35,5 | 0,01 |  |
| 2.2. | Производственная зона | 219,11 | 0,04 | 229,80 | 0,05 | Размещение производственных объектов |
| 2.3. | Зона инженерной инфраструктуры | 13,35 | 0,003 | 13,35 | 0,003 |  |
| 2.4. | Зона транспортной инфраструктуры | 1 106,87 | 0,23 | 1 106,87 | 0,23 |  |
| 2.5. | Зона сельскохозяйственного использования | 126742,37 | 25,81 | 126731,68 | 25,80 | Размещение объектов животноводства |
| 2.6. | Зона отдыха | 16,61 | 0,003 | 16,61 | 0,003 | Размещение объектов отдыха и туризма |
| 2.7. | Зона лесов | 349721,25 | 71,23 | 349721,25 | 71,23 |  |
| 2.8. | Зона кладбищ | 14,40 | 0,003 | 14,40 | 0,003 |  |
| 2.9. | Зона режимных территорий | 1091,21 | 0,22 | 1091,21 | 0,22 |  |
| 2.10. | Зона акваторий | 1 925,38 | 0,39 | 1 925,38 | 0,39 |  |
|  | ИТОГО в границах городского округа | 490998,53 | 100 | 490998,53 | 100 |  |

# 2.3. Предложения по установлению границ населенных пунктов

1. Границы населенных пунктов МО Алапаевское утверждены решением Думы муниципального образования Алапаевское от 27 июня 2019 года № 491 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Алапаевское». По состоянию на 01.11.2020 года сведения о границах 70 населенных пунктов содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

2. Генеральным планом муниципального образования Алапаевское в редакции решения Думы муниципального образования Алапаевское от 27 июня 2019 года № 491 предусмотрено исключение земельных участков из границы населенного пункта, занятых животноводческим предприятием ООО Ямовский общей площадью 6,5 га, в т.ч.:

- ЗУ 66:01:3701001:456 (0,9177 га);

- ЗУ 66:01:3701001:115 (1,6836 га);

- ЗУ 66:01:3701001:51 (0,1540 га);

- ЗУ 66:01:3701001:1208 (3,5078 га)

- неразграниченные земли квартала 66:01:2301011 - 0,2369 га.

Передаче сведений в ЕГРН об измененной границе населенного пункта препятствует пересечение границы населенного пункта с земельными участками с кадастровыми номерами 66:01:3701001:1310, 66:01:3701001:1286 (многоконтурный земельный участок) и 66:01:3701001:1203, отведенными для размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Для устранения выявленных пересечений предлагается вывести части указанных в таблице 2.3.1 земельных участков из границы п. Заря.

Таблица 2.3.1 Сведения о частях земельных участках, предлагаемых к исключению из границы п. Заря

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь исключаемой части земельного участка, м2 | Существующая категория земель | Разрешенное использование: | Планируемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:01:3701001:1310 | 213 | ЗНП | Для размещения объектов энергетики | ЗП |
| 2 | 66:01:3701001:1286 | 141 | ЗНП | Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства | ЗП |
| 3 | 66:01:3701001:1203 | 560 | ЗНП | Для размещения коммунальных, складских объектов | ЗП |
| 4 | Неразграниченные земли кадастрового квартала 66:01:3701001 | 986 | Не установлена | - | ЗСН |
|  | ИТОГО | 1900 |  |  |  |

Примечание: ЗНП – земли населенных пунктов, ЗП – земли промышленности, энергетики, транспорта, … и иного специального назначения, ЗСН - земли сельскохозяйственного назначения.

3. Сведения о сохраняемых и планируемых к изменению границах населенных пунктов МО Алапаевское приведены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 Сведения о сохраняемых и изменяемых границах населенных пунктов МО Алапаевское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Реестровый номер границы населенного пункта в ЕГРН | Площадь населенного пункта в: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующих границах, га | планируемых границах, га |
|  | Арамашевская сельская администрация |  |  |  |
| 1. | с. Арамашево | 66:01- 4.15 | 225,08 | 225,08 |
| 2. | д. Катышка | 66:01- 4.17 | 181,50 | 181,50 |
| 3. | д. Косякова | 66:01- 4.81 | 84,76 | 84,76 |
| 4. | д. Кулига | 66:01- 4.28 | 123,15 | 123,15 |
|  | Бубчиковская сельская администрация |  |  |  |
| 5. | п. Бубчиково | 66:01- 4.3 | 176,39 | 176,39 |
| 6. | д. Мысы | 66:01- 4.29 | 103,40 | 103,40 |
| 7. | с. Рычково | 66:01- 4.10 | 49,87 | 49,87 |
| 8. | п. Строкинка | 66:01- 4.13 | 74,24 | 74,24 |
| 9. | п. Ельничная | - | 78,95 | 78,95 |
|  | Верхнесинячихинская сельская администрация |  |  |  |
| 10. | п.г.т. Верхняя Синячиха | 66:01- 4.50 | 1 501,57 | 1 501,57 |
| 11. | д. Тимошина | 66:01- 4.7 | 19,89 | 19,89 |
| 12. | п. Берёзовский | 66:01- 4.12 | 115,79 | 115,79 |
| 13. | п. Зенковка | 66:01- 4.54 | 78,37 | 78,37 |
|  | Голубковская сельская администрация |  |  |  |
| 14. | с. Голубковское | 66:01- 4.33 | 544,30 | 544,30 |
| 15. | д. Бунькова | 66:01- 4.35 | 261,67 | 261,67 |
| 16. | д. Мокина | 66:01- 4.40 | 83,12 | 83,12 |
| 17. | д. Михалёва | 66:01- 4.69 | 208,64 | 208,64 |
| 18. | п. Гаранинка | 66:01- 4.36 | 90,01 | 90,01 |
|  | Деевская сельская администрация |  |  |  |
| 19. | с. Деево | 66:01- 4.25 | 348,80 | 348,80 |
| 20. | п. Молтаево | 66:01- 4.4 | 32,01 | 32,01 |
| 21. | п. Маёвка | 66:01- 4.42 | 138,50 | 138,50 |
| 22. | с. Раскатиха | 66:01- 4.57 | 229,21 | 229,21 |
| 23. | с. Гостьково | 66:01- 4.37 | 121,94 | 121,94 |
|  | Кировская сельская администрация |  |  |  |
| 24. | с. Кировское | 66:01- 4.8 | 215,23 | 215,23 |
| 25. | д. Бобровка | 66:01- 4.64 | 129,26 | 129,26 |
| 26. | д. Мясникова | 66:01- 4.26 | 22,47 | 22,47 |
| 27. | д. Ряпосова | 66:01- 4.20 | 47,65 | 47,65 |
|  | Коптеловская сельская администрация |  |  |  |
| 28. | с. Коптелово | 66:01- 4.56 | 237,73 | 237,73 |
| 29. | д. Ермаки | 66:01- 4.83 | 70,89 | 70,89 |
| 30 | д. Исакова | 66:01- 4.67 | 80,08 | 80,08 |
| 31. | п. Коптелово | 66:01- 4.87 | 25,91 | 25,91 |
| 32. | д. Никонова | 66:01- 4.71 | 69,47 | 69,47 |
| 33. | д. Таборы | 66:01- 4.16 | 103,76 | 103,76 |
|  | Костинская сельская администрация |  |  |  |
| 34. | с. Костино | 66:01- 4.62 | 372,47 | 372,47 |
| 35. | д. Бутакова | 66:01- 4.79 | 151,50 | 151,50 |
| 36. | д. Ветлугина | 66:01- 4.61 | 26,88 | 26,88 |
| 37. | д. Грязнуха | 66:01- 4.48 | 42,24 | 42,24 |
| 38. | д. Кострома | 66:01- 4.32 | 22,50 | 22,50 |
| 39. | с. Клевакино | 66:01- 4.88 | 136,30 | 136,30 |
| 40. | д. Кочнева | 66:01- 4.1 | 12,40 | 12,40 |
| 41. | д. Молокова | 66:01- 4.86 | 15,91 | 15,91 |
| 42. | д. Сохарёва | 66:01- 4.22 | 40,33 | 40,33 |
| 43. | д. Фоминка | 66:01- 4.30 | 38,34 | 38,34 |
| 44. | д. Федосова | 66:01- 4.39 | 23,07 | 23,07 |
| 45. | д. Ячменёва | 66:01- 4.80 | 160,11 | 160,11 |
| 46. | с. Ярославское | 66:01- 4.47 | 84,83 | 84,83 |
|  | Невьянская сельская администрация |  |  |  |
| 47. | с. Невьянское | 66:01- 4.2 | 290,74 | 290,74 |
| 48. | д. Елань | 66:01- 4.68 | 112,80 | 112,80 |
| 49. | д. Ключи | 66:01- 4.66 | 67,81 | 67,81 |
| 50. | д. Первунова | 66:01- 4.23 | 133,81 | 133,81 |
|  | Нижнесинячихинская сельская администрация |  |  |  |
| 51. | с. Нижняя Синячиха | 66:01- 4.59 | 267,38 | 267,38 |
| 52. | п. Синячиха | 66:01- 4.44 | 36,86 | 36,86 |
|  | Останинская сельская администрация |  |  |  |
| 53. | с. Останино | 66:01- 4.51 | 185,85 | 185,85 |
| 54. | д. Бучина | 66:01- 4.78 | 70,55 | 70,55 |
| 55. | д. Верхний Яр | 66:01- 4.58 | 40,64 | 40,64 |
| 56. | д. Городище | 66:01- 4.6 | 67,33 | 67,33 |
| 57. | д. Кабакова | 66:01- 4.38 | 108,92 | 108,92 |
| 58. | д. Путилова | 66:01- 4.65 | 91,38 | 91,38 |
|  | Самоцветная сельская администрация |  |  |  |
| 59. | п. Курорт-Самоцвет | 66:01- 4.74 | 383,01 | 383,01 |
| 60. | п. Самоцвет | 66:01- 4.89 | 153,24 | 153,24 |
|  | Толмачёвская сельская администрация |  |  |  |
| 61. | с. Толмачёво | 66:01-4.24 | 128,13 | 128,13 |
| 62. | д. Глухих | 66:01-4.40 | 15,75 | 15,75 |
| 63. | п. Дружба | 66:01-4.63 | 33,25 | 33,25 |
| 64. | п. Заря | 66:01- 4.67 | 153,08 | 152,89 |
| 65. | п. Каменский | 66:01- 4.45 | 27,09 | 27,09 |
| 66. | п. Новоямово | 66:01- 4.5 | 63,76 | 63,76 |
|  | Ялунинская сельская администрация |  |  |  |
| 67. | с. Ялунинское | 66:01- 4.52 | 192,88 | 192,88 |
| 68. | д. Вогулка | 66:01- 4.49 | 128,74 | 128,74 |
|  | Ясашинская сельская администрация |  |  |  |
| 69. | п. Ясашная | 66:01- 4.73 | 245,53 | 245,53 |
| 70. | п. Задание | 66:01- 4.31 | 57,50 | 57,50 |
| 71. | п. Полудёнка | 66:01- 4.9 | 56,09 | 56,09 |
|  | ИТОГО: | Х | 10112,58 | 10112,39 |

4. В графическом виде мероприятия по установлению границ населенных пунктов отображены на карте «Генеральный план муниципального образования Алапаевское». Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Масштаб 1:100 000».

# 2.4 Мероприятия по переводу земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий

В целях диверсификации экономики муниципального образования, создания условий для реализации инвестиционных проектов и приведения правового статуса земельных участков с их текущим и планируемым использованием, предлагается перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,6871га в земли «промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Таблица 2.4.1 Сведения о земельных участках, предлагаемых к переводу из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Разрешенное использование | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 66:01:3901008:257 | 3640,0 | под объект промышленности (комплекс зданий лесопильного цеха) | Существующее предприятие по первичной переработке и распиловке лесоматериала |
| 2. | 66:01:3901008:256 | 8754,0 | под объект промышленности (производственная база) | Существующее предприятие по первичной переработке и распиловке лесоматериала |
| 3 | 66:01:0302006:445 | 6994 | Для размещения складских помещений |  |
| 4 | 66:01:5301001:572 | 6588,0 | под объект промышленности (цех деревообработки) | Существующее предприятие по первичной переработке и распиловке лесоматериала |
| 5. | 66:01:3901017:410 | 8164,0 | под объект промышленности (пилорама) |  |
| 6. | 66:01:0202019:173 | 6366,0 | под объект сельскохозяйственного использования |  |
|  | 66:01:0202019:21 | 570,0 | для размещения индивидуальных гаражей |  |
| 7. | 66:01:0302006:260 | 63000,0 | Для сельскохозяйственного использования | Для расширения Алапаевского молочного комбината |
| 8. | 66:01:0302002:359 | 400,0 | Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий | Сибиреязвенный скотомогильник |
| 9. | 66:01:0302002:360 | 1281,0 |  | Сибиреязвенный скотомогильник |
| 10 | Часть кадастрового квартала | 562,0 | - | Сибиреязвенный скотомогильник |
| 11 | Часть кадастрового квартала | 552,0 | - | Сибиреязвенный скотомогильник |
|  | ИТОГО: | 106871,0 |  |  |

# 2.5 Основные направления экономического развития территории

1. Для создания на территории муниципального образования Алапаевское благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, рационального использования ресурсов и обеспечения наибольшей занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития предлагаются:

- развитие добывающей отрасли промышленности;

- безотходные технологии лесной промышленности;

- развитие агропромышленного комплекса, в т.ч. создание производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

- развитие потребительского рынка;

- размещение объектов придорожного сервиса

- развитие туристско-спортивного кластера с перспективой создания инфраструктуры гостиничного сервиса и услуг общественного питания, а также возрождение традиционных для местности народно-художественных промыслов и ремесел.

2. Перспективы развития добывающей отрасли промышленности связаны с разработкой песчаного карьера «Мысы» в районе п. Бубчиково, добычей строительного и отделочного камня габбро в районе п. Ясашная.

3. В сфере лесопромышленного комплекса запланирован ряд комплексных инвестиционных проектов, предусматривающих создание на территории муниципального образования современных лесоперерабатывающих производств с замкнутым циклом производства: от заготовки древесины до производства готовой продукции, в т.ч.:

1) увеличение объемов производства фанеры на НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» на 21900 м3/год;

2) реализация инвестпроекта «Строительство завода ДСП» ООО «Лестех».

4. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

- проведение мероприятий, направленных на создание и развитие сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения;

- вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот;

- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в результате создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создания производств по ее переработке и хранению;

- строительство объектов животноводства (ферм, комплексов), бойни для скота.

5. Мероприятия по развитию туристско-спортивного кластера:

- сохранение и развитие музейных объектов;

- ремонт и приобретение подвижного состава, реконструкция тепловоза для увеличения объема перевозок туристов по Алапаевской узкоколейной железной дороге;

- стимулирование развития активного спортивного, «сельского» (проживание в частных домах в сельской местности), паломнического туризма;

- развитие инфраструктуры «гостеприимства» (объекты общественного питания, размещения, обслуживания туристов);

- сохранение и дальнейшее развитие климатогрязевого курорта «Самоцвет».

# 2.6 Мероприятия по развитию жилищного фонда

1. Мероприятия генерального плана по развитию жилищного фонда на территории муниципального образования Алапаевское предусматривают:

1) увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий;

2) первоочередную ликвидацию аварийного и ветхого жилья и рекультивацию занимаемых им территорий.

3) увеличение средней обеспеченности населения до 28,35 кв. м общей жилищной площади на 1 человека на 1 очередь реализации генерального плана и до 31,6 кв. м  общей жилищной площади на 1 человека на расчетный срок.

Для достижения указанных показателей предполагается ввести в эксплуатацию к 2027 году 34,107 тысяч кв. м жилья, в т.ч. 21,177 тысяч кв. м для замещения аварийного фонда. К 2041 году ввести в действие дополнительно 70,773 тысяч кв. м нового жилищного фонда, в том числе 31,983 тысяч кв. м для замены жилищного фонда пришедшего в ветхое состояние к 2020 году.

2. Генеральным планом муниципального образования Алапаевское предусмотрено развитие нового жилищного строительства за счет освоения свободных территорий населенных пунктов, не имеющих планировочных ограничений, уплотнения существующей жилой застройки и регенерации имеющегося жилищного фонда.

Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, малоэтажными и среднеэтажными секционными жилыми домами. Размеры приусадебных участков принимаются в соответствии с предельными параметрами, установленными правилами землепользования и застройки муниципального образования Алапаевское.

3. Выделение участков для многодетных семей планируется осуществлять в соответствующих целевому назначению функциональных зонах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

# 2.7. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом предусматриваются следующие инженерно-технические и организационные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды на территории муниципального образования Алапаевское:

  - разработка и утверждение в установленном законом порядке проектов санитарно-защитных зон действующих предприятий и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

  - размещение объектов нового строительства с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований, соблюдение режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от железных и автомобильных дорог;

  - озеленение ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород санитарно-защитных зон от промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

  - создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц;

  - разработка и проведение шумозащитных мероприятий железных и автомобильных дорог в отношении близрасположенной жилой застройки, в т.ч. экранирование жилых территорий;

  - проведение мероприятий по улучшению качества дорожного покрытия, ремонту дорог;

  - газификация населенных пунктов муниципального образования Алапаевское;

  - организация регулярного сбора твердых коммунальных отходов с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3);

  - ликвидация несанкционированных мест сброса твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования;

  - очистка водоохранных зон от несанкционированных мест сброса твердых коммунальных отходов;

  - обеспечение соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос при новом строительстве;

  - создание централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для существующей и планируемой жилой и общественной застройки, производственных территорий;

  - Формирование системы промливневой канализации и очистки загрязненных поверхностных сточных вод с существующих и проектируемых производственных территорий, площадок автотранспортных предприятий;

  - капитальный ремонт, реконструкция, обустройство источников питьевого водоснабжения муниципального образования для обеспечения населения питьевой водой стандартного качества;

  - ликвидация скотомогильника и площадки компостирования отходов СХПК «Путиловский» с последующей рекультивацией их территорий возле с. Останино.

  - ликвидация скотомогильника ООО Коптелово с последующей рекультивацией территории, расположенного в границах с. Коптелово.

  - рекультивация территории законсервированного шламонакопителя ООО «Литой элемент ВСМЗ».

# 2.8 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС прудов и водохранилищ.

- Устройство просек, противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос вдоль лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам и садово-огородническим объединениям, расположенным на территории муниципального образования Алапаевское. Выкос сухой травы в местах прилегания к жилым домам и другим строениям.

- Соблюдение противопожарных расстояний (не менее 30 метров) от границ домов и хозяйственных построек на приусадебных земельных участках до лесных насаждений лесничеств (лесопарков).

- Устройство искусственных противопожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов, садоводческих, огороднических объединений граждан.

- Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

- Оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009.

- Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от аварийно опасных объектов, строгое соблюдение режима использования их территории.

# 2.9 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах социальной инфраструктуры местного значения и их основные характеристики

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Местоположение объекта, функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение Дома культуры в п.г.т. Верхняя Синячиха | п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 500 мест | Не устанавливаются | 2021-2022 г.г. |
| 1.2 | Размещение Досугового центра в п. Курорт Самоцвет | п. Курорт- Самоцвет, ул. Центральная,11 Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Состав Досугового центра: клуб, библиотека, физкультурно-оздоровительный комплекс | Не устанавливаются | 2027-2041 г.г. |
| 1.3. | Оборудование спортивных площадок общеобразовательных организаций: |  |  | - |  |
| 1.3.1 | МОУ «Арамашевская СОШ» | с. Арамашево, ул. Школьная, д. 1 Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Футбольное поле | Не устанавливаются | 2021 год |
| 1.3.2 | МКОУ «Самоцветская СОШ» | п. Курорт- Самоцвет, ул. Центральная, д. 15 Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Хоккейный корт | Не устанавливаются | 2021 год |
| 1.3.3 | МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2» | п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, д.34 Иная зона (Многоцелевая зона) | Универсальная площадка, площадка для сдачи норм ГТО | Не устанавливаются | 2023 год |
| 1.3.4 | МОУ «Деевская СОШ» | с. Деево, ул. Ленина, д. 34 Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Универсальная площадка, площадка для сдачи норм ГТО, волейбольная площадка | Не устанавливаются | 2021 год |
| 1.4. | Строительство крытой хоккейной арены в п.г.т. Верхняя Синячиха | п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 58» Иная зона (Многоцелевая зона) | Площадь- 3708,54 м2, Единовременная пропускная способность- 88 чел. | Не устанавливаются | 2022-2025г.г. |
| 1.5 | Строительство лодочной станции в поселке городского типа Верхняя Синячиха | п.г.т. Верхняя Синячиха, Иная зона (Многоцелевая зона) |  | Не устанавливаются - | 2024 год. |
| 1.6. | Строительство стрелкового тира в поселке городского типа Верхняя Синячиха | п.г.т. Верхняя Синячиха |  | Не устанавливаются | 2021-2026 г. |
| 1.7. | Размещение спортивно-рекреационного комплекса в п. Заря | Северо-западная часть п.Заря Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Стадион – 10620 кв.м, площадки для различных видов спорта общ. площадью 6500 кв.м, крытый хоккейный корт – 30 х 60 м | Не устанавливаются | 2027-2041г.г. |
| 1.8 | Размещение спортивной площадки «Workout», оснащенной специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой: |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | с. Кировское Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадка для воздушной силовой атлетики 8 x 5 м, | Не устанавливаются | 2021 год |
| 1.8.2 |  | с. Арамашево Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадка для воздушной силовой атлетики 8 x 5 м, | Не устанавливаются | 2022 год |
| 1.8.3 |  | с. Ялунинское Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадка для воздушной силовой атлетики 8 x 5 м, | Не устанавливаются | 2023 год |
| 1.8.4 |  | с. Останино Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадка для воздушной силовой атлетики 8 x 5 м, | Не устанавливаются | 2024 год |
| 1.8.5 |  | п. Курорт-Самоцвет Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадка для воздушной силовой атлетики 8 x 5 м, | Не устанавливаются | 2025 год |
| 1.8.6 |  | с. Нижняя Синячиха Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадка для воздушной силовой атлетики 8 x 5 м, | Не устанавливаются | 2026 год |
| 1.8.7 |  | с. Голубковское Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадка для воздушной силовой атлетики 8 x 5 м, | Не устанавливаются | 2027 год |
| 1.8.8 |  | п. Бубчиково Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадка для воздушной силовой атлетики 8 x 5 м, | Не устанавливаются | 2028 год |
| 1.9. | Размещение плоскостных спортивных сооружений в районе перспективного жилищного строительства с. Ялунинское | с. Ялунинское Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Игровые площадки, спортивное ядро | Не устанавливаются | 2035-2041 г.г. |
| 1.10. | Размещение детской спортивной площадки в д. Вогулка | д. Вогулка, ул. Луговая,3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь 875 м2 | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 1.11 | Размещение спортивной площадки и зоны отдыха в д. Путилова | д. Путилова, ул. Ленина, 8 Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Общая площадь – 1940 м2 | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 1.12 | Размещение физкультурно-спортивной площадки в п. Заря | п. Заря, ул. Зеленая Иные зоны (Многоцелевая зона) | Игровые площадки, спортивное ядро | Не устанавливаются | 2027-2041 г.г. |
| 1.13 | Строительство нового здания Нижнесинячихинской сельской администрации | с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, д. 30 А Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Определяются проектом | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 1.14 | Инвестиционный проект «Сельская гостиница» в с. Нижняя Синячиха | с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская, д.5. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Гостиница с 2-х, 6- ти и 10-ти местными номерами; столовая на 30-40 мест. | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 2 | Объекты местного значения в области озеленения и благоустройства |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство Парка металлургов и набережной Верхнесинячихинского пруда в п.г.т. Верхняя Синячиха | п.г.т. Верхняя Синячиха Иная зона (Многоцелевая зона) | Определяются проектом | Не устанавливаются | 2021г.-2025 г.г. |
| 2.2 | Размещение парка «Перекресток» в с. Деево | с. Деево, ул. Мира Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь - 12307 м2 | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 2.3 | Размещение сквера «Музейный» в с. Деево | с. Деево, ул. Ленина Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь - 1213 м2 | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 2.4 | Размещение сквера в с. Ялунинское | с. Ялунинское, ул. Мира Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь-2113 м2 | Не устанавливаются | 2025 год |
| 2.5 | Благоустройство площадки для массовых мероприятий с элементами детской площадки | с. Ялунинское, ул. Строителей Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь- 2121,61 м2 | Не устанавливаются | 2023 год |
| 2.6 | Благоустройство парка в с. Ялунинское | с. Ялунинское, ул. Мира Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь - 660 м2 | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 2.7 | Размещение озелененной территории для массовых мероприятий в д. Вогулка | д. Вогулка, ул. Центральная Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь -1604 м2 | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 2.8 | Размещение озелененной территории в комплексе с детской и спортивной площадками в с. Останино | с. Останино, ул. Ленина Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь -6099 м2 | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 2.9 | Размещение озелененной территории для проведения общественных мероприятий в с. Невьянское | с. Невьянское, пер. Молодежный Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь -3017 м2 Детская площадка, сцена, спортивное оборудование | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 2.10 | Размещение озелененной территории общего пользования в комплексе с детской площадкой в п. Курорт- Самоцвет | п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь -1457 м2 | Не устанавливаются | 2021-2026 г.г. |
| 2.11 | Размещение контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Населенные пункты муниципального образования Алапаевское | Асфальтовое или бетонное покрытие основания, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями | Разрыв от входов дома от 20-50 метров; от детских и медицинских учреждений, предприятий питания, физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых - не менее 20 метров. | 2021-2026 г.г.. |

# 2.10 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах местного значения в области развития транспортной инфраструктуры и их основные характеристики

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Местонахождение планируемого объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство мостового сооружения в с. Кировское через р. Нейва | с. Кировское | Протяженность – 0,07 км | Не устанавливаются | 2027-2041 г.г. |
| 2 | Развитие транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий | Территория МО Алапаевское | Определяются на дальнейших стадиях проектирования | На территории населенных пунктов не устанавливаются Вне границ населенных пунктов - придорожная полоса (для автодорог V категории – 25 м, IV категории – 50 м) | 2021-2041 г.г. |
| 3 | Строительство улично-дорожной сети в зонах развития новой жилой застройки | Территории населенных пунктов МО Алапаевское Местоположение определено на картографических материалах генерального плана | Определяются в соответствии с МНГП МО Алапаевское | Не устанавливаются | 2021-2041 г.г. |
| 4 | Проведение реконструкции улично-дорожной сети населенных пунктов с переводом грунтового покрытия в асфальтобетонное | Территории населенных пунктов МО Алапаевское | Определяются проектом | Не устанавливаются | 2021-2041 г.г. |
| 5 | Строительство тротуаров в населенных пунктах МО Алапаевское |  | Определяются на дальнейших стадиях проектирования |  |  |
| 5.1 |  | п.г.т. Верхняя Синячиха ул. Красной Гвардии, ул. Заводская, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Плишкина; |  | Не устанавливаются | 2021-2024 г.г |
| 5.2 |  | п. Бубчиково, ул. Ленина |  | Не устанавливаются | 2021-2024 г.г |
| 5.3 |  | с. Нижняя Синячиха ул. Немытовская |  | Не устанавливаются | 2021-2024 г.г |
| 5.4 |  | с. Невьянское ул. Ленина, ул. Свердлова |  | Не устанавливаются | 2021-2024 г.г |
| 5.5 |  | с. Рычково, ул. Ленина |  | Не устанавливаются | 2021-2024 г.г |
| 6 | Формирование инфраструктуры велосипедного движения на территории п.г.т. Верхняя Синячиха, (строительство велодорожек, велопарковок); | п.г.т. Верхняя Синячиха Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Определяются на дальнейших стадиях проектирования | Не устанавливаются | 2027-2041 г.г |

# 2.11 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах местного значения в области развития систем водоснабжения и их основные характеристики

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Местонахождение планируемого объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арамашевская сельская администрация |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора | с. Арамашево | Производительность водозабора: проектная/ фактическая | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
| 1.1.1 | Устройство павильона (с. Арамашево, д. Катышка), замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса |  |  |  |  |
|  |  |  | 78/50 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Катышка | 16/10 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Косякова | 26/17 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Кулига | 26/17 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
| 1.1.2 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | с. Арамашево | - |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Катышка | - |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Косякова | - |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Кулига | - |  | 2021-2025 г.г. |
| 1.2 | Проведение работ по оценке и утверждению запасов подземных вод | с. Арамашево | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 1.3 | Разработка и утверждение проекта организации ЗСО подземного источника водоснабжения | с. Арамашево | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Катышка | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Косякова | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Кулига | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 1.4 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности, с устройством отвода промывных вод фильтров | с. Арамашево | Производительность - | Зона санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02- | 2021-2025 г.г. |
|  |  |  | 78 м3/сут |  |  |
|  |  | д. Катышка | 16 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Косякова | 26 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Кулига | 26 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
| 1.5 | Демонтаж водонапорной башни | с. Арамашево | бак V 25 м3, | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Катышка | бак V 25 м3, | - | 2021-2025 г.г. |
| 1.6 | Реконструкция водопроводных сетей | д. Катышка | Протяженность: |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  |  | 4,8 км | - |  |
|  |  | д. Косякова | 3,0 км | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Кулига | 3,0 км | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | с. Арамашево | 3,1 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 1.7 | Строительство новых участков водопроводной сети | с. Арамашево | Протяженность: |  |  |
|  |  |  | 7,64 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Катышка | 0,68 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Косякова | 0,38 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Кулига | 3,96 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 2. | Бубчиковская сельская администрация |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора: | п. Бубчиково | Производительность поверхностного водозабора- 345,6 м3/сут - | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 - | 2021-2025 г.г. |
| 2.1.1 | Замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | п. Бубчиково | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 2.2 | Строительство нового водозабора п. Ельничная | п. Ельничная | Планируемая производительность водозабора-68,6 м3/сут | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 2.2.1 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску нового источника водоснабжения, получение паспорта на скважину, оформление лицензии, мониторинг качества воды в водоисточнике, утверждение запасов подземных вод, приобретение эксплуатационного скважинного насоса | п. Ельничная |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 2.2.2 | Проведение комплекса инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации на обустройство нового водозаборного узла, проведение государственной экспертизы | п. Ельничная | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 2.2.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по обустройству нового водозаборного узла с подключением к существующим водопроводным сетям, проведение пуско-наладочных работ и испытаний, ввод объекта в эксплуатацию | п. Ельничная | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 2.2.4 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | п. Ельничная | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 2.3 | Разработка и утверждение проекта организации ЗСО источника водоснабжения | п. Бубчиково | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | п. Ельничная | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 2.4 | Демонтаж водонапорной башни | п. Ельничная | Бак V -5 м3 | - | 2021-2025 г.г. |
| 2.5 | Реконструкция магистрального водопровода | п. Бубчиково | Протяженность-1,6 км | Санитарно-защитная полоса согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 2.6 | Реконструкция водопроводных сетей – 6,0 км | п. Ельничная | Протяженность- 6 км | - | 2021-2025 г.г. |
| 2.7 | Строительство новых участков водопроводной сети | п. Бубчиково | Протяженность- 7,8км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | п. Ельничная | Протяженность- 3,57км | - | 2027-2041 г.г. |
| 3 | Верхнесинячихинская поселковая администрация |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство плотины (для подъема уровня воды на водозаборе) | п.г.т. Верхняя Синячиха | Определяются проектом | - | 2021-2025 г.г. |
| 3.2 | Установка обеззараживающая диоксид хлора |  | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 3.3 | Аккредитация лаборатории |  | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 3.4 | Реконструкция магистрального трубопровода от водозабора до фильтровальной станции | п.г.т. Верхняя Синячиха | Протяженность- 6,5 км в двухтрубном исполнении | Санитарно-защитная полоса согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 3.5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | п.г.т. Верхняя Синячиха | Протяженность-15,9 км | - | 2021-2025 г.г. |
| 3.6 | Строительство новых участков водопроводной сети |  | Протяженность- 29,1 км | - | Расчетный срок |
| 4. | Голубковская сельская администрация |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора | с. Голубковское | Производительность водозабора:-32 м3/сут | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 4.1.1 | Устройство павильона, замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты |  | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 4.2 | Разработка и утверждение проекта ЗСО | с. Голубковское | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 4.3 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности, с устройством отвода промывных вод фильтров | с. Голубковское | Производительность -32 м3/сут | Зона санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 4.4 | Демонтаж водонапорной башни | с. Голубковское | 2 шт., бак V 25 м3, | - | 2021-2025 г.г. |
| 4.5 | Реконструкция водопроводных сетей | с. Голубковское | Протяженность- 3,8 км | - | 2021-2025 г.г. |
| 4.6 | Строительство новых участков водопроводной сети | с. Голубковское | Протяженность- 10,6 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 4.7 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску источника водоснабжения, строительство водозаборного узла. В зависимости от качества исходной воды установка модульной станции водоподготовки |  | Планируемая производительность водозабора: | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  |  | д. Бунькова | 22 м3/сут. |  | Расчетный срок |
|  |  | д. Михалева | 24,7 м3/сут. |  | Расчетный срок |
|  |  | д. Гаранинка | 24,4 м3/сут |  | Расчетный срок |
| 4.8 | Строительство водопроводной сети | д. Бунькова | 2,9 км | - | Расчетный срок |
|  |  | д. Михалева | 2,9 км | - | Расчетный срок |
|  |  | д. Гаранинка | 2,0 км | - | Расчетный срок |
| 5. | Деевская сельская администрация |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора: | с. Деево | Производительность водозабора: проектная- 31 м3/сут, фактическая-19 м3/ сут. | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 5.1.1 | Замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, гидроаккумулятора (скв. 3877), установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса | Скважина 3877. |  |  |  |
|  |  | Скважина № 2. |  |  |  |
| 5.1.2 | Капитальный ремонт павильона | Скважина 3877 |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 5.1.3 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | Скважина 3877 |  |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | Скважина № 2. |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 5.2 | Строительство нового водозабора с. Раскатиха |  | Ориентировочная производительность водозабора:-82 м3/сут | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
| 5.2.1 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску нового источника водоснабжения, получение паспорта на скважину, оформление лицензии, мониторинг качества воды в водоисточнике, утверждение запасов подземных вод, приобретение эксплуатационного скважинного насоса | с. Раскатиха |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 5.2.2 | Проведение комплекса инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации на обустройство нового водозаборного узла, проведение государственной экспертизы | с. Раскатиха | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 5.2.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по обустройству нового водозаборного узла с подключением к существующим водопроводным сетям, проведение пуско-наладочных работ и испытаний, ввод объекта в эксплуатацию | с. Раскатиха | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 5.2.4 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | с. Раскатиха | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 5.3 | Демонтаж водонапорной башни | с. Деево Скважина 3877 | 2 шт. бак 25 м3 | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | с. Раскатиха | 1шт., бак 25 м3 | - | 2021-2025 г.г. |
| 5.4 | Реконструкция водопроводных сетей | с. Деево Скважина 3877 | Протяженность -2,0 км | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | С. Раскатиха | Протяженность -6,0 км | - | 2021-2025 г.г. |
| 5.5 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности, с устройством отвода промывных вод фильтров | с. Деево Скважина № 2. | Определяется на следующей стадии проектирования | - | 2021-2025 г.г. |
| 5.6 | Разработка и утверждение проекта ЗСО | с. Деево Скважина № 2. | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | с. Раскатиха | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 5.7 | Строительство новых участков водопроводной сети | с. Деево | Протяженность -12 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Раскатиха | Протяженность -14,5км | - | 2027-2041 г.г. |
| 5.8. | Проведение поисково-разведочных работ по поиску источника водоснабжения, строительство водозаборного узла. В зависимости от качества исходной воды установка модульной станции водоподготовки | с. Гостьково | Планируемая производительность водозабора:-21,4м3/сут | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2027-2041 г.г. |
| 5.9. | Строительство водопроводной сети | с. Гостьково | Протяженность -2,7 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 6. | Кировская сельская администрация |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора: | с. Кировское | Производительность водозабора:-16,7м3/сут | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 6.1.1 | Замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Капитальный ремонт скважины |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Капитальный ремонт павильона |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты |  |  |  |  |
| 6.2. | Строительство нового водозабора д. Бобровка | д. Бобровка | Планируемая производительность водозабора:-36м3/сут | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 6.2.1 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску нового источника водоснабжения, получение паспорта на скважину, оформление лицензии, мониторинг качества воды в водоисточнике, утверждение запасов подземных вод, приобретение эксплуатационного скважинного насоса |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Проведение комплекса инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации на обустройство нового водозаборного узла, проведение государственной экспертизы |  |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 6.2.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по обустройству нового водозаборного узла с подключением к существующим водопроводным сетям, проведение пуско-наладочных работ и испытаний, ввод объекта в эксплуатацию | д. Бобровка | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 6.2.4 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | д. Бобровка | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 6.3 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности, с устройством отвода промывных вод фильтров | с. Кировское | Производительность: 16,7 м3/сут | Зона санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 6.4 | Разработка и утверждение проекта ЗСО | с. Кировское | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Бобровка |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 6.5 | Реконструкция водопроводных сетей | с. Кировское | Протяженность- 1,0 км | - | 2021-2025 г.г. |
| 6.6 | Демонтаж водонапорной башни | д. Бобровка | Бак V 25 м3, | - | 2021-2025 г.г. |
| 6.7 | Строительство новых участков водопроводной сети | с. Кировское | Протяженность-7,8 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Бобровка | Протяженность-2,3 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 7. | Коптеловская сельская администрация |  |  |  |  |
| 7.1 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора: | с. Коптелово | Производительность водозабора: | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
| 7.1.1 | Замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса |  | 21,6/14 м3/сут. |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Таборы | 7/6,6 м3/сут. |  | 2021-2025 г.г. |
| 7.1.2 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | с. Коптелово | - |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Таборы | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 7.1.3 | Проведение работ по оценке и утверждению запасов подземных вод | с. Коптелово | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Таборы | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 7.1.4 | Капитальный ремонт павильона | с. Коптелово | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 7.1.5 | Реконструкция павильона | д. Таборы | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 7.2 | Очистка, обследование скважин, получение заключения экспертизы о запасах подземных вод, капитальный ремонт павильона | с. Коптелово скважина № 1,2 | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 7.3 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности, с устройством отвода промывных вод фильтров |  | Производительность: | Зона санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  |  | с. Коптелово | 21,6 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Таборы | 32 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
| 7.4 | Разработка и утверждение проекта ЗСО | с. Коптелово | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Таборы | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 7.5 | Демонтаж водонапорной башни | с. Коптелово | Бак V-45 м3 | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Таборы | Бак V-25 м3 | - | 2021-2025 г.г. |
| 7.6 | Реконструкция водопроводной сети | с. Коптелово | Протяженность-6,8 км | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | д. Таборы | Протяженность-2,2 км | - | 2021-2025 г.г. |
| 7.7 | Строительство новых участков водопроводной сети | с. Коптелово | Протяженность-6,4 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Таборы | Протяженность-2,0 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 8. | Костинская сельская администрация |  |  |  |  |
| 8.1 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора: | с. Костино | Производительность водозабора: | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
| 8.1.1. | Замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса | Скважина 4849 | 216 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | Водозабор (каптаж)«Фоминский ключ» | 538 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
| 8.1.2 | Устройство павильона | Скважина 4849 | - | 1 пояс зоны санитарной охраны | 2021-2025 г.г. |
| 8.1.3 | Ремонт павильона | «Фоминский ключ» | - |  | 2021-2025 г.г. |
| 8.1.4 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | Скважина 4849 | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | «Фоминский ключ» | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 8.2 | Разработка и утверждение проекта ЗСО | Скважина 4849 | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | «Фоминский ключ» | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 8.3 | Демонтаж водонапорной башни | Скважина 4849 | 3 шт., бак V - 20 м3 | - | 2021-2025 г.г. |
| 8.4 | Реконструкция водопроводных сетей | Скважина 4849 | Протяженность-10,4 км | - | 2021-2025 г.г. |
| 8.5 | Ремонт магистральной сети от водозабора до села | «Фоминский ключ» | Протяженность- 2,5 км | Санитарно-защитная полоса согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 8.6 | Строительство новых участков водопроводной сети | c. Костино | Протяженность- 2,8 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 8.7 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску источника водоснабжения, строительство водозаборного узла. В зависимости от качества исходной воды установка модульной станции водоподготовки |  | Планируемая производительность водозабора | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  |  | д. Бутакова | 48,6 м3/сут. |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Ячменёва | 47 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Ярославское | 53 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Клевакино | 81,5 м3/сут. (резервная скважина) |  | 2027-2041 г.г. |
| 8.8 | Строительство водопроводной сети | с. Клевакино | Протяженность- 3,2 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Бутакова | Определяется на следующей стадии проектирования | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Ячменёва |  | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Ярославское |  | - | 2027-2041 г.г. |
| 9. | Невьянская сельская администрация |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску источника водоснабжения, строительство водозаборного узла. В зависимости от качества исходной воды установка модульной станции водоподготовки |  | Планируемая производительность водозабора | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  |  | д. Ключи | 43,4 м3/сут. |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Первунова | 41 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
| 9.2 | Строительство новых участков водопроводной сети | с. Невьянское | Протяженность- 6,5 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.3 | Строительство водопроводной сети | д. Ключи | Определяется на следующей стадии проектирования | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Первунова |  | - | 2027-2041 г.г. |
| 10 | Нижнесинячихинская сельская администрация |  |  |  |  |
| 10.1 | Строительство новых участков водопроводной сети | с. Нижняя Синячиха | Протяженность- 4,2 км |  | 2027-2041 г.г. |
| 11 | Останинская сельская администрация |  |  |  |  |
| 11.1 | Строительство резервной скважины | с. Останино | Планируемая производительность- 99 м3/сут. | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2027-2041 г.г. |
| 11.2 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности |  | Ориентировочная производительность | Зона санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  |  | с. Останино | 99 м3/сут. |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Верхний Яр | 28 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
| 11.3 | Строительство новых участков водопроводной сети | с. Останино | Протяженность- 3,36км | - | 2027-2041 г.г. |
| 11.4 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску источника водоснабжения, строительство водозаборного узла. В зависимости от качества исходной воды установка модульной станции водоподготовки |  | Планируемая производительность водозабора: | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
|  |  | д. Кабакова | 32,1 м3/сут. |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Путилова | 28,3 м3/сут. |  | 2027-2041 г.г. |
| 11.5 | Строительство водопроводной сети | д. Кабакова | Определяется на следующей стадии проектирования | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Путилова |  | - | 2027-2041 г.г. |
| 12 | Самоцветная сельская администрация |  |  |  |  |
| 12.1. | Строительство нового водозабора п. Курорт Самоцвет | п. Курорт Самоцвет | Планируемая производительность водозабора:143 м3/сут. | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 12.1.1 | Бурение скважины |  |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 12.1.2 | Устройство павильона, устройство трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса |  |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 12.1.3 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты |  | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 12.2 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности, с устройством отвода промывных вод фильтров | п. Курорт Самоцвет | Производительность-143 м3/сут. | Зона санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 12.3 | Разработка и утверждение проекта ЗСО | п. Курорт Самоцвет | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 12.4 | Строительство магистрального водовода | п. Курорт Самоцвет | Протяженность- 2,5 км | Санитарно-защитная полоса согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 12.5 | Строительство новых участков водопроводной сети | . Курорт Самоцвет | Протяженность- 4,3 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 12.6 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора: | п. Самоцвет | Существующая производительность водозабора-3,6 м3/сут. | Зона санитарной охраны в составе 3-х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 12.6.1 | Замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса | п. Самоцвет |  |  | 2021-2025 г.г. |
| 12.6.2 | Оборудование скважины автоматическим преобразователем частоты | п. Самоцвет | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 12.6.3 | Реконструкция павильона | п. Самоцвет | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 12.7 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности, с устройством отвода промывных вод фильтров | п. Самоцвет | Планируемая производительность- 60 м3/сут | Зона санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 12.8 | Разработка и утверждение проекта ЗСО | п. Самоцвет | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 12.-9 | Строительство новых участков водопроводной сети | п. Самоцвет | Протяженность- 2,1км | - | 2027-2041 г.г. |
| 13. | Толмачёвская сельская администрация |  |  |  |  |
| 13.1 | Строительство водозабора: |  | Планируемая производительность: | Зона санитарной охраны в составе 3-х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
| 13.1.1 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску нового источника водоснабжения, получение паспорта на скважину, оформление лицензии, мониторинг качества воды в водоисточнике, утверждение запасов подземных вод, приобретение эксплуатационного скважинного насоса | п. Заря | 215 м3/сут |  | 2021-2025 г.г. |
|  |  | с. Толмачёво | 104 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
| 13.1.2 | Проведение комплекса инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации на обустройство нового водозаборного узла, проведение государственной экспертизы | п. Заря | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | с. Толмачёво | - | - | 2027-2041 г.г. |
| 13.1.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по обустройству нового водозаборного узла с подключением к существующим водопроводным сетям, проведение пуско-наладочных работ и испытаний, ввод объекта в эксплуатацию | П. Заря | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | С. Толмачёво | - | - | 2027-2041 г.г. |
| 13.1.4 | Оборудование скважин автоматическим преобразователем частоты | П. Заря | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | С. Толмачёво | - | - | 2027-2041 г.г. |
| 13.2 | Разработка и утверждение проекта ЗСО | П. Заря | - | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  | С. Толмачёво | - | - | 2027-2041 г.г. |
| 13.3 | Строительство новых участков водопроводной сети | П. Заря | Протяженность- 6,0 км | - | 2027-2041 г.г |
| 13.4 | Строительство водопроводной сети | С. Толмачёво | Определяется проектом | - | 2027-2041 г.г- |
| 14. | Ялунинская сельская администрация |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение поисково-разведочных работ по поиску новых источников водоснабжения, строительство водозаборного узла, разработка проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения | с. Ялунинское | Ориентировочная производительность: 125 м3/сут | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Вогулка | 41 м3/сут |  |  |
| 14.2 | Установка модульной станции водоподготовки в зависимости от качества исходной воды в составе водоочистной станции, резервуаров запаса воды, насосной станции II подъема | с. Ялунинское | Ориентировочная производительность- 125 м3/сут | Зона санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Вогулка | 41 м3/сут |  |  |
| 14.3 | Строительство водопроводной сети | С. Ялунинское | Протяженность- 1,24км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Вогулка | Протяженность-5,2 км |  |  |
| 15 | Ясашинская сельская администрация |  |  |  |  |
| 15.1 | Капитальный ремонт и модернизация водозабора | п. Ясашная | Производительность водозабора: проектная- 85,5 м3/сутки; фактическая- 69,0 м3/сутки | Зона санитарной охраны в составе 3- х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 15.1.1 | Замена трубопроводной обвязки, монтаж охранной сигнализации, установка узла учета воды, гидроаккумулятора, установка приборов для замеров статистического и динамического уровня в скважине, устройство твердого покрытия дорожек, установка ограждения ЗСО I пояса) |  |  |  |  |
| 15.1.2 | Оборудование скважин автоматическим преобразователем частоты | п. Ясашная | - | - | 2021-2025 г.г. |
| 15.1.3 | Капитальный ремонт павильона |  | - | - |  |
| 15.2. | Разработка и утверждение проекта ЗСО |  | - | - |  |
| 15.3 | Установка блочно-модульной станции водоподготовки полной заводской готовности, с устройством отвода промывных вод фильтров | п. Ясашная | Производительность 85,5 м3/сутки | Зона санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2021-2025 г.г. |
| 15.4. | Реконструкция водопроводных сетей | п. Ясашная | Протяженность-2908 м | - | 2027-2041 г.г. |
| 15.5. | Строительство новых участков водопроводной сети | п. Ясашная | Протяженность-5,0 км |  | 2027-2041 г.г. |

# 2.12 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах местного значения в области развития систем водоотведения и их основные характеристики

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Местоположение объекта | Основные характеристики | Зона с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательных работ и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод | п. Бубчиково | Планируемая производительность 200 м3/ сутки | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2021-2025 г.г. |
| 2 | Выполнение проектно-изыскательных работ и реконструкция канализационной насосной станции» | п. Бубчиково | Планируемая производительность 200 м3/ сутки» | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2021-2025 г.г. |
| 3. | Реконструкция канализационной сети | п. Бубчиково | Протяженность – 6,5 км | - | 2021-2025 г.г. |
| 4. | Ремонт канализационных колодцев | п. Бубчиково | Количество- 20 шт. | - | 2021-2025 г.г. |
| 5. | Строительство новых участков канализационной сети | п. Бубчиково | Общая протяженность – 9,37 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений канализации в п.г.т. Верхняя Синячиха | п.г.т. Верхняя Синячиха | Существующая производительность - 5800 куб м/сут | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2021-2025 г.г. |
| 7. | Строительство новых участков канализационной сети | п.г.т. Верхняя Синячиха | Общая протяженность – 38,36 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 8. | Установка канализационной насосной станции для перекачки сточных вод по ул. Курортная в п. Курорт-Самоцвет | п. Курорт-Самоцвет | Определяются на следующей стадии проектирования | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2021-2025 г.г. |
| 9. | Прокладка напорного коллектора до КНС по ул. Центральная в п. Курорт-Самоцвет | п. Курорт-Самоцвет | Определяются на следующей стадии проектирования | - | 2021-2025 г.г. |
| 10 | Строительство новых участков канализационной сети | п. Курорт-Самоцвет | Общая протяженность-6,13 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 11 | Выполнение проектно-изыскательных работ и реконструкция канализационной насосной станции в п. Заря | п. Заря | Определяются проектом | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2021-2025 г.г. |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательных работ «Реконструкция канализационной сети п. Заря» | п. Заря | Определяются проектом | - |  |
| 13. | Строительство напорной канализации от КНС до очистных сооружений г. Алапаевска | п. Заря | Определяются проектом | - | 2021-2025 г.г. |
| 14 | Строительство канализационной сети поселка до КНС | п. Заря | Определяются проектом | - | 2021-2025 г.г. |
|  |  |  |  |  | 2027-2041 г.г. |
| 15 | Размещение блочно-модульных канализационных очистных сооружений заводского изготовления для глубокой биологической очистки сточных вод сельских населенных пунктов |  | Планируемая производительность | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
|  |  | с. Голубковское | 160 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Деево | 160 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Косякова | 140 м3/сут (для очистки хозяйственно-бытовых стоков с. Арамашево и д. Косякова) |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Кулига | 20 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Кировское | 160 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Коптелово | 220 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Костино | 250 м3/сут (со сливной станцией) |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Невьянское | 100 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Нижняя Синячиха | 100 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Останино | 250 м3/сут (со сливной станцией) |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Раскатиха | 60 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Ялунинское | 100 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
|  |  | п. Ясашная | 80 м3/сут |  | 2027-2041 г.г. |
| 16 | Строительство сети напорных и самотечных коллекторов по улицам и проездам сельских населенных пунктов, до очистных сооружений | с. Арамашево | Общая протяженность |  |  |
|  |  |  | 13,34 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Голубковское | 16,0 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Деево | 12,0 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Косякова | 2,0 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | д. Кулига | 6,14 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Кировское | 11,9 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Коптелово | 15,6 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Костино | 13,2 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Невьянское | 14,0 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Нижняя Синячиха | 8,4 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Останино | 8,4 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Раскатиха | 12,1 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | с. Ялунинское | 11,2 км | - | 2027-2041 г.г. |
|  |  | п. Ясашная | 4,0 км | - | 2027-2041 г.г. |

# 2.13 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах местного значения в области теплоснабжения и их основные характеристики

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Местоположение объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение 2-х блочных газовых котельных в с. Деево: | с. Деево |  |  |  |
| 1.1 | - по ул. Мира (взамен существующей угольной котельной «Центральная, ул. Мира , 50А, обеспечивающей теплоснабжение секционной жилой застройки, общественных зданий) | Иные зоны (Многоцелевая зона) | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2027-2041 г.г. |
| 1.2 | - взамен существующей угольной котельной, обеспечивающей теплоснабжения школы (с. Деево, ул. Ленина, 34) | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2027-2041 г.г. |
| 2 | Перевод существующих котельных, работающих на твердом топливе на природный газ в с. Голубковское | с. Голубковское | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2029-2041 г.г. |
| 3 | Размещение блочно-модульной газовой котельной в с. Кировское (вместо центральной угольной котельной, расположенной по ул. Швецова, 18 Б-1) | с. Кировское Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2021-2028 г.г. |
| 4 | Размещение газовой котельной и тепловой сети для теплоснабжения школы, детского сада, других общественных зданий в с. Нижняя Синячиха | с. Нижняя Синячиха Зона смешенной и общественно-деловой застройки | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2021-2028 г.г. |
| 5 | Размещение газовой котельной на территории школы в с. Невьянское (отопление школы и д/сада) | с. Невьянское Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2027-2041 г.г. |
| 6. | Размещение блочно-модульной газовой котельной в с. Останино по ул.Молодежная, д.4 (вместо центральной угольной котельной) | с. Останино Иные зоны (Многоцелевая зона) | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2027-2041 г.г. |
| 7 | Перевод существующих котельных, работающих на твердом топливе на природный газ в с. Раскатиха | с. Раскатиха | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2021-2028 г.г. |
| 8 | Размещение газовой котельной по ул. Мира в с. Ялунинское | с. Ялунинское Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Определяются на следующих стадиях проектирования | Расчетная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 2027-2041 г.г. |
| 9. | Реконструкция сетей теплоснабжения имеющих износ выше 60 процентов и аварийных участков: |  | Протяженность: |  |  |
| 9.1 | тепловые сети котельной Центральная с. Арамашево | с. Арамашево | 0,5 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.2 | тепловые сети системы теплоснабжения котельной Центральная с. Бубчиково | п. Бубчиково | 1,129 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.3 | тепловые сети системы теплоснабжения котельной Монолит с. Верхняя Синячиха | с. Верхняя Синячиха | 1,188 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.4 | тепловые сети системы теплоснабжения котельной Центральная с. Деево | с. Деево | 0,283 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.5 | Тепловые сети системы теплоснабжения от котельной Центральная п. Ельничная | п. Ельничная | 0, 292 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.6 | тепловые сети системы теплоснабжения котельной Центральная с. Кировское | с. Кировское | 0, 283 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.7 | тепловые сети системы теплоснабжения котельной Центральная с. Коптелово | с. Коптелово | 0.367км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.8 | тепловые сети системы теплоснабжения котельной Центральная с. Костино | с. Костино | 1,181км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.9 | тепловые сети системы теплоснабжения котельной Центральная п. Курорт Самоцвет | п. Курорт Самоцвет | 1,364 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 9.10 | тепловые сети системы теплоснабжения котельной Центральная с. Останино | с. Останино | 0, 214 км | - | 2027-2041 г.г. |
| 10 | Организация централизованного отопления и горячего водоснабжения планируемого МКД в границах земельного участка с кадастровым номером 66:01:2301011:3553 в восточной части п.г.т. Верхняя Синячиха (центральный тепловой пункт; сети теплоснабжения магистральные и распределительные) | п.г.т. Верхняя Синячиха | Определяются проектом | - | 2027-2041 г.г. |

# 2.14 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах местного значения в области газоснабжения и их основные характеристики

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Местоположение объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство внутрипоселковой газораспределительной сети в населенных пунктах МО Алапаевское | Арамашевская СА | Годовой расход природного газа населением, тыс. м3/год | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |  |
| 1.1 |  | с. Катышка | 283,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.2 |  | д. Косякова | 170,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.3 |  | д. Кулига | 897,00 |  | 2021-2035 г.г. |
|  |  | Бубчиковская СА |  |  |  |
| 1.4 |  | п. Бубчиково | 1622,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.5 |  | с. Рычково | 99,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.6 |  | п. Ельничная | 555,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Голубковская СА |  |  |  |
| 1.7 |  | с. Голубковское | 1511,00 | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2028-2035 г.г. |
| 1.8 |  | д. Бунькова | 124,00 |  | 2028-2035 г.г. |
| 1.9 |  | д. Михалёва | 128,00 |  | 2028-2035 г.г. |
| 1.10 |  | п. Гаранинка | 216,00 |  | 2028-2035 г.г. |
|  |  | Деевская СА |  |  |  |
| 1.11 |  | с. Деево | 1783,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.12 |  | п. Молтаево | 1070,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.13 |  | п. Маёвка | 36,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.14 |  | с. Раскатиха | 813,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.15 |  | с. Гостьково | 348,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Кировская СА |  |  |  |
| 1.16 |  | с. Кировское | 1383,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.17 |  | д. Бобровка | 436,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Коптеловская СА |  |  |  |
| 1.18 |  | д. Исакова | 106,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.19 |  | д. Никонова | 92,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.20 |  | д. Таборы | 249,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Костинская СА |  |  |  |
| 1.21 |  | д. Бутакова | 273,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.22 |  | д. Ячменёва | 337,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.23 |  | с. Ярославское | 426,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Невьянская СА |  |  |  |
| 1.24 |  | С. Невьянское | 886,00 |  | 2028-2035 г.г. |
| 1.25 |  | Д. Ключи | 351,00 |  | 2028-2035 г.г. |
| 1.26 |  | Д. Первунова | 283,00 |  | 2028-2035 г.г. |
|  |  | Нижнесинячихинская СА |  |  |  |
| 1.27 |  | с. Нижняя Синячиха | 1145,00 |  | 2021-2035 г.г. |
| 1.28 |  | п. Синячиха | 56,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Самоцветная СА |  |  |  |
| 1.29 |  | п. Курорт- Самоцвет | 1457,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.30 |  | п. Самоцвет | 334,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Останинская СА |  |  |  |
| 1.31 |  | С. Останино | 383,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.32 |  | Д. Бучина | 106,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.33 |  | Д. Верхний Яр | 149,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.34 |  | Д. Кабакова | 209,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 1.35 |  | Д. Путилова | 198,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Толмачёвская СА |  |  |  |
| 1.36 |  | п. Новоямово | 121,00 |  | 2021-2028 г.г. |
|  |  | Ясашинская СА |  |  |  |
| 1.37 |  | п. Ясашная | 833,00 |  | 2021-2028 г.г. |
| 2. | Строительство новых участков внутрипоселковой газораспределительной сети на планируемых к застройке территориях в населенных пунктах МО Алапаевское |  | Определяются проектом | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |  |
| 2.1 |  | с. Арамашево |  |  | 2021-2041 г.г. |
| 2.2 |  | п.г.т. Верхняя Синячиха |  |  | 2021-2041 г.г. |
| 2.3 |  | п. Заря |  |  | 2021-2041 г.г. |
| 2.4 |  | с. Ялунинское |  |  | 2027-2041 г.г. |

# 2.15 Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектах местного значения в области развития системы электроснабжения и их основные характеристики

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Местонахождение планируемого объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и строительство сетей уличного освещения | Территории населенных пунктов муниципального образования Алапаевское | Определяется на следующей стадии проектирования | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | 2021-2041 г.г. |
| 2. | Строительство ТП, линий ВЛ 10 кВ в районах перспективной жилой застройки | Территории населенных пунктов муниципального образования Алапаевское | Определяется на следующей стадии проектирования |  | 2021-2041 г.г. |

# 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования Алапаевское объектов регионального значения

# 3.1 Объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры и их основные характеристики

| № п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Планируемые мероприятия. Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий | Срок реализации мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (с изменениями на 24 декабря 2020 года), утв. постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28 –ПП |  |  |  |  |
| 1.1. | Путепровод через железную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск | Строительство | - | 2021-2023 г.г. | (Приложение 3. пп. 255,256) |
| 1.2 | Автомобильная дорога г. Нижняя Салда - г. Алапаевск (строительство наружного освещения на участке км 22+560 - км 30+000, на территории городского округа Нижняя Салда и муниципального образования Алапаевское | Реконструкция (категория дороги III, ориентировочная протяженность 6,809 км) | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2024 г. | (Приложение 3, пп. 495,496) |
| 1.3. | Автобусные остановки на км 60+200 автомобильной дороги г. Нижняя Салда - г. Алапаевск | Строительство 2-х остановочных павильонов | - | 2019 г | (Приложение 3, пп. 513,514) |
| 1.4. | Автобусные остановки на км 19+430 автомобильной дороги п.г.т. Верхняя Синячиха - п.г.т. Махнёво - с. Болотовское | Строительство | - | 2020 г. | (Приложение 3, пп. 537,538) |
| 1.5 | Автомобильная дорога «п.г.т. Верхняя Синячиха - г. Ирбит" (строительство наружного освещения на участке км 0+780 - км 2+400) на территории муниципального образования Алапаевское | Реконструкция Протяженность участка – 1,62 км | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2019 г | (Приложение 3, пп. 561,562) |
| 1.6 | Автомобильная дорога г. Нижняя Салда - г. Алапаевск (строительство наружного освещения на участках км 75+500 - км 77+000, км 79+500 - км 80+000) на территории муниципального образования Алапаевское и Муниципального образования город Алапаевск/ | Реконструкция | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2022 г | (Приложение 3, пп.567-568) |
| 2. | Схема развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на период 2017-2031 годы, одобренная приказом ГКУ СО «Управление автодорог» от 08.12.2014г. № 785 |  |  |  |  |
| 2.1 | Автомобильная дорога 0111000 «П.г.т. Верхняя Синячиха - п. Махнёво- с. Болотовское» на участке Верхняя Синячиха- граница Махнёвского МО (25 км): |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обход п.г.т. Верхняя Синячиха | Строительство Протяженность 12,2 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г.. |  |
| 2.1.2 | км 9+131 – км 25+000 | Реконструкция Протяженность 15,869 км, категория III, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | до 2036 года |  |
| 2.2 | Автомобильная дорога 0203000 «г. Артемовский – с. Арамашево» |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обход с. Мироново и д. Бучина | Строительство, Протяженность 4,6 км, категория III, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2022-2026 г.г.. |  |
| 2.3 | Автомобильная дорога 3504000 «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск»: |  | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 |  |  |
| 2.3.1 | - граница Алапаевского района- а/д г.Артемовский- с. Арамашево | Реконструкция. Протяженность 10,42 км, категория II, покрытие усовершенствованное |  | 2027-2031 г.г.. |  |
| 2.3.2 | -а.д. г. Артемовский- с. Арамашево – а/д п. Коптелово – с. Костино- с. Невьянское | Реконструкция. Протяженность 14,82 км, категория II, покрытие усовершенствованное |  | 2022-2026 г.г.. |  |
| 2.3.3 | - а.д. п. Коптелово – с. Костино- с. Невьянское – граница МО г. Алапаевск | Реконструкция: Протяженность 6,37 км, категория II, покрытие усовершенствованное |  | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.4 | Автомобильная дорога 0101000 «г. Алапаевск - п. Каменский» | Строительство Протяженность 1,6 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.5 | Автомобильная дорога 0102000 «д. Кочнева – с. Клевакино - д. Ветлугина» | Реконструкция Протяженность 3,272 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2022-2026 г.г.. 2027-2031 г.г. |  |
| 2.6 | Автомобильная дорога 0104000 «д. Толмачёва - с. Дружба» (8,437 км). | Строительство Протяженность участка строительства 0,086 км, категория IV, покрытие усовершенствованное. | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.7 | Автомобильная дорога 0107000 «п. Коптелово – д. Ермаки» (5,348 км). | Реконструкция Протяженность участка реконструкции 0,838 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2027-2031 г.г. |  |
| 2.8 | Автомобильная дорога 0108000 «п. Коптелово – с. Костино- с. Невьянское». Участок км 0- км 3+080 | Реконструкция Протяженность 3,08 км, категория III покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2022-2026 г.г. |  |
| 2.9 | Автомобильная дорога 0108110 «Подъезд к д. Никонова от км 3+363 а/д «п. Коптелово - с. Костино - с. Невьянское» (1,785) | Реконструкция Протяженность участка реконструкции 1.63 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2022-2026 г.г. |  |
| 2.10 | Автомобильная дорога 0110120 «Подъезд к с. Останино от км 13+688 а/д «п.г.т. Верхняя Синячиха – г. Ирбит» | Реконструкция Протяженность 0,596 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2022-2026 г.г. |  |
| 2.11 | Автомобильная дорога 0110150 «Подъезд к д. Бобровка от км 29+729 а/д «п.г.т. Верхняя Синячиха – г. Ирбит» | Реконструкция Протяженность 0,304 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.12 | Автомобильная дорога 0110170 «Подъезд к с. Невьянское от км 39+434 а/д «п.г.т. Верхняя Синячиха – г. Ирбит» | Рекомендуется к списанию после строительства обхода с. Невьянское - |  |  |  |
|  | «Обход с. Невьянское от км 39+384 автодороги Верхняя Синячиха- г. Ирбит на территории муниципального образования Алапаевское | Строительство Протяженность 3,405 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.13 | Автомобильная дорога 0114000 «С. Костино- с. Привольское» | Рекомендуется к списанию Протяженность 10,508 км | - |  | Тупиковая дорога, нет перспектив развития |
| 2.14. | Автомобильная дорога 0115000 «С. Останино- д. Путилова» Участок км 4+636- км 4+820 | Рекомендуется к списанию Протяженность 0,184 км | - |  | Окраина села |
| 2.15 | Автомобильная дорога 0203150 «Подъезд к п. Самоцвет от км 29+952 а/д «г. Артемовский – с. Арамашево» | Реконструкция Протяженность участка реконструкции 1,028 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.16 | Автомобильная дорога 3504180 «Подъезд к с. Деево от км 110+851 а/д «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск» | Реконструкция Протяженность 1,37 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.17 | Автомобильная дорога 3504190 «Подъезд к с. Арамашево от км 117+286 а/д «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск» | Реконструкция Протяженность 0,7 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.18 | Автомобильная дорога 3504200 «Подъезд к д. Косякова от км 119+207 а/д «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск» | Реконструкция Протяженность 0,959 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.19 | Автомобильная дорога 3504210 «Подъезд к д. Катышка от км 122+139 а/д «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск» | Реконструкция Протяженность 2,023 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.20. | Автомобильная дорога 3504220 «Подъезд к ст. Коптелово от км 126+639 а/д «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск» | Реконструкция Протяженность 0,629 км, категория IV покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.21 | Автомобильная дорога 3504230 «Подъезд к п. Коптелово от км 131+004 а/д «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск» | Реконструкция Протяженность 3,125 км, категория III покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.22 | Автомобильная дорога 3504231 «Подъезд к д. Таборы от км 0+239 а/д «Подъезд к п. Коптелово» | Реконструкция (протяженность 2,045 км, категория IV покрытие усовершенствованное) | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2022-2026 г.г. |  |
| 2.23 | Автомобильная дорога 5501000 «г. Нижняя Салда- г. Алапаевск»: |  | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 |  |  |
| 2.23.1 | - км 23+840 - км 32+527 | Капитальный ремонт Протяженность 8,687 км, категория IV покрытие усовершенствованное |  | 2022-2026 г.г. |  |
| 2.23.2 | - км 32+527 - км 48+905 | Капитальный ремонт Протяженность 16,378 км, категория IV покрытие усовершенствованное |  | 2027-2031 г.г. |  |
| 2.23.3 | - км 63+100 - км 66+950 | Реконструкция Протяженность 3,85 км, категория II, покрытие усовершенствованное |  | 2027-2031 г.г. |  |
| 2.23.4 | - км 66+950 - км 76+029 | Реконструкция Протяженность 9,079 км, категория II, покрытие усовершенствованное |  | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.24 | Автомобильная дорога 550112 «Подъезд к базе ДРСУ от км 63+779 а/д «г.Нижняя Салда – г. Алапаевск» | Реконструкция Протяженность 0,2 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2017-2021 г.г. |  |
| 2.25 | Автомобильная дорога 5501130 «Подъезд к д. Толмачёва от км 76+029 от а/д «г. Нижняя Салда- г. Алапаевск» (4,647 км) | Реконструкция Протяженность участка реконструкции 0,481 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области № 259 от 04.07.2018 | 2022-2026 г.г. |  |
| 3 | Перечень местных автомобильных дорог рекомендуемых «Схемой развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на период 2017 — 2031 годы» к строительству, реконструкции и капитальному ремонту на территории муниципального образования Алапаевское |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомобильная дорога « п. Курорт «Самоцвет»- п. Самоцвет» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 3,0 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г.. |  |
| 3.2 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Раскатиха от а.д. «г. Артемовский- с. Арамашево» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 0,5 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г.. |  |
| 3.3 | Автомобильная дорога «с. Костино – д. Бутакова» | Строительство Протяженность- 3 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г.. |  |
| 3.4 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Ярославское от а.д. «Коптелово- Костино- Невьянское» | Капитальный ремонт Протяженность- 0,8 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2022-2026 г.г.. |  |
| 3.5 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Ячменёва от а.д. «Коптелово – Костино - Невьянское» | Капитальный ремонт Протяженность- 0,3 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2022-2026 г.г.. |  |
| 3.6 | Автомобильная дорога «с. Невьянское – д. Ключи» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность-0,6 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г.. |  |
| 3.7 | Автомобильная дорога «Подъезд к п. Ясашная от 33 км а.д. «г. Нижняя Салда- г. Алапаевск» | Перевод в сеть региональных дорог, строительство Протяженность-8,0 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г.. | СТП Свердловской области |
| 3.8 | Автомобильная дорога «Подъезд к д. Кулига от а.д. «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 2,0 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г.. |  |
| 3.9 | Автомобильная дорога «Подъезд к д. Исакова от а.д. «г. Екатеринбург- г. Реж- г. Алапаевск» | Строительство Протяженность- 0,5 км, категория IV, покрытие усовершенствованное | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г.. |  |
| 3.10 | Автомобильная дорога «Подъезд к д. Фоминка от а.д. «Коптелово – Костино - Невьянское» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 0,8 км, категория IV,переходный тип покрытия | Придорожная полоса | 2022-2026 г.г.. |  |
| 3.11 | Автомобильная дорога «д. Ячменёва - д. Федосова» | Строительство Протяженность- 2,0 км, категория V, переходный тип покрытия | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г.. |  |
| 3.12 | Автомобильная дорога «д. Федосова – д. Молокова» | Строительство Протяженность- 2,5 км, категория V, переходный тип покрытия | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г.. |  |
| 3.13 | Автомобильная дорога «с. Голубковское – д. Мокина» | Строительство Протяженность- 10,8 км, категория IV, тип покрытия переходный | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г.. |  |
| 3.14 | Автомобильная дорога «с. Кировское – д. Мясникова» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 1,5 км, категория IV, тип покрытия переходный | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г. |  |
| 3.15 | Автомобильная дорога «Подъезд к д. Ряпосова от а.д. «п.г.т. В. Синячиха- г. Ирбит» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 0,5 км, категория IV, тип покрытия переходный | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г. |  |
| 3.16 | Автомобильная дорога «Подъезд к п. Синячиха от а.д. «г. Нижняя Салда - г. Алапаевск» | Капитальный ремонт Протяженность- 0,8 км, категория IV, тип покрытия усовершенствованный | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г. |  |
| 3.17 | Автомобильная дорога «Подъезд к д. Тимошина от а.д. «г. Нижняя Салда - г. Алапаевск» | Перевод в сеть региональных дорог, строительство Протяженность- 2,0 км, категория IV, тип покрытия усовершенствованный | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г. |  |
| 3.18 | Автомобильная дорога «д. Рычково – п. Строкинка» | Строительство Протяженность- 17 км, категория IV, тип покрытия усовершенствованный | Придорожная полоса | 2022-2026 г.г. |  |
| 3.19 | Автомобильная дорога «Подъезд к д. Новоямово от а.д. «г. Нижняя Салда - г. Алапаевск» | Капитальный ремонт Протяженность- 1,5 км, категория IV, тип покрытия усовершенствованный | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г. |  |
| 3.20 | Автомобильная дорога «Подъезд к п. Задание от а.д. «г. Нижняя Салда-г. Алапаевск». | Строительство Протяженность- 5 км, категория IV, тип покрытия усовершенствованный | Придорожная полоса | 2027-2031 г.г. |  |
| 3.21 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Деево от а.д. «г. Артемовский – с. Арамашево» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 1,7 км, категория IV, тип покрытия усовершенствованный | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г. |  |
| 3.22 | Автомобильная дорога «Грузовой проезд в п.г.т. В.Синячиха по ул. 1 Мая и ул. Красной Гвардии» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 0,6 км, категория IV, тип покрытия усовершенствованный | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г. | С целью вывода грузового движения из центральных улиц п.г.т. В. Синячиха |
| 3.23 | Автомобильная дорога «п. Верхняя Синячиха – д. Чечулино» | Перевод в сеть региональных дорог Протяженность- 0,5 км, категория IV, тип покрытия усовершенствованный | Придорожная полоса | 2017-2021 г.г. |  |

# 3.2 Объекты регионального значения в области газоснабжения и их основные характеристики

| № п/п | Планируемые мероприятия | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Генеральная схема газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года |  |  |  |  |
| 1. | Строительство комплекса СПГ Ясашная (станция резификации газа) | Производительность 297 м3/час. | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| 2 | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 1 категории (Р до 1,2МПа) от ГРС п. Верхняя Синячиха | Общая протяженность- 35,671 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |  |
| 2.1 | Газопровод высокого давления 1 категории протяженностью 8,654 км, для газификации населенного пункта Нижняя Синячиха (328 квартир) | Протяженность- 8,654 км |  | 2023-2025 г.г. |
| 2.2 | Газопровод высокого давления 1 категории протяженностью 10,235 км, до Г.Г.РП Останино и строительство Г.Г.РП Останино | Протяженность- 10,235 км |  | 2024-2025 г.г. |
| 2.3 | Газопровод высокого давления 1 категории протяженностью 11,422 км, для газификации населенного пункта Ельничная (173 квартиры) | Протяженность-11,422 км |  | 2024-2025 г.г. |
| 2.4 | Газопровод высокого давления 1 категории протяженностью 2,256 км, для газификации населенного пункта Синячиха (16 квартир) | Протяженность-2,256 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2026-2027 г.г. |
| 2.5 | Газопровод высокого давления 1 категории протяженностью 0,109 км, для газификации населенного пункта Рычково (28 квартир) | Протяженность-0,109 км |  | 2026-2027 г.г. |
| 2.6 | Газопровод высокого давления 1 категории протяженностью 2,995 км, для газификации населенного пункта Новоямово | Протяженность-2,905 км |  | 2027-2028 г.г. |
| 3 | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 2 категории (Р до 0,6 МПа) от перспективного Г.Г.РП Останино | Общая протяженность – 22,404 км |  |  |
| 3.1 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 0,82 км, для газификации населенного пункта Останино (145 квартир) | Протяженность – 0,82 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2025-2026 г.г. |
| 3.2 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 2,224 км, для газификации населенного пункта Путилова (56 квартир); | Протяженность – 2,224 км |  | 2025-2026 г.г. |
| 3.3 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 0,897 км, для газификации населенного пункта Кабакова (59 квартир) | Протяженность – 0,897 км |  | 2025-2026 г.г. |
| 3.4 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 1,507 км, для газификации населенного пункта Бучина (30 квартир) | Протяженность – 1,507 км |  | 2025-2026 г.г. |
| 3.5 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 3,042 км, для газификации населенного пункта Верхний Яр (42 квартир) | Протяженность – 3,042 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2027-2028 г.г. |
| 3.6 | газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 8,420 км, для газификации населенного пункта Кировское (425 квартир) | Протяженность – 8,420 км |  | 2027-2028 г.г. |
| 3.7 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 5,494 км, для газификации населенного пункта Бобровка (123 квартир) | Протяженность – 5,494 км |  | 2027-2028 г.г. |
| 4 | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 2 категории (Р до 0,6 МПа) от Г.Г.РП Коптелово | Общая протяженность- 32,434 км |  |  |
| 4.1 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 0,506 км, для газификации населенного пункта Таборы (70 квартир) | Протяженность – 0,506 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2023-2024 г.г. |
| 4.2 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 1,314 км, для газификации населенного пункта Никонова (26 квартир) | Протяженность – 1,314 км |  | 2023-2024 г.г. |
| 4.3 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 3,217 км, для газификации населенного пункта Деево (529 квартир) | Протяженность – 3,217 км |  | 2023-2024 г.г. |
| 4.4 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 3,069 км, для газификации населенного пункта Раскатиха (229 квартир) | Протяженность – 3,069 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2023-2024 г.г. |
| 4.5 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 4,750 км, для газификации населенного пункта Гостьково (98 квартир) | Протяженность – 4,750 км |  | 2024-2025 г.г. |
| 4.6 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 3,249 км, для газификации населенного пункта Самоцвет (94 квартир) | Протяженность – 3,249 км |  | 2024-2025 г.г. |
| 4.7 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 0,368 км, для газификации населенного пункта Исакова (30 квартир) | Протяженность – 0,368 км |  | 2024-2025 г.г. |
| 4.8 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 0,077 км, для газификации населенного пункта Катышка (80 квартир) | Протяженность – 0,077 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2024-2025 г.г. |
| 4.9 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 0,072 км, для газификации населенного пункта Косяково (48 квартир) | Протяженность – 0,072 км |  | 2024-2026 г.г. |
| 4.10 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 2,487 км, для газификации населенного пункта Вогулка (132 квартир) | Протяженность – 2,487 км |  | 2026-2027 г.г. |
| 4.11 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 1,480 км, для газификации населенного пункта Ярославское (120 квартир) | Протяженность – 1,480 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2026-2027 г.г. |
| 4.12 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 3,741 км, для газификации населенного пункта Бутакова (77 квартир) | Протяженность – 3,741 км |  | 2027-2028 г.г. |
| 4.13 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 5,284 км, для газификации населенного пункта Ячменёва (95 квартир) | Протяженность – 5,284 км |  | 2027-2028 г.г. |
| 4.14 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 2,820 км, для газификации населенного пункта Кулига (253 квартир) | Протяженность – 2,820 км |  | 2027-2029 г.г. |
| 5 | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 1 категории (Р до 1,2 МПа) от ГРС г. Реж | Протяженность – 11,084 км |  |  |
| 5.1 | Газопровод высокого давления 1 категории протяженностью 11,084 км, до Г.Г.РП Деево и строительство Г.Г.РП Деево | Протяженность – 11,084 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2025-2027 г.г. |
| 6. | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 2 категории (Р до 0,6 МПа) от перспективного Г.Г.РП Деево | Протяженность – 8,729 км |  |  |
| 6.1 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 1,374 км, для газификации населенного пункта Деево (529 квартир); | Протяженность – 1,374 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2026-2027 г.г. |
| 6.2 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 4,873 км, для газификации населенного пункта Молтаево (302 квартир) | Протяженность – 4,873 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2026-2028 г.г. |
| 6.3 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 2,482 км, для газификации населенного пункта Маевка (10 квартир) | Протяженность – 2,482 км |  | 2026-2028 г.г. |
| 7. | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 2 категории (Р до 0,6 МПа) от комплекса СПГ Ясашная | Протяженность – 0,233 км |  |  |
| 7.1 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 0,233 км, для газификации населенного пункта Ясашная (239 квартир) | Протяженность – 0,233 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2023-2024 г.г. |
| 8. | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 2 категории (Р до 0,6 МПа) от перспективного Г.Г.РП Останино | Протяженность – 38,203 км |  |  |
| 8.1 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 5,819 км, для газификации населенного пункта Первунова (80 квартир) | Протяженность – 5,819 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2029-2030 г.г. |
| 8.2 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 6,509 км, для газификации населенного пункта Невьянское (250 квартир) | Протяженность – 6,509 км |  | 2030-2031 г.г. |
| 8.3 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 1,250 км, для газификации населенного пункта Ключи (98 квартир) | Протяженность – 1,250 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2030-2031 г.г. |
| 8.4 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 5,366 км, для газификации населенного пункта Михалева (36 квартир) | Протяженность – 5,366 км | Охранная зона в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | 2031-2032 г.г. |
| 8.5 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 6,029 км, для газификации населенного пункта Бунькова (35 квартир) | Протяженность – 6,029 км |  | 2032-2033 г.г. |
| 8.6 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 3,595 км, для газификации населенного пункта Голубковское (443 квартир) | Протяженность – 3,595 км |  | 2033-2034 г.г. |
| 8.7 | Газопровод высокого давления 2 категории протяженностью 9,635 км, для газификации населенного пункта Гаранинка (61 квартир) | Протяженность – 9,635 км |  | 2034-2035 г.г. |