Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт

Российской академии архитектуры и строительных наук»

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

По заказу Администрации

Муниципального образования Алапаевское

муниципальный контракт № 6

от 21.07.14г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ АРАМАШЕВО

МО АЛАПАЕВСКОЕ

Том 2. Пояснительная записка

Шифр: Т – 2602/1СО – 2014

Екатеринбург 2014г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

По заказу Администрации

Муниципального образования Алапаевское

муниципальный контракт № 6

от 21.07.14г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ АРАМАШЕВО

МО АЛАПАЕВСКОЕ

Том 2. Пояснительная записка

Шифр: Т – 2602/1СО – 2014

Директор института                                                                  А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                        Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного

проектирования № 1                                                                 Г.С. Родионова

Екатеринбург 2014г.

Состав исполнителей

| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Г.С. Родионова |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  | Л.Ю.Титкова |
| Ведущий градостроитель проекта |  | Л.А.Игнатова |
| Градостроитель проекта I категории |  | Т.А.Белякова |
| Градостроитель проекта |  | О.А Аминева |
| Эксперт-эколог градостроительства |  | И.Ю.Беляева |
| Специалист инженерного обеспечения территории |  | Е.Б.Тиунова |

Состав Документации проекта планировки и межевания территории в с.АРАМАШЕВО

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2602/1СО- 2014-01 | Чертеж планировки территории (основной чертеж). М 1:2 000 | 1лист |
| 2. | Т-2602/1СО- 2014-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1: 2000 | 1лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3. | Том 1 | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4. | Т-2602/1СО - 2014-03 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории населенного пункта М 1:5 000 | 1 лист |
| 5. | Т-2602/1СО - 2014-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территории (опорный план). М 1: 2000 | 1 лист |
| 6. | Т-2602/1СО - 2014- 05 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 1:2000 | 1лист |
| 7. | Т-2602/1СО - 2014- 06 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1: 2000 | 1 лист |
| 8. | Т-2602/1СО - 2014-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 9. | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 10. | Т-2602/1СО - 2014-08 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 1 лист |

Содержание

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	8

2.1. Природные условия и ресурсы	8

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	11

3.1. Местоположение территории проектирования, условные границы,  современное использование	11

3.2. Транспортная инфраструктура	11

3.3. Инженерная инфраструктура	11

3.4. Анализ планировочных ограничений. Зоны с особыми условиями использования территории	11

4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	13

4.1. Архитектурно-планировочное решение	13

4.2. Жилищное строительство	14

4.3. Культурно-бытовое обслуживание	14

4.4. Транспортная инфраструктура	15

4.5. Инженерная инфраструктура	15

4.5.1 Водоснабжение	16

4.5.2. Водоотведение	18

4.5.3. Теплоснабжение	19

4.5.4. Газоснабжение	19

4.5.5. Электроснабжение	21

4.5.6. Средства связи	22

4.6. Инженерная подготовка территории. Водоотвод.	23

4.7. Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории	24

5. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ	28

6. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	30

7. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	32

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки и межевания территории района новой жилой застройки в селе Арамашево разработан в рамках выполнения обязательств по муниципальному контракту № 6 от 17.07.2014 г., заключенному с Администрацией муниципального образования Алапаевское.

Проект планировки разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области:

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.	Земельный кодекс Российской Федерации;

3.	Водный кодекс Российской Федерации;

4.	Лесной кодекс Российской Федерации;

5.	Постановление Госстроя Российской Федерации от 6.04.1998г.  № 18-30 «Об утверждении инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (РДС 30-201-98);

6.	Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

7.	Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.10 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

8.	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

9.	Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации;

10.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

11.	СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

12.	СНиП 23-01-99. Строительная  климатология

13.	Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

14.	Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и  сооружения»  Актуализированная редакция;

15.	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

16.	Постановление РФ от 24.02.2009 г.  №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

17.	Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

18.	Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей;

19.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

20.	Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция;

21.	Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

22.	Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

23.	Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;

24.	Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки".

При разработке Проекта планировки учтена ранее разработанная градостроительная документация:

- «Генеральный план МО Алапаевское применительно к р.п Верхняя Синячиха,  с.Нижняя Синячиха, с. Коптелово , с, Арамашево», УралНИИПроект РААСН,  2011г

- - Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО Алапаевское

- - Карта градостроительного зонирования с. Арамашево

Проект разработан с использованием следующих материалов:

- Векторная подоснова М 1:2000 в формате MapInfo, ОOO «Технологии 2000», 2011г;

- Материалы Государственного земельного кадастра в системе МСК-66, в формате  mid/mif;

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Природные условия и ресурсы

#### Атмосферный воздух и климат

Климатическая характеристика с. Арамашево дана по климатической характеристике МО Алапаевское.

Район с.Арамашево согласно СНиП 2. 01 – 82 «Строительная климатология и геофизика» относится к климатическому поясу I-B.

Климат района проектирования континентальный с холодной, ветреной и  продолжительной зимой, и коротким умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха в районе проектирования  равна +0,8° С. Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) составляет -16,6° С. Абсолютная минимальная температура января - 48°С. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет +17,2°С.  Абсолютная максимальная температура июля  +38°С.

В течение года выпадает 440-550 осадков. Примерно половина осадков приходится на лето, и только 1/5 часть выпадает весной. Безморозный период продолжается в среднем 104 дня, но в отдельные годы сокращается до 70 дней. В среднем за год бывает 36-38 ясных и 140 пасмурных дней, остальные с переменной облачностью. Господствующими являются ветры западного и юго-западного направлений.

Климатические характеристики МО Алапаевское согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Свердловской области приводятся в Таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Климатические характеристики МО Алапаевское

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Район по строительно-климатическому районированию Российской Федерации | I В |
| Подзона по градостроительно-климатическому зонированию Свердловской области | V |
| Общая продолжительность солнечного сияния в расчетные дни весенне-осеннего равноденствия, час | 12 |
| Среднемесячная температура воздуха холодных месяцев (октябрь-март), ºС | -9,1 |
| Среднемесячная температура воздуха теплых месяцев (март -октябрь), ºС | 11,8 |
| Среднегодовая и температура воздуха, ºС | 2,7 |
| Годовая норма осадков, мм | 512 |
| Господствующее направление ветра | Ю-З |
| Средняя продолжительность безморозного периода, дней | 104 |
| Средняя продолжительность вегетационного периода с температурой + 5°С , дней | 145-150 |
| Среднегодовое количество ясных дней | 37 |
| Среднегодовое количество пасмурных дней | 140 |
| Среднегодовое количество дней с переменной облачностью | 183 |

#### Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть с. Арамашево  представлена рекой Реж. (село расположено на левом берегу реки )

Р.Реж является правой составляющей р.Ница – правого притока р.Туры и принадлежит к бассейну р.Оби (бассейн Северного ледовитого океана). Р.Реж образуется слиянием рек Аять и Большой Сап, берущих начало на восточном склоне Среднего Урала. Длина реки составляет 219 км, площадь водосборного бассейна 4400 кв.км. Питание реки преимущественно снеговое. Средний расход воды составляет 11,9 м3/с. Замерзает р.Реж в конце октября-ноябре, вскрывается в начале апреля - мае. Сток реки Реж зарегулирован озером Аятским и водохранилищем. Река сплавная. Ширина русла реки  в границах населенного пункта варьируется от 46 до 67 м. Скорость течения 0,3 м/сек.

В южной части территории села Арамашево протекают два безымянных ручья, впадающих в р.Реж.

Вдоль северной границы населенного пункта протекает река Шайтанка –левый приток р.Реж. В северо-западной части села в р.Шайтанку впадает безымянный ручей.

Подземные воды залегают на глубине более 3,0 м. Сток грунтовых вод свободный.

Рельеф

Село Арамашево расположено на восточном склоне Среднего Урала, на рубеже двух физико-географических районов: Зауральской равнины и Западно-Сибирской низменности.

Проектируемая территория располагается на террасе со спокойным рельефом (отметки 157м–162м) между руслом р.Шайтанки и ручьем, протекающим с южной стороны проектируемой территории. Берега реки и ручья имеют очень большой уклон 93-330‰

#### Геологическое строение, гидрогеологические условия

В тектоническом отношении район проектирования расположен на границе Урало-Тобольской геоантиклинальной докембрийско-палеозойской мегазоны и Западно-Сибирской плиты. Дочетвертичные геологические формации района представлены комплексом осадочных и вулканических пород (известняки, песчаники, глинистые сланцы, реже лавы и их туфы) верхнедевонского и каменноугольного возраста меридионального простирания, прорванных интрузиями кислого состава, залегающих на глубинах от 5 до 50 м. На неровной поверхности палеозойских пород залегают меловые песчано-глинистые отложения. Палеозойские и меловые породы во многих местах перекрыты континентальными и морскими отложениями палеогенового (пески, песчаники, глины, опоки, трепелы) возраста.

Четвертичные отложения в районе проектирования представлены глинами, суглинками, реже песками делювиального, аллювиального, элювиального генезиса.

В инженерно-геологическом отношении район проектирования расположен на границе регионов второго порядка с запада – Урало-Тобольского, с востока – Зауральской области.

Основанием сооружений в условиях Урало-Тобольского региона в преобладающем большинстве служат породы четвертичного возраста: неперемещённые продукты выветривания скальных пород – элювиальные  образования, реже делювиальные и аллювиальные.

В условиях Зауральской области основаниями для сооружений служат аллювиальные отложения средне-четвертичного комплекса (от пылеванных песков до глин) и отложения верхнеплиоцен-нижнечетвертичного аллювиального комплекса (сероцветные и пестроцветные песчано-глинистые породы).

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ОАО «Гипрониигаз» в 2005г, на территории района проектирования по совокупности литолого-генетических признаков выделено два инженерно-геологических слоя, характеризующиеся статистически однопородными параметрами физического состояния и несущей способности:

- ИГЭ-1 – суглинок делювиальный,

- ИГЭ-2 – щебнистый грунт, состоящий из песчаника на известковом цементе.

Почвенно-растительный грунт мощностью до 0,3м  в отдельный элемент не выделен.

По степени морозоопасности грунт ИГЭ-1 (суглинок делювиальный) относится к слабопучинистым, грунт ИГЭ-2 (дресвяно-щебнистый грунт) непучинистый.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,83м.

По трудности разработки грунты относятся к следующим категориям (СНиП 4.02-91, Сб.1):

Насыпной грунт 35г,

Суглинок 35в,

Песчаники выветрелые до дресвы и щебня (плотность 1, 9-2,1) 30А,30В.

Согласно «Отчёту по инженерно-геологическим изысканиям» ОАО «Гипрониигаз» неблагоприятных для строительства физико-геологических явлений (карста, оползня и т.д.), а также деформацией зданий на территории проектирования не выявлено.

# 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Местоположение территории проектирования, условные границы,  современное использование

Село Арамашево является административным центром Арамашевской сельской администрации, в состав которой входят д.Катышка, д.Косякова, д.Кулига.

Село Арамашево расположено южнее города Алапаевска на левом берегу р.Реж. Расстояние по автомобильной дороге «г.Екатеринбург - г.Реж - г.Алапаевск» от населенного пункта до административного центра – г.Алапаевска составляет 27,8 км.

Географическое положение с.Арамашево – 56°52' северной широты, 68°39' восточной долготы.

Территория проектирования ограничена:

- с севера – территорией с крутым рельефом берега р.Шайтанка;

- с востока – территорией с крутым рельефом русла ручья, протекающего по территории села, границей санитарно-защитной зоны (ССЗ=300м) от производственной базы ООО «Арамашево»;

- с юга – границей санитарно-защитной зоны (ССЗ=300м) от производственной базы ООО «Арамашево»;

- с запада –на расстоянии 100м от дорожного полотна автомобильной дороги регионального значения «г.Екатеринбург-г.Реж-г.Алапаевск».

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 4,53 га.

Участок находится на территориях свободных от застройки, территория в настоящее время занята сельскохозяйственными угодьями – лугами. В соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией – Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки МО Алапаевское территория относится к зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

## 3.2. Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть на проектируемой территории отсутствует.

Западнее в 100м от участка проходит автомобильная дорога регионального значения III категории «г.Екатеринбург –г.Реж – г.Алапаевск».

Согласно генеральному плану с.Арамашево для обслуживания проектируемой территории запланированы: дорога соединяющая продолжения ул.70 лет Октября и автомобильную дорогу «подъезд к с.Арамашево от км117+755 автодороги «г.Екатеринбург – г.Реж – г.Алапаевск»», а так же заезд на проектируемый участок .

## 3.3. Инженерная инфраструктура

В настоящее время планируемая территория свободна от застройки.

Территорию с севера на юг пересекает коридор линии ВЛЭП 10 кВ на д.Кулига.

## 3.4. Анализ планировочных ограничений. Зоны с особыми условиями использования территории

В границах Проекта планировки и на прилегающих территориях расположены объекты, имеющие зоны ограничения использования территории.

Зонами с особыми условиями использования территории, в пределах которых действуют ограничения на ведение хозяйственной деятельности и на размещение объектов на проектируемой территории, являются:

- санитарно-защитные зоны производственных объектов (ООО «Арамашевское»);

- зоны охраны инженерных объектов и коммуникаций;

- зона разрыва от автодороги регионального значения III категории «г.Екатеринбург – г.Реж – г.Алапаевск»до жилой застройки (100м) согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» пункт 8.21.

#### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий и объектов устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (редакция от 25.09.2007г). Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны ООО «Арамашевское» составляет – 300м.

В СЗЗ запрещено размещение жилых домов, садовых и дачных участков, спортивных сооружений, образовательных детских и лечебно-профилактических учреждений, предприятий пищевой отраслевой промышленности. Основной вид использования территории СЗЗ – озеленение.

Разрешается размещать: предприятия меньшего класса санитарной опасности, пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, АЗС, общественные здания административного назначения.

#### Охранные зоны воздушных линий электропередач

По территории проектирования проходит воздушная линия электропередач напряжением 10кВ.

Охранные зоны воздушных линий электропередач устанавливаются от крайнего провода в каждую сторону в соответствии с «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон» от ВЛ 6, 10 кВ – 10 м.

В пределах охранной зоны запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации ВЛ или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям.

Также без согласия организации, в ведении которой находятся сети, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, устраивать проезды для машин и механизмов высотой более 4м (с грузом или без груза), складировать какие-либо материалы и др.

# 4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящим проектом заложены следующие ключевые принципы планировочной организации района:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека;

- оптимальное использование территориального потенциала ;

- обеспечение жилой застройки инженерной инфраструктурой и объектами культурно-бытового обслуживания.

## 4.1. Архитектурно-планировочное решение

Основные решения планировочной организации и развития территории базируется на решениях Генерального плана села Арамашево применительно к планируемому району.

Основной планировочной осью является существующий  коридор линий ВЛЭП. Вдоль него проходит проектируемая жилая улица, соединяющая проектируемую территорию с основной застройкой села.

Функциональное зонирование

В качестве основных  функциональных зон на территории района выделены:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона объектов коммунально-бытового обслуживания;

- рекреационная зона.

- зона инженерной и транспортной и инфраструктур;

#### Жилая зона

Проектом сформированы два жилых массива по обе стороны существующего коридора ВЛЭП. Проектом размещено 26 земельных участков для индивидуального жилого строительства. Площадь приквартирных земельных участков – 0,10-0,17 га.

На месте поворота линий ВЛЭП (геометрический центр территории) предусмотрено размещение площадок для игр детей, отдыха населения и занятий спортом. Площадка для сбора ТБО размещена в южной части территории на въезде на проектируемую территорию.

#### Общественно-деловая зона

Проектом предложено размещение объекта культурно-бытового обслуживания в южной части проектируемой территории в границах санитарно-защитной зоны ООО «Арамашевское».

#### Рекреационная зона

В соответствии с решениями Генерального плана с Арамашево южный берег р. трактуется зона отдыха населения. Предлагается благоустройство русла р.Шайтанка, организация пляжей на берегу.

На территории сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные пешеходные аллеи, что обеспечивает удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений. Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территорий свободных от застройки и проездов, предлагается посадка деревьев и кустарников местных пород, посев многолетних трав.

#### Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Для организации инженерно-технического обеспечения объектов строительства на проектируемой территории размещаются трансформаторная подстанция, газорегуляторный пункт шкафного типа, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

На территории жилого района организована уличная сеть и размещены стоянки  временного хранения транспортных средств для индивидуальной жилой застройки (гостевые стоянки) и для объекта общественно-делового назначения. Хранение автомобилей жителей индивидуальных  жилых домов будет осуществляться на приквартирных участках.

## 4.2. Жилищное строительство

Тип проектируемой индивидуальной жилой застройки – массовый уровень комфорта (согласно классификации Норм градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО-1.2009.66 глава 17, таблица 10).

Коэффициент семейности для размещаемой индивидуальной жилой застройки принят 3, 0.

Количество участков – 26 ед.

Размеры участков - от 1000 кв .м  до 1753 кв.м

Средняя обеспеченность жилой площадью - 50 кв.м/чел.

Общее количество проживающих - 78 чел.

Площадь жилищного фонда - 3900 кв.м.

Плотность населения – 15,6 чел/га

Показатели по запланированным площадкам различного функционального назначения приведены в таблице 4.2.1. Расчетные площади и средние размеры площадок определены исходя из Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) пункт 85, табл. 6.

Таблица 4.2.1.

|  | Площадки | Удельн. размер, кв.м/чел. | Средн. размер одной площадки, кв.м | Расчетная площадь, кв.м | Размещено по проекту, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для игр детей | 0,7 | 30 | 54,6 | 64 |
| 2. | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 7,8 | 16 |
| 3. | Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 117 - 156 | 157, 16 |

В связи с тем, что проектируемая застройка относится к индивидуальной, площадки для хозяйственных целей и выгула собак не предусматриваются и не рассчитываются.

## 4.3. Культурно-бытовое обслуживание

Потребности населения проектируемой территории в детских дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях предлагается решить за счёт существующих объектов села Арамашево. В пределах запроектированной общественно-деловой зоны предполагается размещение объекта торговли, также при наличии намерений частного бизнеса возможно размещение предприятий общественного питания, коммунально-бытового обслуживания населения (в соответствии с перечнем видов разрешенного использования из состава Правил землепользования и застройки для общественно-деловых зон).

## 4.4. Транспортная инфраструктура

Уличная сеть жилого района решена на основании генерального плана населенного пункта.

Транспортная связь района с центром населенного пункта осуществляется по ул.70 лет Октября.

Параметры проектируемых  улиц приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1.

| № | Категория улицы | Протяженность, км | Ширина в «красных линиях», м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемая жилая улица | 0,37 | 25 | 6,0 | 1х1,5 |
| 2 | Проезды | 0,19 | 15,0 | 4,0 | 1х1,0 |

Протяженность уличной сети в проектируемом районе составляет 0,56 км.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (СП 42. 13330.2011) и приведены на чертеже T-2602/1CO-2014 -06 «Схема организации транспорта и улично-дорожной сети».

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района.

Личные транспортные средства предлагается хранить на приквартирных участках владельцев. Гостевые (временные) автомобильные стоянки для индивидуальной жилой застройки размещены в западной части участка. Общая вместимость гостевых автостоянок принята по нормативу (15-20 % от общего количества жилых домов) и составляет 6 машиномест.

В южной части проектируемого района перед объектами обслуживания запроектированы временные автостоянки на 4 машиноместа (вместимость стоянок должна быть уточнена по конкретным характеристикам планируемых к строительству объектов).

К объектам инженерного обеспечения предусмотрен тупиковый проезд с разворотными площадками.

## 4.5. Инженерная инфраструктура

Раздел «Инженерная инфраструктура» в составе Проекта планировки и проекта межевания территории северной части с.Арамашево выполнен на основе архитектурно-планировочных решений и проектных расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда.

В данном разделе рассмотрены предложения по комплексному решению вопросов инженерного обеспечения планируемой территории. Для расчетов инженерных нагрузок приняты следующие данные о перспективной численности населения и жилищном фонде:

– численность населения – 78 человек;

– жилищный фонд – 3900 м2;

– количество участков – 26;

– количество жилых домов – 26;

## 4.5.1 Водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается полное обеспечение жилой и общественной застройки централизованной системой водоснабжения.

Основными потребителями водных ресурсов на планируемой территории являются жилая застройка. Водопотребление планируемой территории составит 21,40 м3/сут. (см. таблицу 3.4.1).

Таблица 4.5.1.1.

| Наименование потребителей | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- |
| 1. Жилая застройка: - индивидуальная застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями | 15,91 |
| 2. Неучтенные расходы – 10% | 1,59 |
| 3. Полив улиц, дорог, площадей | 3,90 |
| Итого: | 21,40 |

Примечания:

1. Для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление принято170 л/сут. в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (гл.45), в дальнейшем НГПСО 1-2009.66;

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. Неучтенные расходы приняты – 10% суммарного расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды согласно НГПСО 1-2009.66;

3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя принято – 50 л/сут. на человека согласно НГПСО 1-2009.66;

#### Проектные предложения

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и целей пожаротушения планируемой территории. Подача воды потребителям планируемой территории предлагается от запроектированной в составе Генерального плана водопроводной сети с.Арамашево.

#### Источники водоснабжения

Согласно Генеральному плану водоснабжение рассматриваемой территории сохранится от насосной станции II подъема, которая расположена на  площадке водопроводных сооружений в юго-западной части с.Арамашево.

В соответствии с Генеральным планом с.Арамашево источником водоснабжения приняты подземные воды. Для дальнейшего использования существующих скважин в качестве источника централизованного водоснабжения необходимо проведение комплекса геофизических и гидрогеологических изысканий. По результатам работ должны быть оценены эксплуатационные запасы подземных вод, размеры ЗСО II-III поясов. При этом необходимо получение заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и возможности использования для целей питьевого водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Так как существующие источники водоснабжения не могут обеспечить в полном объеме потребности населенного пункта, то для покрытия дефицита необходим поиск нового источника. При этом выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрогеологических, гидрохимических и других изысканий и санитарных обследований (согласно п.3.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

#### Схема водоснабжения

Согласно Генеральному плану предусматривается единая система централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с.Арамашево. Вода из проектируемых скважин насосной станцией I подъема по двум водоводам 2Д 110 мм будет подаваться на площадку водопроводных сооружений, запланированную к размещению в юго-западной части села. Также на эту же площадку будет подаваться вода из существующих источников, если будет подтверждена возможность их дальнейшего использования. На площадке предлагается разместить станцию водоподготовки (при несоответствии качества воды требуемым показателям), два резервуара чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах предлагается хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления. После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

Пожаротушение планируемой территории проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Арамашево. Для этой цели на водопроводной сети предусматриваются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на следующих стадиях проектирования. Необходимый для планируемой территории пожарный объем воды составит 93 м3, в том числе объем воды для наружного и внутреннего пожаротушения – 81 м3. Хранение запаса воды предусматривается в резервуарах, размещаемых на площадке водопроводных сооружений, размещенной в северной части села.

Система водоснабжения планируемой территории принята кольцевая d110 мм. В целях надежности водоснабжения, поступление воды на планируемую территорию запроектировано по двум водоводам 2Д 110 мм от водопроводной сети с.Арамашево. Обеспеченность жилой застройки планируемой территории с вводом в дома составит 100%.

Расчет диаметров водопроводной сети производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При определении диаметров водопроводной сети учитывается потребность в воде на нужды пожаротушения. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено на следующих стадиях проектирования.

Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертеж T-2602/1CO-2014 -02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

### 4.5.2. Водоотведение

Расчетное водоотведение определено по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, с НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается полное обеспечение жилой и общественной застройки централизованной системой канализации.

Водоотведение планируемой территории составит 14,59 м3/сут. (см. таблицу 4.5.2.1).

Таблица 4.5.2.1

| Наименование потребителей | Среднее суточное водоотведение, м3/сут. |
| --- | --- |
| 1. Жилая застройка: - индивидуальная застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями | 13,26 |
| 2. Неучтенные расходы – 10 % | 1,33 |
| Итого: | 14,59 |

Примечания:

1. Расчеты по водоотведению от жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-2009.66  (гл.45): для индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями, удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято170 л/сут. (с учетом удельного среднесуточного (за год) водопотребления;

2. Неучтенные расходы приняты в количестве – 10% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта согласно НГПСО.

#### Схема канализации

Хозяйственно-бытовые стоки от индивидуальной жилой застройки планируемой территории по напорно-самотечным коллекторам с одной канализационной насосной станцией отводятся на очистные сооружения, предлагаемые данным проектом у северной границы проектируемой территории.

Очистные сооружения проектируются с полезной производительностью 20 м3/сут. и в соответствии с санитарными нормами от них требуется организация санитарно-защитной зоны в размере 15 метров.

При выполнении проекта очистных сооружений на следующих стадиях проектирования должна быть определена производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в данном проекте планировки полезной производительности и принята полная механическая и биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и доочистки, а также должна быть уточнена площадь очистных сооружений.

Сброс очищенных стоков проектируется в р. Шайтанка.

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертеж T-2602/1CO-2014 -02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

### 4.5.3. Теплоснабжение

Основные климатические характеристики планируемой территории для проектирования теплоснабжения приняты в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл.47, табл.15).

1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура самой холодной пятидневки) – минус 36°С.

2. Средняя температура отопительного периода – минус 6,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 230 дня (5520 часа).

Режим потребления тепловой энергии принят:

отопление – 24 часа в сутки.

вентиляция – 16 часов в сутки.

Расходы тепла на отопление, горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора определены расчетным путем по укрупненным показателям согласно НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения.

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено в таблице 4.5.3.1.

Таблица 4.5.3.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка, в том числе: |  |  |
|  | Индивидуальная застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей | 0,58 | 1457,93 |
| 2 | Неучтенные расходы – 10% | 0,058 | 145,79 |
|  | Всего: | 0,638 | 1603,72 |

Согласно произведенному расчету теплопотребление составит 0,638 Гкал/час, 1603,72 Гкал/год.

#### Проектные предложения

Схема теплоснабжения планируемой территории предусматривает теплоснабжение от индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных газовых отопительных установок и водонагревателей.

Приготовление воды для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных газовых водонагревателях, размещаемых в каждом доме.

Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертеж T-2602/1CO-2014 -02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

### 4.5.4. Газоснабжение

Расчет газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час) и годовой расход (м3 /год).

Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены, исходя из численности населения и укрупненного показателя потребления газа.

Максимальный расчетный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды определен, как доля годового расхода с учетом коэффициента часового максимума расхода газа, в зависимости от численности населения.

Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения жилых зданий определены, исходя из показателей расхода теплоты и теплоты сгорания природного газа.

Расчетные показатели годового расхода газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и других приняты  дополнительно в объеме до 5 % общего расхода газа на теплоснабжение жилищного фонда.

Расходы природного газа по всем категориям потребителей приведены в таблице 4.5.4.1.

Таблица 4.5.4.1

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный расход газа, м³/час | Годовой расход газа, тыс.м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды | 13,16 | 23,7 |
| 2 | Нужды теплоснабжения, в т.ч. |  |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей | 86,4 | 227,57 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | 4,32 | 11,38 |
| Всего: |  | 103,88 | 262,65 |

Согласно произведенному расчету газопотребление по планируемой территории составит 103,88 м3/час; 262,65 тыс.м3/год.

#### Схема газоснабжения

В соответствии с Генеральным планом газоснабжение рассматриваемой территории планируется от шкафного газорегуляторного пункта (ШРП), размещаемым около южной границы территории.

Подача газа к запланированному ШРП планируется от существующего газопровода высокого давления 0,6 МПа Алапаевск-Коптелово-санаторий «Самоцвет» Д 225 мм от ГРС г. Алапаевска, через запланированную газопроводную сеть в Генеральном плане с.Арамашево.

Точка подключения к существующим сетям газоснабжения, схема газоснабжения проектируемого района будут уточнены на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

В ШГРП осуществляется снижение давления газа до 3000 Па для подачи его в сети низкого давления. К газопроводам низкого давления подключается жилая и общественная застройка.

Проектом предлагается оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газе.

Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертеж T-2602/1CO-2014 -02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

#### Установление охранных зон газораспределительных сетей

При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта (ГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

### 4.5.5. Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к III категории, канализационная насосная станция – II категории.

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в соответствии с НГПСО (гл.48), РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки».

В проекте приняты жилые дома с кухонными плитами на газообразном топливе. Электропотребление планируемой территории составит 90,09 кВт. Результаты расчётов сведены в таблицу 4.5.5.1.

Таблица 4.5.5.1

| № п/п | Наименование потребителей | Укрупненная расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка, в т.ч. общественные здания | 81,90 |
| 2 | Неучтенные расходы – 10% | 8,19 |
| Всего: |  | 90,09 |

Примечания:

1. Электропотребление жилой застройки с учетом общественных зданий определено по удельной расчетной нагрузке:

-индивидуальная застройка – здания с плитами на природном газе – 15,0 Вт/м2;

-удельная электрическая нагрузка общественных зданий – 6 Вт/м2.

2. Неучтенные расходы (в том числе, потери в сетях) приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок.

#### Развитие электрических сетей

Электроснабжение планируемой территории предусматривается от проектируемой трансформаторной подстанции, которая запитана  от существующего источника ПС 110/10 кВ «Самоцвет».

Точка подключения к существующим сетям электроснабжения, схема электроснабжения проектируемого района будут уточнены на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Планируемая трансформаторная подстанция размещается с учётом застройки и приближена к центру нагрузок, принята с воздушным вводом и воздушным выводом. Проектом предусмотрена совместная прокладка воздушных линий 10 и 0,4 кВ самонесущими изолированными проводами (СИП). Учет электроэнергии предусматривается в ТП и на объектах с установкой электронных счетчиков.

Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертеж T-2602/1CO-2014 -02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

#### Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого объектами электросетевого хозяйства, для обеспечения сохранности и для создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев должны быть обеспечены охранные зоны.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 5 м для СИП;

- вокруг ТП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

### 4.5.6. Средства связи

Расчет требуемого количества коммуникационных услуг по планируемой территории производился в соответствии с нормативами по видам связи (таблица 4.5.6.1).

Таблица 4.5.6.1

| Наименование | Проектная плотность |
| --- | --- |
| 1. Плотность стационарной телефонной сети на 100 жителей | 32,3 |
| 2. Плотность пользователей Интернет на 100 жителей | 50 |
| 4. Плотность сотовых телефонов на 100 жителей | 50 |
| 5. Плотность телевизионных приемников (количество ТВ приемников на 100 жителей) | 33 |

В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семьи телефоном) количество номеров стационарной сети составит 26. Требуемое количество других коммуникационных услуг:

– сотовых телефонов – 39;

– пользователей интернет – 39;

–ТВ приемников – 26.

Присоединение потребителей планируемой территории к телекоммуникационным сетям выполняется от существующей АТС с.Арамашево с установкой современного оборудования по проектируемому волоконно-оптическому кабелю на опорах освещения.

Точка подключения к существующим сетям связи будет уточнена на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Проектом предусмотрен воздушный ввод волоконно-оптического кабеля в каждый индивидуальный жилой дом. Места размещения абонентских выносов будут определяться специализированной организацией при рабочем проектировании.

По ВОЛС проектом предлагается обеспечение проектируемого района всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, интернетом, цифровым телевидением и т.д.).

Проектом предлагается обеспечение сотовой связью от существующих в селе базовых станций сотовой связи.

## 4.6. Инженерная подготовка территории. Водоотвод.

#### Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проектируемого жилого участка в с.Арамашево имеет целью проведения необходимых работ по благоустройству проектируемой застройки  и включает в себя:

- вертикальную планировку территории;

- организацию отвода поверхностных вод.

#### Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки в М1:2000 разработана в границах проекта проектирования.

Раздел «Вертикальная планировка» проектируемого жилого участка выполнен согласно решений «Проекта генерального плана МО Алапаевское применительно к с.Арамашево» (Т-2491СО-2011).

Проектируемый участок располагается на возвышенной территории. омываемой с северной стороны Шайтанка, а с юго-восточной стороны безымянным ручьём , впадающим в реку. Рельеф территории характеризуется отметками от 158,00м до 162м в  Балтийской системе высот и имеющий крутой уклон равный 0,123 в сторону р.Шайтанка и уклон равный 0,086 в сторону ручья.

В основу проектных решений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода,  максимального сохранения  существующего рельефа местности, обеспечения отвода поверхностных вод самотеком по спланированной поверхности автодорог в пониженные места, где размещены очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК).

На данной стадии выполнена «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» (черт.Т-2602/3СО-2014-07), на который нанесены существующие и проектные отметки пересечения осей автодорог; расстояния между ними, направления уклонов по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц и проездов.

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,003 до 0,006 в соответствии с СП 42.13330.2011, СНиП «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

#### Поверхностный водоотвод

Поверхностный водоотвод с территории проектируемого участка зарегулирован по открытой системе водоотведения, предусматривающей отвод дождевых вод по спланированной поверхности автодорог, к  запроектированной ранее площадке очистных сооружений дождевой канализации открытого типа, расположенной по ул.70 лет Октября, где производится их очистка и сброс очищенных дождевых вод в ручей.

Отвод дождевых вод запроектирован согласно действующих нормативных документов: СП 32.13330; СанПиН 2.1.5.980; Водного Кодекса РФ.

Качество очистки поверхностных вод должно отвечать требованиям нормативных документов и категории пользования водоемов.

Размещение площадок ОСДК, а также проектные предложения по инженерной  подготовке территории см. на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовке территории» (черт.Т-2602/1СО-2014-07).

## 4.7. Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

#### Организация санитарной очистки

В границах настоящего проекта планировки территории рассматривается территория проектирования, ограниченная:

- с севера – территорией с крутым рельефом берега р.Шайтанка;

- с востока – территорией с крутым рельефом русла ручья, протекающего по территории села, границей санитарно-защитной зоны (ССЗ=300м) от производственной базы ООО «Арамашево»;

- с юга – границей санитарно-защитной зоны (ССЗ=300м) от производственной базы ООО «Арамашево»;

- с запада –на расстоянии 100м от дорожного полотна автомобильной дороги регионального значения «г.Екатеринбург-г.Реж-г.Алапаевск».

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 4,53 га.

Содержание и организация санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также порядок обращения с отходами, учета и контроля движения отходов на территории МО Алапаевское, установлен Правилами благоустройства, озеленения населенных пунктов, обращения с отходами на территории муниципального образования Алапаевское, утвержденными Решением Думы муниципального образования Алапаевское №196 от 24.04.2009 г.

Указанным документом определен порядок летней и зимней уборки населенных пунктов, согласно которому вывоз снега, собранного при очистке улиц, осуществляется на снегосвалки, а мусора – на свалку.

Санитарную очистку территории, включая вывоз твердых (ТБО) и жидких (ЖБО) бытовых отходов на основании лицензии № ОП-54-0021349(66) от 16 апреля 2010 года осуществляет ООО «Региональная энергетическая компания» (лицензия предоставлена Уральским управлением Ростехнадзора на срок до 16 апреля 2015 г.).

В качестве объекта конечного размещения твердых и жидких бытовых отходов используется несанкционированная свалка ТБО: свалка не соответствует требованиям санитарных правил, построена без проектной документации, на свалке не организован мониторинг за загрязнением почвы и подземных вод, атмосферного воздуха от влияния ТБО и ЖБО. Свалка не узаконена и не имеет владельца.

Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов МО Алапаевское (II этап, ООО МК «Эко Технология», 2011 г.) на территории МО Алапаевское, с целью улучшения экологической обстановки, предложено все несанкционированные свалки и места захламления территории ликвидировать или рекультивировать, с сохранением одного полигона на всю территорию муниципального образования. В качестве такого полигона было предложено использование действующего полигона твердых бытовых отходов р.п. Верхняя Синячиха, с целью дальнейшей эксплуатации которого в настоящее время оформляется землеотводная и разрешительная документация.

#### Расчет образования твердых отходов производства и потребления на проектируемой территории

В данной работе с использованием технико-экономических показателей настоящего проекта планировки, проведен укрупненный расчет количества отходов, образующихся на проектируемой территории в настоящее время и на перспективу развития. Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 4.7.1 – 4.7.7.

Укрупненный расчет ТБО, образующихся от населения, произведен согласно норм образования отходов, принятых Решением Думы МО Алапаевское от 11.12.2009 г. №304 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающих в помещениях, в которых отсутствуют приборы учёта, норматива по вывозу твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании Алапаевское».

Удельное накопление отходов, принятое в расчете, составляет 1,31 м3/год на 1 человека, в соответствии с Приложением 1 к решению Думы МО Алапаевское № 304 от 11.12.2009 г.

Дополнительно в работе были произведены укрупненные расчеты отходов, образующихся от объектов инфраструктуры на территории жилого района, и отходов, образующихся от объектов инфраструктуры, принятые согласно Таблицы 2 Сборника нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами», С-Пб, Интеграл / Петрохим-Технология, 2006 г., с учетом прогнозных изменений удельных норм накопления отходов (расчеты представлены в таблице 4.7.1).

Кроме того, на проектируемой территории предусмотрено размещение гостевых автопарковок общей вместимостью 9 машиномест. Удельное накопление отходов автопарковок составляет 0,15 м3/год на одно машиноместо.

Все принятые удельные нормы накопления в прогнозной части расчета экстраполированы, согласно прогнозных оценок изменения удельных норм накопления ТБО, в соответствии с источником принятия норм.

Таблица 4.7.1.

Нормы образования ТБО для объектов социально-культурного

назначения, принятые для расчета объема ТБО в год

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормы образования, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| Магазины продовольственных и промышленных товаров | 1 м2 торг.пл. | 0,46 | 0,87 | 2,09 |
| Автостоянки и парковки | 1 м/место | 0,15 | 0,29 | 0,68 |

Таблица 4.7.2.

Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов коммунального хозяйства на проектируемой территории с.Арамашево. Прогнозная оценка на 2014 – 2035 гг

| Показатель | Существующее положение 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности постоянного населения, чел | 78 | 84 | 97 |
| Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год на 1 человека | 1,31 | 2,49 | 5,96 |
| Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего населения, м3/год | 102,18 | 209,16 | 578,12 |
| Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов*, м3/год | 5,2 | 10,5 | 28,9 |

Примечание: * Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой накопления, равной 5% по объему от общего количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Таблица 4.7.3.

Укрупненный расчет отходов, образующихся от объектов инфраструктуры на проектируемой территории с.Арамашево. Прогнозная оценка на 2011 – 2035 гг

(м3/год)

| Показатель | Существующее положение 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных и промышленных товаров | 13,8 | 26,1 | 62,7 |
| Автостоянки и парковки | 1,35 | 2,61 | 6,12 |
| Итого: | 15,15 | 28,71 | 68,82 |

Общий объем твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Арамашево, согласно проведенных укрупненных расчетов, на существующее положение и перспективу развития, представлен в таблице 4.7.4

Таблица 4.7.4

Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Арамашево

| Показатель | Существующее положение, 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| м3/год | 117,33 | 237,87 | 646,94 |

Расчет общего объема твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Арамашево, и количества контейнеров, необходимых для его временного размещения, согласно проведенным укрупненным расчетам, представлен в таблице 4.7.5.

Таблица 4.7.5.

Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества контейнеров, необходимых для его временного размещения.

| V, Общее количество коммунальных отходов (без учета крупногабаритных), образующихся на проектируемой территории, м3/год (м3 / сут) | Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов, м3/год | Nк, Количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3 (Е), необходимых для временного хранения твердых бытовых отходов, шт. | Общее количество проектируемых контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 117,33 (0,32) на существующее положение | 5,2 | Nк = Vсут /Е = 0,32/0,75 = 0,42=1 шт | 1 шт на 1 контейнер объемом 0,75 м3 |
| 237,87 (0,65) на I очередь | 10,5 | Nк = Vсут /Е = 0,65/0,75 = 0,86=1 шт | 1 шт на 1 контейнер объемом 0,75 м3 |
| 646,94 (1,77) на расчетный срок | 28,9 | Nк = Vсут /Е =1,77/0,75 = 2,36=3 шт | 1 шт. на 3 контейнера объемом 0,75 м3 |

# 5. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера, возникновение  которых возможно на территории с Арамашево см. в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Источники ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 5 | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Перечисленные выше климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни людей и не требуют превентивных мер, но могут нанести большой ущерб зданиям.

На проектируемой территории проявляют себя следующие физико-геологические процессы: сезонное промерзание и оттаивание грунтов.

Для предотвращения последствий перечисленных процессов необходимо проведение вертикальной планировки, подсыпки территории, организация водоотведения поверхностного стока и его очистки. В соответствии с проектом ливневые стоки с поверхности проектируемой территории отводятся по спланированным уклонам дорог с асфальтовым покрытием в открытые водоотводящие лотки с последующим отводом на локальные очистные сооружения (см. раздел 4.6. «Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории» и чертеж Т-2602/1СО-2014-07 «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000»). Во избежание затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния необходим вывоз и складирование снега.

Источники биолого-социальных  чрезвычайных ситуаций на территории  с.Арамашево отсутствуют.

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха населения проектом предусматривается плановая система очистки территории жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых отходов. Проектируемая застройка расположена вне границ санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

#### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности направлены на обеспечение защиты жизни, здоровья населения и территорий, а также снижения материального ущерба от пожара.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта основана на реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность территории с. Арамашево , в том числе рассматриваемой территории будет обеспечена действующим пожарным отрядом.

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами на существующие основные и второстепенные улицы и дороги. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожарного автомобиля (см. раздел 3 пункт 3.3 «Предложения по организации транспортного обслуживания»). Ширина проектируемых улиц составляет 15-20 метров, что обеспечивает противопожарный разрыв между домами.

Противопожарные разрывы между соседними зданиями, разработаны в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расстояние от индивидуального жилого дома до края соседнего участка должно составлять не менее 3 метров. В результате чего расстояние между домами будет не менее 6 метров (при высоте не более 3-х этажей).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты. Система водоснабжения по поселку принята кольцевая Д 110-250м. Расчет диаметров водопроводов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При расчете диаметров учтены потребности  воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчета одного пожара. Проектируемые водопроводные трубы приняты полиэтиленовые. На дальнейшей стадии проектирования после  обследования  состояния существующих водоводов может быть определено, какие из них могут быть использованы в дальнейшем (см.раздел 4.5.1 «Водоснабжение»).

Для оповещения населения об опасных ситуациях проектом предусмотрены средства связи, описанные в разделе 4.5.6 «Связь и коммуникации».

# 6. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | га | 4,53 | 4,53 |
| 1.1. | Жилые зоны– зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | » | – | 3,10 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны– зона объектов общественно-делового назначения | » | – | 0,05 |
| 1.3. | Зоны объектов инженерно-технического обеспечения | » | – | 0,06 |
| 1.4. | Зоны транспортной инфраструктуры | » | – | 0,99 |
| 1.5. | Зоны рекреационного назначения | » | – | 0,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, площадки обслуживания населения) | » | – | 0,07 |
|  | - рекреационно-ландшафтные территории | » | – | 0,26 |
| 1.6. | Зоны сельскохозяйственного назначения–луга | » | 4,53 | – |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | – | 78 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | – | 15,6 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Новое жилищное строительство | » |  | 3900 |
| 2.2 | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. |  | 50 |
| 2.3 | Количество проектируемых индивидуальных жилых домов | ед. |  | 26 |
| 2.4 | Коэффициент семейности |  |  | 3,0 |
| 3 | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1 | Предприятие торговли | кв.м.торг. площади |  | 30 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км |  | 0,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы в жилой застройке | км |  | 0,37 |
|  | проезды | км |  | 0,19 |
| 4.2 | Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | маш/мест |  | 6 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление | куб.м/сут |  | 21,40 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | количество стоков | куб.м/сут |  | 14,59 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт |  | 90,09 |
|  | источник покрытия нагрузки –трансформаторная подстанция | ед. |  | 1 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час |  | 0,638 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | газопотребление | куб.м/час |  | 103,88 |
|  | газорегуляторный пункт | ед. |  | 1 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Общее количество твёрдых бытовых отходов и отходов производства и потребления | м3/год |  | 646,94 |
|  | Площадки для мусорных контейнеров – количество площадок – общее количество контейнеров |  |  | 1 3 |

# 7. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания выполнен на основе планировочных решений, принятых проектом планировки в целях выдачи проектных предложений по установлению границ земельных участков, подлежащих застройке, т.е. определения границ территорий, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, установлению границ земельных участков существующих и находящихся в стадии строительства объектов (при изменении границ), установлению территорий размещения объектов инженерного обеспечения, выделения земель общего пользования – инженерно-транспортных коридоров в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий, а также, выявления ограничений (обременений) на использование формируемых участков.

Проект межевания выполнен на основе:

1) Генерального плана МО Алапаевское применительно к c.Арамашево, утвержденного в 2012г;

2) Правил землепользования и застройки МО Алапаевское округа применительно к с.Арамашево

3) Нормативов градостроительного проектирования  Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. N 1138-ПП;

При межевании учитывались:

– границы земельных участков застроенных и используемых, находящихся в частной собственности;

Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь территории подлежащей межеванию составляет 4,53га.

В соответствии с планировочными решениями и решениями по функциональному зонированию планируемой территории, проектом межевания выделены следующие территориальные зоны и земельные участки:

1. Территории индивидуальной жилой застройки;

– земельные участки № № 2-15,17-23, 26-30 – участки неделимые, предназначенные для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства индивидуальных жилых домов;

2. Территории общественно-делового назначения;

– земельный участок №1 –делимый, предназначенный для размещения объекта торговли;

3.Территории площадок обслуживания населения

– земельные участки №25 – делимые, предназначенные для размещения: площадок для игр детей; отдыха взрослого население, спортивных площадок.

4. Территории объектов инженерно-технического обеспечения и благоустройства территории;

–земельный участок №16 – неделимый, предназначенный для локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

– земельный участок №24 – делимый, предназначенный для размещения трансформаторная подстанции;

– земельный участок №31 – делимый, предназначенный для размещения инженерных объектов (газорегуляторный пункт, канализационная насосная станция) и объектов благоустройства территории;

5. Территории общего пользования в пределах красных линий улиц и проездов;

6. Территории общего пользования для организации парков, скверов и бульваров;

7. Территории общего пользовании для размещения внутриквартальных проездов инженерных коммуникаций

8. Территории общего пользования рекреационно-ландшафтные территории

В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их координаты в системе координат МСК 66.

Ведомость координат поворотных точек углов приведена на чертеже T-2602/1-2014-08 «Чертеж межевания территории. М 1:1000»

Таблица 7.1.

Ведомость земельных участков

| № участка | Назначение выделяемого участка | Площадь земельного участка, м2 | Номера поворотных точек | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная застройка №1 | 497 | 1,2,3,4 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка №1 | 1753 | 3,4,5,6,7,8,9 |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка №2 | 1531 | 7,8,9,10,11,12 |  |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка №3 | 1304 | 10,11,12,13,14,15 |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка №4 | 1079 | 13,14,15,16,17,18 |  |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка №5 | 1207 | 16,17,18,19,20,21 |  |
| 7 | Индивидуальная жилая застройка №6 | 1199 | 19,20,21,22,23,24 |  |
| 8 | Индивидуальная жилая застройка №7 | 1270 | 22,23,24,25,26,27,28 |  |
| 9 | Индивидуальная жилая застройка №8 | 1004 | 27,28,29,30 |  |
| 10 | Индивидуальная жилая застройка №9 | 1008 | 26,27,30,31 |  |
| 11 | Индивидуальная жилая застройка №10 | 1150 | 25,26,31,32,33 |  |
| 12 | Индивидуальная жилая застройка №11 | 1288 | 32,33,34,35,36 |  |
| 13 | Индивидуальная жилая застройка №12 | 1088 | 35,36,37,38 |  |
| 14 | Индивидуальная жилая застройка №13 | 1200 | 37,38,39,40 |  |
| 15 | Индивидуальная жилая застройка №14 | 1201 | 39,40,41,42 |  |
| 16 | Инженерные объекты №1 | 100 | 43,44,45,46 | 1.Участок делимый, межевание участка под объекты строительства выполнить на последующих стадиях проектирования, при определении параметров объектов |
| 17 | Индивидуальная жилая застройка №15 | 1200 | 47,48,49,50 |  |
| 18 | Индивидуальная жилая застройка №16 | 1200 | 49,50,51,52 |  |
| 19 | Индивидуальная жилая застройка №17 | 1656 | 51,52,53,54,55,56 |  |
| 20 | Индивидуальная жилая застройка №18 | 1230 | 55,56,57,58,59 |  |
| 21 | Индивидуальная жилая застройка №19 | 1008 | 57,58,60,61,62 |  |
| 22 | Индивидуальная жилая застройка №20 | 1012 | 61,62,63,64 |  |
| 23 | Индивидуальная жилая застройка №21 | 1026 | 60,61,64,65,71,72,73 |  |
| 24 | Инженерные объекты №2 | 221 | 65,66,67,70,71 | 1.Участок делимый, межевание участка под объекты строительства выполнить на последующих стадиях проектирования, при определении параметров объектов |
| 25 | Площадки обслуживания населения№1 | 476 | 67,68,69,70 |  |
| 26 | Индивидуальная жилая застройка №22 | 1028 | 69,70,71,72,73,74 |  |
| 27 | Индивидуальная жилая застройка №23 | 1214 | 58,59,60,73,74,75,76 |  |
| 28 | Индивидуальная жилая застройка №24 | 1028 | 75,76,77,78,79,80 |  |
| 29 | Индивидуальная жилая застройка №25 | 1000 | 79,80,81,82 |  |
| 30 | Индивидуальная жилая застройка №26 | 1200 | 81,82,83,84 |  |
| 31 | Инженерные объекты №3 | 304 | 85,86,87,88 | 1.Участок делимый, межевание участка под объекты строительства выполнить на последующих стадиях проектирования, при определении параметров объектов 2. Требуется соблюдение санитарно-защитных зон от КНС до участков жилых домов. |

Справочник «ТБО», В.Г. Систер, А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов, Н.Ф. Абрамов, Х.Н. Никогосов, 2001 г. «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М. изд-во «Стройиздат», 2001 г.