Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт

Российской академии архитектуры и строительных наук»

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

По заказу Администрации

Муниципального образования Алапаевское

муниципальный контракт № 6

от 21.07.14г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ ДЕЕВО

МО АЛАПАЕВСКОЕ

Том 1. Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2602/2СО – 2014

Екатеринбург 2014г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

По заказу Администрации

Муниципального образования Алапаевское

муниципальный контракт № 6

от 21.07.14г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ ДЕЕВО

МО АЛАПАЕВСКОЕ

Том 1. Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2602/2СО – 2014

Директор института                                                                  А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                        Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного

проектирования № 1                                                                 Г.С. Родионова

Екатеринбург  2014г.

Состав исполнителей

| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Г.С. Родионова |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  | Л.Ю.Титкова |
| Ведущий градостроитель проекта |  | Л.А.Игнатова |
| Градостроитель проекта I категории |  | Т.А.Белякова |
| Градостроитель проекта |  | О.А Аминева |
| Эксперт-эколог градостроительства |  | И.Ю.Беляева |
| Специалист инженерного обеспечения территории |  | Е.Б.Тиунова |

Состав Документации проекта планировки и межевания территории в с.ДЕЕВО

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2602/2СО- 2014-01 | Чертеж планировки территории (основной чертеж). М 1:2 000 | 1лист |
| 2. | Т-2602/2СО- 2014-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1: 2000 | 1лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3. | Том 1 | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4. | Т-2602/2СО - 2014-03 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории населенного пункта М 1:5 000 | 1 лист |
| 5. | Т-2602/2СО - 2014-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территории (опорный план). М 1: 2000 | 1 лист |
| 6. | Т-2602/2СО - 2014- 05 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 1:2000 | 1лист |
| 7. | Т-2602/2СО - 2014- 06 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1: 2000 | 1 лист |
| 8. | Т-2602/2СО - 2014-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 9. | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 10. | Т-2602/2СО - 2014-08 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 1 лист |

Содержание

Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования	3

Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования	4

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	5

## Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования

1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

2. Размещение объектов капитального строительства местного значения:

1)общепоселкового значения

– строительство водопроводных сооружений

2) районного значения:

– строительство объекта торговли;

3) объекты, необходимые для развития территории:

– реконструкция и строительство сетей электроснабжения;

– дальнейшее строительство сетей газоснабжения;

– реконструкция и строительство сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом;

–строительство сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков;

– строительство сетей системы отвода и очистки дождевых стоков

– строительство площадок для занятий физкультурой и спортом;

– строительство площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;

– строительство площадок для мусоросборных контейнеров

– обустройство скверов

– прочие объекты социального, коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

## Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования

1. Границами территории проектирования являются:

- с севера – существующая жилая застройка по ул.Новая и ул.Мира;

- с востока – ул.Мира;

- с юга – граница населенного пункта, территория планируемой станции водоподготовки;

- с запада – местная автодорога.

2. Территория для размещения объектов капитального строительства:

– общая площадь проектируемой территории – 14,6 га;

– общая площадь жилых зон – 8,68 га;

– площадь территории общественно-деловых зон – 0,09 га;

– площадь территорий инженерных объектов, объектов благоустройства, –0,96 га;

– площадь территории рекреационных зон – 1,61 га;

– площадь территории транспортной инфраструктуры – 3,3 га

3. Строительство на территории проектирования осуществляется на свободных территориях.

4. Структура жилищного фонда:

– всего жилищный фонд – 4726 кв.м, в том числе:

–сохраняемый жилой фонд – 226 кв.м,;

– новое строительство – 4500 кв.м;

5. Структура жилищного строительства:

– индивидуальные жилые дома – 4500 кв.м

6. Параметры жилищного строительства:

– количество жителей – 226 человек;

- средняя жилищная обеспеченность 30,3 кв.м/чел.

- количество земельных участков для индивидуального строительства – 48 ед.

7. Перспектива демографического развития территории:

– расчетная численность населения - 156 человек;

– средний коэффициент семейности - 3,0.

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

1. Характеристики системы социального обслуживания:

- объект торговли– 50 кв. м. торговой площади;

2. Характеристики системы транспортного обслуживания:

1)Для обслуживания планируемой застройки необходимо построить улицы  общей протяженностью 1,86 километров, в том числе.

- главные улицы и основные улицы – 0,85

- жилые улицы – 0,26 км;

- проезды  – 0,42 км;

2) гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:

- гостевые парковки в жилых зонах, – 13м/мест.

3. Инженерно-техническое обеспечение территории:

1) Водопотребление планируемой  территории  составит  42,80 м3/сут. Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и целей пожаротушения планируемой территории. Согласно Генеральному плану водоснабжение рассматриваемой территории сохранится от насосной станции II подъема, которая расположена на  площадке водопроводных сооружений в юго-западной части с.Деево.

2) Водоотведение планируемой территории составит 29,17 м3/сут. В соответствии с Генеральным планом хозяйственно-бытовые стоки планируемой территории сетью проектируемых канализационных  коллекторов будут отводиться на очистные сооружения полной  биологической очистки производительностью 300 м3/сут., которые расположены на восточной окраине с. Деево с учетом организации санитарно-защитной зоны (150 м).  Место сброса условно чистых вод – р. Шакиш за границами населенного пункта

3) Теплопотребление  жилой  застройки планируемой территории с учетом общественных зданий составит 0,73 Гкал/час.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей в каждом доме.

4) Газопотребление планируемой территории составит – 128,77 м3/час.

В соответствии с Генеральным планом газоснабжение рассматриваемой территории планируется от шкафного газорегуляторного пункта (ШРП), который расположен в районе улиц Мира  и Чистякова.

Подача газа к ШРП для рассматриваемой территории планируется от газопровода высокого давления 1,2 МПа от ГРС г. Реж до головного газорегуляторного пункта (ГГРП), где давление снижается до 0,6 МПа.

5) Электропотребление планируемой территории составит 109,18 кВт. Электроснабжение рассматриваемой территории предусматривается от источника ПС 110/10 кВ «Деево», получающая питание отпайкой от ВЛ 110 кВ - ПС 110/10 кВ Алапаевск-ПС 220/110/6 кВ Артемовский . Подачу электроэнергии в жилую застройку проектируемой территории планируется осуществлять через проектируемую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, где происходит снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи потребителям.

4. Элементы благоустройства и рекреации:

1) Организация рекреационной зоны по берегу ручья – устройство дорожно-тропиночной сети и площадок для отдыха;

2) Размещение площадок обслуживания населения на территории жилой зоны:

–площадь запроектированной площадки для игр детей – 2 площадки по 55 кв.м (не менее 109,2 кв.м. в общей сумме);

– площадь  запроектированной площадки для отдыха взрослых – 2 площадки по 15 кв.м.;

– площадь  запроектированных  площадок для занятий физкультурой и спортом – 2 площадки по 300 кв.м (не менее 312 кв.м. в общей сумме)

3) Установка мусоросборных контейнеров на специально оборудованных площадках.

5. Общее расчетное количество твердых бытовых отходов, которые будут образованы на проектируемой территории, составит 1227,8  м3/год, крупногабаритных отходов – 61,4 м3. Расчетное количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3, необходимых для временного накопления образующихся твердых бытовых отходов составит 5шт.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается использование действующего полигона твердых бытовых отходов р.п. Верхняя Синячиха, с целью дальнейшей эксплуатации которого в настоящее время оформляется землеотводная и разрешительная документация.