Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт

Российской академии архитектуры и строительных наук»

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

По заказу Администрации

Муниципального образования Алапаевское

муниципальный контракт № 6

от 21.07.14г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ ДЕЕВО

МО АЛАПАЕВСКОЕ

Том 2. Пояснительная записка

Шифр: Т – 2602/2СО – 2014

Екатеринбург 2014г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

По заказу Администрации

Муниципального образования Алапаевское

муниципальный контракт № 6

от 21.07.14г

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ В СЕЛЕ ДЕЕВО

МО АЛАПАЕВСКОЕ

Том 2. Пояснительная записка

Шифр: Т – 2602/2СО – 2014

Директор института                                                                  А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                        Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного

проектирования № 1                                                                 Г.С. Родионова

Екатеринбург 2014г.

Состав исполнителей

| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Г.С. Родионова |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  | Л.Ю.Титкова |
| Ведущий градостроитель проекта |  | Л.А.Игнатова |
| Градостроитель проекта I категории |  | Т.А.Белякова |
| Градостроитель проекта |  | О.Аминева |
| Эксперт-эколог градостроительства |  | И.Ю.Беляева |
| Специалист инженерного обеспечения территории |  | Е.Б.Тиунова |

Состав Документации проекта планировки и межевания территории в с.ДЕЕВО

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2602/2СО- 2014-01 | Чертеж планировки территории (основной чертеж). М 1:2 000 | 1лист |
| 2. | Т-2602/2СО- 2014-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1: 2000 | 1лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3. | Том 1 | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4. | Т-2602/2СО - 2014-03 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории населенного пункта М 1:5 000 | 1 лист |
| 5. | Т-2602/2СО - 2014-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территории (опорный план). М 1: 2000 | 1 лист |
| 6. | Т-2602/2СО - 2014- 05 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 1:2000 | 1лист |
| 7. | Т-2602/2СО - 2014- 06 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1: 2000 | 1 лист |
| 8. | Т-2602/2СО - 2014-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 9. | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 10. | Т-2602/2СО - 2014-08 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 1 лист |

Содержание

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	5

2.1. Природные условия и ресурсы	5

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7

3.1. Местоположение территории проектирования, условные границы,  современное использование	7

3.2. Жилищный фонд	7

3.3. Транспортная инфраструктура	7

3.4. Инженерная инфраструктура	8

3.5. Анализ планировочных ограничений. Зоны с особыми условиями использования территории	8

4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	11

4.1. Архитектурно-планировочное решение	11

4.2. Жилищное строительство	12

4.3. Культурно-бытовое обслуживание	12

4.4. Транспортная инфраструктура	13

4.5. Инженерная инфраструктура	13

4.5.1 Водоснабжение	14

4.5.2. Водоотведение	15

4.5.3. Теплоснабжение	16

4.5.4. Газоснабжение	17

4.5.5 Электроснабжение	18

4.5.6 Связь и коммуникации	19

4.6. Инженерная подготовка территории. Водоотвод	20

4.7. Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории	21

5. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ	24

6. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	26

7. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	28

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки и межевания территории района новой жилой застройки в селе Деево разработан в рамках выполнения обязательств по муниципальному контракту № 6 от 17.07.2014 г., заключенному с Администрацией муниципального образования Алапаевское.

Проект планировки разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области:

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.	Земельный кодекс Российской Федерации;

3.	Водный кодекс Российской Федерации;

4.	Лесной кодекс Российской Федерации;

5.	Постановление Госстроя Российской Федерации от 6.04.1998г.  № 18-30 «Об утверждении инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (РДС 30-201-98);

6.	Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

7.	Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.10 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

8.	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

9.	Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации;

10.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

11.	СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

12.	СНиП 23-01-99. Строительная  климатология

13.	Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

14.	Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и  сооружения»  Актуализированная редакция;

15.	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

16.	Постановление РФ от 24.02.2009 г.  №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

17.	Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

18.	Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей;

19.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

20.	Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция;

21.	Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

22.	Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

23.	Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;

24.	Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки".

При разработке Проекта планировки учтена ранее разработанная градостроительная документация:

- «Генеральный план МО Алапаевское применительно к c.Деево, п.Заря», УралНИИПроект РААСН,  2012г

- Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО Алапаевское

- Карта градостроительного зонирования с. Деево

Проект разработан с использованием следующих материалов:

- Векторная подоснова М 1:2000 в формате MapInfo, ОOO «Геотехнологии», 2012г;

- Материалы Государственного земельного кадастра в системе МСК-66, в формате  mid/mif;

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Природные условия и ресурсы

#### Атмосферный воздух и климат

Климатическая характеристика с. Деево дана по климатической характеристике МО Алапаевское.

Климат района проектирования континентальный с холодной, ветреной и продолжительной зимой, и коротким умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха в районе проектирования  равна +0,8° С. Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) составляет -16,6° С. Абсолютная минимальная температура января - 48°С. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет +17,2°С.  Абсолютная максимальная температура июля  +38°С.

В течение года выпадает 440-550 осадков. Примерно половина осадков приходится на лето, и только 1/5 часть выпадает весной. Безморозный период продолжается в среднем 104 дня, но в отдельные годы сокращается до 70 дней. В среднем за год бывает 36-38 ясных и 140 пасмурных дней, остальные с переменной облачностью. Господствующими являются ветры западного и юго-западного направлений.

Климатические характеристики МО Алапаевское согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Свердловской области приводятся в Таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Климатические характеристики МО Алапаевское

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Район по строительно-климатическому районированию Российской Федерации | I В |
| Подзона по градостроительно-климатическому зонированию Свердловской области | V |
| Общая продолжительность солнечного сияния в расчетные дни весенне-осеннего равноденствия, час | 12 |
| Среднемесячная температура воздуха холодных месяцев (октябрь-март), ºС | -9,1 |
| Среднемесячная температура воздуха теплых месяцев (март -октябрь), ºС | 11,8 |
| Среднегодовая и температура воздуха, ºС | 2,7 |
| Годовая норма осадков, мм | 512 |
| Господствующее направление ветра | Ю-З |
| Средняя продолжительность безморозного периода, дней | 104 |
| Средняя продолжительность вегетационного периода с температурой + 5°С , дней | 145-150 |
| Среднегодовое количество ясных дней | 37 |
| Среднегодовое количество пасмурных дней | 140 |
| Среднегодовое количество дней с переменной облачностью | 183 |

#### Гидрография, гидрология

Село Деево расположено на р. Шакиш, исток которой находится в населенном пункте. Плотина, построенная в 350 м от истока, образует пруд.

р. Шакиш является левым притоком р.Реж, протяженность реки от истока до устья составляет порядка 5,5 – 6 км.

По проектируемой территории протекает пересыхающий ручей, впадающий в р.Шакиш.

Рельеф

Рельеф основной части населенного пункта спокойный, с выраженным уклоном в сторону р.Шакиш.

Проектируемая территория располагается на участке со спокойным рельефом (отметки 178м–183м) с понижением в центральной части к руслу ручья.

#### Геологическое строение, гидрогеологические условия

В тектоническом отношении район проектирования расположен на границе Урало-Тобольской геоантиклинальной докембрийско-палеозойской мегазоны и Западно-Сибирской плиты. Дочетвертичные геологические формации района представлены комплексом осадочных и вулканических пород (известняки, песчаники, глинистые сланцы, реже лавы и их туфы) верхнедевонского и каменноугольного возраста меридионального простирания, прорванных интрузиями кислого состава, залегающих на глубинах от 5 до 50 м. На неровной поверхности палеозойских пород залегают меловые песчано-глинистые отложения. Палеозойские и меловые породы во многих местах перекрыты континентальными и морскими отложениями палеогенового (пески, песчаники, глины, опоки, трепелы) возраста.

Четвертичные отложения в районе проектирования представлены глинами, суглинками, реже песками делювиального, аллювиального, элювиального генезиса.

В инженерно-геологическом отношении район проектирования расположен на границе регионов второго порядка с запада – Урало-Тобольского, с востока – Зауральской области.

Основанием сооружений в условиях Урало-Тобольского региона в преобладающем большинстве служат породы четвертичного возраста: неперемещённые продукты выветривания скальных пород – элювиальные  образования, реже делювиальные и аллювиальные.

В условиях Зауральской области основаниями для сооружений служат аллювиальные отложения средне-четвертичного комплекса (от пылеванных песков до глин) и отложения верхнеплиоцен-нижнечетвертичного аллювиального комплекса (сероцветные и пестроцветные песчано-глинистые породы).

# 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Местоположение территории проектирования, условные границы,  современное использование

Село Деево крупный сельский населенный пункт, в котором действуют учреждения социального и культурно-бытового обслуживания населения, коммерческие предприятия торговли и общественного питания, крупное сельскохозяйственное предприятие ООО «Деевское».

Село Деево расположено южнее города Алапаевска. Расстояние по автомобильной дороге «г.Екатеринбург – г.Реж – г.Алапаевск» от населенного пункта до административного центра – г.Алапаевска составляет 53,8 км.

Территория проектирования ограничена:

- с севера – существующая жилая застройка по ул.Новая и ул.Мира;

- с востока – ул.Мира;

- с юга – граница населенного пункта, территория планируемой станции водоподготовки;

- с запада – местная автодорога.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 14,6 га.

В целом проектируемая территория не застроена. В северо-восточной части расположена существующая жилая застройка по ул.Новая и ул.Мира (4 жилых дома) с приквартирными участками. По ул.Новая отведен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома.

С юго-запада на северо-восток территорию пересекает русло ручья. В центральной части проектируемой территории через ручей организован брод.

В центральной части так же расположена скважина №7445 хозяйственно-питьевого водоснабжения с водонапорной башней.

За границами проектирования расположены следующие объекты, влияющие на проектируемую территорию:

– на севере – зернохранилища (санитарно-защитная зона – 50м);

– на юго-востоке – скважина хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенная на площадке бывшей свинофермы, а также коровник ООО «Деевское» на 240 голов.

## 3.2. Жилищный фонд

На проектируемой территории расположены 2 индивидуальных жилых дома по ул.Новая. Так же отведены 2 земельных участка для личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома по ул.Новая и ул. Свердлова.

Общая жилая площадь существующего жилого фонда – 226м2.

## 3.3. Транспортная инфраструктура

На проектируемой территории сложилась сеть грунтовых дорог, являющихся продолжением улиц Мира (с выездом в последствии на автодорогу «г.Екатеринбург – г.Реж –г.Алапевск») и Свердлова. В центральной части продолжения улиц соединены поперечной связью.

В западной части территория ограничена существующей местной дорогой на автодорогу регионального значения «подъезд к с.Деево», в северной части существующая грунтовая дорога имеет выход на ул.Марта.

## 3.4. Инженерная инфраструктура

В настоящее время в с. Деево для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются ресурсы подземных вод. На планируемой территории на юго-западной окраине села по ул.Новая,7 на правобережном склоне бассейна безымянного ручья (правый приток р.Шакиш приток р.Реж), в 0,15 км от её русла расположен водозаборный участок скважины №7445, обеспечивающей хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Деево.

Нормативно-расчетное водопотребление по данной скважине составляет 8,0м3/сут. Водозаборная скважина запущена в эксплуатацию в 1987году. Скважина оборудована насосом ЭЦН-6-10-80 с глубиной загрузки 50м.

По химическому составу отбираемые подземные воды являются гидрокарбонатными кальциевомагниевыми с минерализацией 397мг/дм3 и по всем изученным показателям качества соответствуют гигиеническим нормативам, установленным для источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По микробиологическим показателям качество воды скважин соответствует требованиям санитарных правил и норм. В связи с превышением содержания в воде скважин жесткости требуется проведение соответствующей водоподготовки перед подачей в разводящую сеть.

Содержания типичных показателей-индикаторов антропогенного загрязнения подземных вод, таких как аммиак, минерализация, натрий, нефтепродукты, нитраты, нитриты, общая жесткость, ПАВ, сульфаты, фенольный индекс и хлориды соответствуют уровню их фоновых значений для подземных вод района, указывая на отсутствие источников хозяйственно-бытового и промышленного загрязнения подземных вод водозаборного  участка.

Характеристика зон санитарной охраны водозаборных скважин №7445:

-первый пояс - радиусом 50 м вокруг скважин;

- второй пояс - устанавливается на основании расчетных данных в южном направлении (вверх по потоку подземных вод) на расстоянии 100м;вниз по потоку (в северном направлении)и боковые границы на расстоянии 50 м от скважины;

-третий пояс – граница третьего пояса ЗСО скважины совпадает с границами области питания в южном направлении (вверх по потоку подземных вод) граница удалена от скважины на 0,3 км, в северном на 0,05 км, ширина полосы 0,15-0,18 км. Площадь 3 пояса ЗСО врамках выделенных границ составляет 0,07 км2.

Других объектов инженерной инфраструктуры на планируемой территории нет.

## 3.5. Анализ планировочных ограничений. Зоны с особыми условиями использования территории

В границах Проекта планировки и на прилегающих территориях расположены объекты, имеющие зоны ограничения использования территории.

Зонами с особыми условиями использования территории, в пределах которых действуют ограничения на ведение хозяйственной деятельности и на размещение объектов на проектируемой территории, являются:

- береговая полоса и водоохранная зона ручья;

- зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны производственных объектов (коровник ООО«Деевское»).

#### Береговая полоса и водоохранная зона

В соответствии со статьями 6 и 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ от водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и береговые полосы

Береговая полоса ручья составляет 5 м. Разрешенное использование береговой полосы водных объектов - объекты общего пользования - скверы, оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы плавучих средств, озеленение, благоустройство. Запрещается установка ограждений, других сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у водного объекта.

Водоохранная зона ручья составляет 50м. В водоохраной зоне ручья располагается жилая застройка по ул.Новая. Расположенные и размещаемые в ней объекты капитального строительства жилого и общественного назначения должны быть оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Все объекты должны быть оборудованы системами отвода хозяйственно-бытовых, ливневых стоков, локальными очистными сооружениями или должен быть обеспечен вывоз очищенных стоков. Дороги и стоянки автотранспорта должны быть с твердым покрытием.

#### Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения

Южная часть проектируемой территории находится в зоне I,II,III пояса санитарной охраны подземных источников водоснабжения скважины №7445.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

He допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

В границах II и III пояса санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

#### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий и объектов устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (редакция от 25.09.2007г). Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны коровника ООО«Деевское» составляет – 300м.

В СЗЗ запрещено размещение жилых домов, садовых и дачных участков, спортивных сооружений, образовательных детских и лечебно-профилактических учреждений, предприятий пищевой отраслевой промышленности. Основной вид использования территории СЗЗ – озеленение.

Разрешается размещать: предприятия меньшего класса санитарной опасности, пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, АЗС, общественные здания административного назначения.

# 4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящим проектом заложены следующие ключевые принципы планировочной организации района:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека;

- оптимальное использование территориального потенциала;

- обеспечение жилой застройки инженерной инфраструктурой и объектами культурно-бытового обслуживания.

## 4.1. Архитектурно-планировочное решение

Основные решения планировочной организации и развития территории базируется на решениях Генерального плана с.Деево применительно к планируемому району, но при этом учитывают изменившуюся ситуацию. Принято решение не продолжать параллельный ул.Мира проезд и закончить его на ул.Новой. Площадка водопроводных сооружений размещена на базе скважины №7445, а не скважины южнее границ населенного пункта.

Функциональное зонирование

В качестве основных  функциональных зон на территории района выделены:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона объектов коммунально-бытового обслуживания;

- рекреационная зона;

- зона инженерной и транспортной и инфраструктур.

#### Жилая зона

Проектом сформированы жилые массивы на продолжении ул.Свердлова и ул.Мира, а также на проектируемых улицах (Проектная 1, Проектная 2).

Проектом размещено 48 земельных участков для индивидуального жилого строительства. Площадь приквартирных земельных участков – 0,10-0,17 га.

Освоение территории индивидуальной застройки, находящейся в санитарно-защитной зоне коровника ООО «Деевское» возможно только после проведения мероприятий по установлению и сокращению размеров санитарно-защитной зоны или перебазирования предприятия.

Площадки для обслуживания населения (площадок для игр детей, отдыха населения и занятий спортом) размещены в южной части и северной части для обеспечения радиуса доступности.

Три площадки для сбора ТБО размещены на выездах с проектируемой территории.

#### Общественно-деловая зона

Проектом предложено размещение объекта культурно-бытового обслуживания в восточной части проектируемой территории.

#### Рекреационная зона

В соответствии с решениями Генерального плана с.Деево территория русла ручья трактуется как зона рекреационно-ландшафтных территории. Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территорий свободных от застройки и проездов, предлагается посадка деревьев и кустарников местных пород, посев многолетних трав.

#### Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

Для организации инженерно-технического обеспечения объектов строительства на проектируемой территории размещается трансформаторная подстанция.

На территории жилого района организована уличная сеть и размещены стоянки  временного хранения транспортных средств для индивидуальной жилой застройки (гостевые стоянки) и для объекта общественно-делового назначения. Хранение автомобилей жителей индивидуальных  жилых домов будет осуществляться на приквартирных участках.

## 4.2. Жилищное строительство

Тип проектируемой индивидуальной жилой застройки – массовый уровень комфорта (согласно классификации Норм градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО-1.2009.66 глава 17, таблица 10).

Коэффициент семейности для размещаемой проектом индивидуальной жилой застройки принят 3, 0.

Количество участков – 48 ед.

Размеры участков – от 1000 кв .м  до 1782 кв.м

Средняя обеспеченность жилой площадью – 30 кв.м/чел.

Общее количество проживающих – 144 чел.

Площадь проектируемого жилищного фонда - 4320 кв.м.

Вместе с жителями сохраняемых жилых домов общая численность населения составит 156 человек.

Площадь жилищного фонда территории – 4726 кв.м.

Показатели по запланированным площадкам различного функционального назначения приведены в таблице 4.2.1. Расчетные площади и средние размеры площадок определены исходя из Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) пункт 85, табл. 6.

Таблица 4.2.1.

|  | Площадки | Удельн. размер, кв.м/чел. | Средн. размер одной площадки, кв.м | Расчетная площадь, кв.м | Размещено по проекту, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для игр детей | 0,7 | 30 | 109,2 | 2*55 |
| 2. | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 15,6 | 2*15 |
| 3. | Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 234-312 | 2*300 |

В связи с тем, что проектируемая застройка относится к индивидуальной, площадки для хозяйственных целей и выгула собак не предусматриваются и не рассчитываются.

## 4.3. Культурно-бытовое обслуживание

Потребности населения проектируемой территории в детских дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях предлагается решить за счёт существующих объектов села Деево. В пределах запроектированной общественно-деловой зоны предполагается размещение объекта торговли, также при наличии намерений частного бизнеса возможно размещение предприятий общественного питания, коммунально-бытового обслуживания населения (в соответствии с перечнем видов разрешенного использования из состава Правил землепользования и застройки для общественно-деловых зон).

## 4.4. Транспортная инфраструктура

Уличная сеть жилого района решена на основании генерального плана населенного пункта.

Транспортная связь района с центром населенного пункта осуществляется по улицам Мира и Свердлова.

Параметры проектируемых  улиц приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1.

| № | Категория улицы | Протяженность, км | Ширина в «красных линиях», м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 0,33 | 20,0 | 7,0 | 1*1,5 |
| 2 | Продолжение ул.Мира | 0,49 | 20,0 | 8,0 | 2*1,5 |
| 3 | Продолжение ул. Свердлова | 0,36 | 20,0 | 6,0 | 2*1,5 |
| 4 | Проектная 1 | 0,26 | 20,0 | 6,0 | 2*1,0 |
| 5 | Проектная 2 | 0,27 | 15,0-18,0 | 6,0 | 2*1,0 |
| 6 | Проезды | 0,15 | 15,0 | 4,0-6,0 | 1*1,0 |

Протяженность уличной сети в проектируемом районе составляет 1,86 км.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (СП 42. 13330.2011) и приведены на чертеже T-2602/2CO-2014 -06 «Схема организации транспорта и улично-дорожной сети».

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района.

Личные транспортные средства предлагается хранить на приквартирных участках владельцев. Гостевые (временные) автомобильные стоянки для индивидуальной жилой застройки размещены в западной части участка. Общая вместимость гостевых автостоянок принята по нормативу (15-20 % от общего количества жилых домов) и составляет 10 машиномест. Проектом размещены две автостоянки на 8 и 5 машиномест.

В южной части проектируемого района перед объектами обслуживания запроектированы временные автостоянки на 4 машиноместа (вместимость стоянок должна быть уточнена по конкретным характеристикам планируемых к строительству объектов).

К объектам инженерного обеспечения (ТП) предусмотрен тупиковый проезд  с разворотными площадками.

## 4.5. Инженерная инфраструктура

Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» в составе Проекта планировки и проекта межевания территории восточной части с.Деево выполнен на основе архитектурно-планировочных решений и проектных расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда.

В данном разделе рассмотрены предложения по комплексному решению вопросов инженерного обеспечения планируемой территории. Для расчетов инженерных нагрузок приняты следующие данные о перспективной численности населения и жилищном фонде:

– численность населения – 156 человек;

– жилищный фонд – 4726 м2;

– количество участков – 48

### 4.5.1 Водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается полное обеспечение жилой и общественной застройки централизованной системой водоснабжения.

Основными потребителями водных ресурсов на планируемой территории являются жилая застройка. Водопотребление планируемой территории составит 42,80 м3/сут. (см. таблицу 4.4.1.1).

Таблица 4.4.1.1

| Наименование потребителей | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- |
| 1. Жилая застройка: - индивидуальная застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями | 31,82 |
| 2. Неучтенные расходы – 10% | 3,18 |
| 3. Полив улиц, дорог, площадей | 7,80 |
| Итого: | 42,80 |

Примечания:

1. Для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление принято170 л/сут. в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (гл.45), в дальнейшем НГПСО 1-2009.66;

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. Неучтенные расходы приняты – 10% суммарного расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды согласно НГПСО 1-2009.66;

3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя принято – 50 л/сут. на человека согласно НГПСО 1-2009.66;

#### Проектные предложения

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и целей пожаротушения планируемой территории. Подача воды потребителям планируемой территории предлагается от запроектированной в составе Генерального плана водопроводной сети с.Деево.

#### Источники водоснабжения

Согласно Генеральному плану водоснабжение рассматриваемой территории сохранится от насосной станции II подъема, которая расположена на  площадке водопроводных сооружений в юго-западной части с.Деево.

В соответствии с Генеральным планом с.Деево источником водоснабжения приняты подземные воды. Для дальнейшего использования существующих скважин в качестве источника централизованного водоснабжения необходимо проведение комплекса геофизических и гидрогеологических изысканий. По результатам работ должны быть оценены эксплуатационные запасы подземных вод, размеры ЗСО II-III поясов. При этом необходимо получение заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и возможности использования для целей питьевого водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

#### Схема водоснабжения

Проектом предусматривается единая система централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. На площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два резервуара чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах предлагается хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления.

Пожаротушение планируемой территории проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Деево. Для этой цели на водопроводной сети предусматриваются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на следующих стадиях проектирования. Необходимый для планируемой территории пожарный объем воды составит 103 м3, в том числе объем воды для наружного и внутреннего пожаротушения – 81 м3. Хранение запаса воды предусматривается в резервуарах, размещаемых на площадке водопроводных сооружений, которая расположена в юго-западной части села.

После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения. Планируемая застройка будет обеспечена водоснабжением от запроектированной в составе генерального плана водопроводной сети с.Деево по водопроводу 2Д 110 мм.

Система водоснабжения принята кольцевая d110 мм. Обеспеченность жилой застройки планируемой территории с вводом в дома составит 100%.

Расчет диаметров водопроводной сети производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При определении диаметров водопроводной сети учитывается потребность в воде на нужды пожаротушения. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено на следующих стадиях проектирования.

Схему сетей и размещение объектов водоснабжения – см. чертеж T-2602/2CO-2014- 02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

### 4.5.2. Водоотведение

Расчетное водоотведение определено по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, с НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается полное обеспечение жилой и общественной застройки централизованной системой канализации.

Водоотведение планируемой территории составит 29,17 м3/сут. (см. таблицу 4.5.2.1).

Таблица 4.5.2.1

| Наименование потребителей | Среднее суточное водоотведение, м3/сут. |
| --- | --- |
| 1. Жилая застройка: - индивидуальная застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями | 26,52 |
| 2. Неучтенные расходы – 10 % | 2,65 |
| Итого: | 29,17 |

Примечания:

1. Расчеты по водоотведению от жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-2009.66  (гл.45): для индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями, удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято170 л/сут. (с учетом удельного среднесуточного (за год) водопотребления;

2. Неучтенные расходы приняты в количестве – 10% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта согласно НГПСО.

#### Схема канализации

Схема канализации проектируемой территории решается с учетом  рельефа местности, характера планировки и застройки. Согласно Генеральному плану хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой индивидуальной застройки сетью самотечных коллекторов отводятся в канализационную насосную станцию (КНС-4), которая расположена на пересечении улиц Азина и Свердлова. В КНС-4 также поступают хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки ул.Азина, ул.Мира, ул.Чистякова. Далее по самотечно-напорной канализационной сети хозяйственно-бытовые стоки отводятся на очистные сооружения полной биологической очистки .

Очистные сооружения полной биологической очистки Генеральным планом запланированы на восточной окраине с. Деево с учетом организации санитарно-защитной зоны (150 м).  Производительность очистных сооружении составляет 300 м3/сут., Место сброса условно чистых вод – р. Шакиш за границами населенного пункта

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертеж T-2602/2CO-2014-02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:2000».

### 4.5.3. Теплоснабжение

Основные климатические характеристики планируемой территории для проектирования теплоснабжения приняты в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл.47, табл.15).

1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура самой холодной пятидневки) – минус 36°С.

2. Средняя температура отопительного периода – минус 6,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 230 дня (5520 часа).

Режим потребления тепловой энергии принят:

отопление – 24 часа в сутки.

вентиляция – 16 часов в сутки.

Расходы тепла на отопление, горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора определены расчетным путем по укрупненным показателям согласно НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения.

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено в таблице 4.5.3.1.

Таблица 4.5.3.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка, в том числе: |  |  |
|  | Индивидуальная застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей | 0,66 | 1675,76 |
| 2 | Неучтенные расходы – 10% | 0,06 | 167,58 |
|  | Всего: | 0,73 | 1843,34 |

Согласно произведенному расчету теплопотребление составит 0,73 Гкал/час, 1843,34 Гкал/год.

#### Проектные предложения

Схема теплоснабжения планируемой территории предусматривает теплоснабжение от индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных газовых отопительных установок и водонагревателей.

Приготовление воды для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных газовых водонагревателях, размещаемых в каждом доме.

### 4.5.4. Газоснабжение

Расчет газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час) и годовой расход (м3 /год).

Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены, исходя из численности населения и укрупненного показателя потребления газа.

Максимальный расчетный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды определен, как доля годового расхода с учетом коэффициента часового максимума расхода газа, в зависимости от численности населения.

Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения жилых зданий определены, исходя из показателей расхода теплоты и теплоты сгорания природного газа.

Расчетные показатели годового расхода газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и других приняты  дополнительно в объеме до 5 % общего расхода газа на теплоснабжение жилищного фонда.

Расходы природного газа по всем категориям потребителей приведены в таблице 4.5.4.1.

Таблица 4.5.4.1

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный расход газа, м³/час | Годовой расход газа, тыс.м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды | 24,81 | 44,66 |
| 2 | Нужды теплоснабжения, в т.ч. |  |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей | 99,01 | 260,80 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | 4,95 | 13,04 |
| Всего: |  | 128,77 | 318,50 |

Согласно произведенному расчету газопотребление по планируемой территории составит 128,77 м3/час; 318,50 тыс.м3/год.

#### Схема газоснабжения

В соответствии с Генеральным планом газоснабжение рассматриваемой территории планируется от шкафного газорегуляторного пункта (ШРП), который расположен в районе улиц Мира  и Чистякова.

Подача газа к ШРП для рассматриваемой территории планируется от газопровода высокого давления 1,2 МПа от ГРС г. Реж до головного газорегуляторного пункта (ГГРП), где давление снижается до 0,6 МПа.

Точка подключения к существующим сетям газоснабжения, схема газоснабжения проектируемого района будут уточнены на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

В ШРП осуществляется снижение давления газа до 3000 Па для подачи его в сети низкого давления. К газопроводам низкого давления подключается жилая и общественная застройка.

Проектом предлагается оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газе.

Схему сетей и размещение объектов газоснабжения – см. чертеж T-2602/2CO-2014- 02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:2000».

### 4.5.5 Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к III категории.

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в соответствии с НГПСО (гл.48), РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки».

В проекте приняты жилые дома с кухонными плитами на газообразном топливе. Электропотребление планируемой территории составит 109,18 кВт. Результаты расчётов сведены в таблицу 4.5.5.1.

Таблица 4.5.5.1

| № п/п | Наименование потребителей | Укрупненная расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка, в т.ч. общественные здания | 99,25 |
| 2 | Неучтенные расходы – 10% | 9,93 |
| Всего: |  | 109,18 |

Примечания:

1. Электропотребление жилой застройки с учетом общественных зданий определено по удельной расчетной нагрузке:

-индивидуальная застройка – здания с плитами на природном газе – 15,0 Вт/м2;

-удельная электрическая нагрузка общественных зданий – 6 Вт/м2.

2. Неучтенные расходы (в том числе, потери в сетях) приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок.

#### Развитие электрических сетей

Электроснабжение рассматриваемой территории предусматривается от источника ПС 110/10 кВ «Деево», получающая питание отпайкой от ВЛ 110 кВ - ПС 110/10 кВ Алапаевск-ПС 220/110/6 кВ Артемовский . Подачу электроэнергии в жилую застройку проектируемой территории планируется осуществлять через проектируемую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, где происходит снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи потребителям.

Точка подключения к существующим сетям электроснабжения, схема электроснабжения проектируемого района будут уточнены на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Схему сетей и размещение объектов электроснабжения – см. чертеж T-2602CO-2014- 02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

#### Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого объектами электросетевого хозяйства, для обеспечения сохранности и для создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев должны быть обеспечены охранные зоны.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 5 м для СИП;

- вокруг ТП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

### 4.5.6 Связь и коммуникации

Расчет требуемого количества коммуникационных услуг по планируемой территории производился в соответствии с нормативами по видам связи (таблица 4.4.6.1).

Таблица 4.5.6.1

| Наименование | Проектная плотность |
| --- | --- |
| 1. Плотность стационарной телефонной сети на 100 жителей | 32,3 |
| 2. Плотность пользователейИнтернет на 100 жителей | 50 |
| 4. Плотность сотовых телефонов на 100 жителей | 50 |
| 5. Плотность телевизионных приемников (количество ТВ приемников на 100 жителей) | 33 |

В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семьи телефоном) количество номеров стационарной сети составит 48. Требуемое количество других коммуникационных услуг:

–сотовых телефонов – 78;

–пользователей интернет – 78;

– ТВ приемников – 52.

Присоединение потребителей планируемой территории к телекоммуникационным сетям выполняется от существующей АТС с.Деево с установкой современного оборудования по проектируемому волоконно-оптическому кабелю на опорах освещения.

Точка подключения к существующим сетям связи будет уточнена на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Проектом предусмотрен воздушный ввод волоконно-оптического кабеля в каждый индивидуальный жилой дом. Места размещения абонентских выносов будут определяться специализированной организацией при рабочем проектировании.

По ВОЛС проектом предлагается обеспечение проектируемого района всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, интернетом, цифровым телевидением и т.д.).

Проектом предлагается обеспечение сотовой связью от существующих в селе базовых станций сотовой связи.

## 4.6. Инженерная подготовка территории. Водоотвод

#### Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка проектируемого участка в с.Деево имеет целью проведения необходимых работ по благоустройству проектируемой застройки и включает в себя:

–вертикальную планировку участка;

– организацию отвода поверхностных вод.

#### Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки разработана в границах проекта планировки.

Раздел «Вертикальная планировка» проектируемого участка выполнена согласно решений «Проекта генерального плана МО Алапаевское применительно к с.Деево».

Территория участка характеризуется равнинной местностью и наличием лога, по которому протекает ручей.

Отметки рельефа проектируемого участка от 178,50м до 182м в Балтийской системе высот.

На данной стадии выполнена «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» (черт.Т-2602/2СО-2014-07), на который нанесены существующие и проектные отметки пересечения осей автодорог; расстояния между ними, направления уклонов.

Схема вертикальной планировки выполнена в М  :2000 и предусматривает решение улиц с определением проектных отметок и уклонов по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц.

В основу проектных отметок положены существующие отметки проезжих частей улиц села: ул.Свердлова; ул. Мира.

Проектные отметки позволяют сохранить условия сложившейся застройки с.Деево, почвенный покров, отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимальный объем земляных работ.

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,003 до 0,020 в соответствии с СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Поверхностный водоотвод

Поверхностный водоотвод с территории проектируемого участка зарегулирован по открытой системе водоотведения, предусматривающий отвод дождевых вод по автодорогам к запроектированным ранее очистным сооружениям дождевой канализации (см. черт.Т-2524СО-2012-Д5).

Отвод дождевых вод запроектирован согласно действующих документов: СП 32.133304 СанПиН 2.1.5.980.

## 4.7. Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

#### Организация санитарной очистки

Село Деево крупный сельский населенный пункт, в котором действуют учреждения социального и культурно-бытового обслуживания населения, коммерческие предприятия торговли и общественного питания, крупное сельскохозяйственное предприятие ООО «Деевское».

Содержание и организация санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также порядок обращения с отходами, учета и контроля движения отходов на территории МО Алапаевское, установлен Правилами благоустройства, озеленения населенных пунктов, обращения с отходами на территории муниципального образования Алапаевское, утвержденными Решением Думы муниципального образования Алапаевское №196 от 24.04.2009 г.

Указанным документом определен порядок летней и зимней уборки населенных пунктов, согласно которому вывоз снега, собранного при очистке улиц, осуществляется на снегосвалки, а мусора – на свалку.

Санитарную очистку территории, включая вывоз твердых (ТБО) и жидких (ЖБО) бытовых отходов на основании лицензии № ОП-54-0021349(66) от 16 апреля 2010 года осуществляет ООО «Региональная энергетическая компания» (лицензия предоставлена Уральским управлением Ростехнадзора на срок до 16 апреля 2015 г.).

В качестве объекта конечного размещения твердых и жидких бытовых отходов, образующихся в с. Деево используется несанкционированная свалка ТБО и ЖБО, которая располагается за границами села, к северу от жилой застройки по ул. Молодежной.

Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов МО Алапаевское (II этап, ООО МК «Эко Технология», 2011 г.) на территории МО Алапаевское, с целью улучшения экологической обстановки, предложено все несанкционированные свалки и места захламления территории ликвидировать или рекультивировать, с сохранением одного полигона на всю территорию муниципального образования. В качестве такого полигона было предложено использование действующего полигона твердых бытовых отходов р.п. Верхняя Синячиха, с целью дальнейшей эксплуатации которого в настоящее время оформляется землеотводная и разрешительная документация.

#### Расчет образования твердых отходов производства и потребления на проектируемой территории

В данной работе с использованием технико-экономических показателей настоящего проекта планировки, проведен укрупненный расчет количества отходов, образующихся на проектируемой территории в настоящее время и на перспективу развития. Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 4.7.1 – 4.7.7.

Укрупненный расчет ТБО, образующихся от населения, произведен согласно норм образования отходов, принятых Решением Думы МО Алапаевское от 11.12.2009 г. №304 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающих в помещениях, в которых отсутствуют приборы учёта, норматива по вывозу твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании Алапаевское».

Удельное накопление отходов, принятое в расчете, составляет 1,31 м3/год на 1 человека, в соответствии с Приложением 1 к решению Думы МО Алапаевское № 304 от 11.12.2009 г.

Дополнительно в работе были произведены укрупненные расчеты отходов, образующихся от объектов инфраструктуры на территории жилого района, и отходов, образующихся от объектов инфраструктуры, принятые согласно Таблицы 2 Сборника нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами», С-Пб, Интеграл / Петрохим-Технология, 2006 г., с учетом прогнозных изменений удельных норм накопления отходов (расчеты представлены в таблице 4.7.1).

Кроме того, на проектируемой территории предусмотрено размещение гостевых автопарковок общей вместимостью 17 машиномест. Удельное накопление отходов от автопарковок составляет 0,15 м3/год на одно машиноместо.

Все принятые удельные нормы накопления в прогнозной части расчета экстраполированы, согласно прогнозных оценок изменения удельных норм накопления ТБО, в соответствии с источником принятия норм.

Таблица 4.7.1.

Нормы образования ТБО для объектов социально-культурного

назначения, принятые для расчета объема ТБО в год

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормы образования, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| Магазины продовольственных и промышленных товаров | 1 м2 торг.пл. | 0,46 | 0,87 | 2,09 |
| Автостоянки и парковки | 1 м/место | 0,15 | 0,29 | 0,68 |

Таблица 4.7.2.

Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов коммунального хозяйства на проектируемой территории с.Деево. Прогнозная оценка на 2014 – 2035 гг

| Показатель | Существующее положение 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности постоянного населения, чел | 156 | 187 | 206 |
| Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год на 1 человека | 1,31 | 2,49 | 5,96 |
| Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего населения, м3/год | 204,36 | 465,63 | 1227,8 |
| Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов*, м3/год | 10,2 | 23,3 | 61,4 |

Примечание: * Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой накопления, равной 5% по объему от общего количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Таблица 4.7.3.

Укрупненный расчет отходов, образующихся от объектов инфраструктуры на проектируемой территории с.Деево. Прогнозная оценка на 2014 – 2035 гг  (м3/год)

| Показатель | Существующее положение 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных и промышленных товаров | 23 | 43,5 | 104,5 |
| Автостоянки и парковки | 2,55 | 4,93 | 11,56 |
| Итого: | 25,55 | 48,43 | 116,06 |

Общий объем твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Деево, согласно проведенных укрупненных расчетов, на существующее положение и перспективу развития, представлен в таблице 4.7.4

Таблица 4.7.4

Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Деево

| Показатель | Существующее положение, 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| м3/год | 229,91 | 514,06 | 1343,86 |

Расчет общего объема твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Деево, и количества контейнеров, необходимых для его временного размещения, согласно проведенным укрупненным расчетам, представлен в таблице 4.7.5.

Таблица 4.7.5.

Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества контейнеров, необходимых для его временного размещения.

| V, Общее количество коммунальных отходов (без учета крупногабаритных), образующихся на проектируемой территории, м3/год (м3 / сут) | Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов, м3/год | Nк, Количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3 (Е), необходимых для временного хранения твердых бытовых отходов, шт. | Общее количество проектируемых контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 229,91 (0,63) на существующее положение | 10,2 | Nк = Vсут /Е = 0,63/0,75 = 0,84=1 шт | 1 шт на 1 контейнер объемом 0,75 м3 |
| 514,06 (1,4) на I очередь | 23,3 | Nк = Vсут /Е = 1,4/0,75 = 1,86=2 шт | 2 шт на 1 контейнер объемом 0,75 м3 |
| 1343,86(3,68) на расчетный срок | 61,4 | Nк = Vсут /Е =3,68/0,75 = 4,9=5 шт | 2 шт. на 2 контейнеров объемом 0,75 м3 1 шт на 1 контейнер объемом 0,75 м3 |

# 5. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера, возникновение  которых возможно на территории  с Деево см. в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Источники ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 5 | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Перечисленные выше климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни людей и не требуют превентивных мер, но могут нанести большой ущерб зданиям.

На проектируемой территории проявляют себя следующие физико-геологические процессы: сезонное промерзание и оттаивание грунтов.

Для предотвращения последствий перечисленных процессов необходимо проведение вертикальной планировки, подсыпки территории, организация водоотведения поверхностного стока и его очистки. В соответствии с проектом ливневые стоки с поверхности проектируемой территории отводятся по спланированным уклонам дорог с асфальтовым покрытием в открытые водоотводящие лотки с последующим отводом на локальные очистные сооружения (см. раздел 4.6. «Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории» и чертеж Т-2602/2СО-2014-07 «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000»). Во избежание затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния необходим вывоз и складирование снега.

Источники биолого-социальных  чрезвычайных ситуаций на территории  с.Деево отсутствуют.

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха населения проектом предусматривается плановая система очистки территории жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых отходов. Проектируемая застройка расположена вне границ санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

#### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности направлены на обеспечение защиты жизни, здоровья населения и территорий, а также снижения материального ущерба от пожара.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта основана на реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность территории с.Деево , в том числе рассматриваемой территории будет обеспечена действующим пожарным отрядом.

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами на существующие основные и второстепенные улицы и дороги. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожарного автомобиля (см. раздел 3 пункт 3.3 «Предложения по организации транспортного обслуживания»). Ширина проектируемых улиц составляет 15-20 метров, что обеспечивает противопожарный разрыв между домами.

Противопожарные разрывы между соседними зданиями, разработаны в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расстояние от индивидуального жилого дома до края соседнего участка должно составлять не менее 3 метров. В результате чего расстояние между домами будет не менее 6 метров (при высоте не более 3-х этажей).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты. Система водоснабжения по поселку принята кольцевая Д 110-250м. Расчет диаметров водопроводов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При расчете диаметров учтены потребности  воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчета одного пожара. Проектируемые водопроводные трубы приняты полиэтиленовые. На дальнейшей стадии проектирования после  обследования  состояния существующих водоводов может быть определено, какие из них могут быть использованы в дальнейшем (см.раздел 4.5.1 «Водоснабжение»).

Для оповещения населения об опасных ситуациях проектом предусмотрены средства связи, описанные в разделе 4.5.6 «Связь и коммуникации».

# 6. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | га | 14,64 | 14,64 |
| 1.1. | Жилые зоны– зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | » | 1,28 | 8,68 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны– зона объектов общественно-делового назначения | » | – | 0,09 |
| 1.3. | Зоны объектов инженерно-технического обеспечения | » | – | 0,96 |
| 1.4. | Зоны транспортной инфраструктуры | » |  | 3,3 |
| 1.5. | Зоны рекреационного назначения | » | – | 1,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, площадки обслуживания населения) | » | – | 0,26 |
|  | - рекреационно-ландшафтные территории | » | – | 1,35 |
| 1.6. | Зоны сельскохозяйственного назначения | » |  | – |
|  | в том числе: |  |  | – |
|  | - огороды |  | 1,35 | – |
|  | - луга |  | 12,01 | – |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 6 | 156 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | – | 10,6 |
| 3 | Жилищный фонд |  | 226 | 4726 |
| 3.1 | Новое жилищное строительство | » |  | 4500 |
| 2.2 | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 37,6 | 30,3 |
| 2.3 | Количество проектируемых индивидуальных жилых домов | ед. | – | 48 |
| 2.4 | Коэффициент семейности |  |  | 3,0 |
| 3 | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1 | Предприятие торговли | кв.м.торг. площади | – | 50 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 0,69 | 1,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковые дороги | » | 0,33 | 0,33 |
|  | главные и основные улицы | » | 0,36 | 0,85 |
|  | улицы в жилой застройке | » |  | 0,26 |
|  | проезды | » |  | 0,44 |
| 4.2 | Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | маш/мест |  | 13 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление | куб.м/сут |  | 42,80 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | количество стоков | куб.м/сут |  | 29,17 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт |  | 109,18 |
|  | источник покрытия нагрузки –трансформаторная подстанция | ед. |  | 1 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час |  | 0,73 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | газопотребление | куб.м/час |  | 128,77 |
|  | газорегуляторный пункт | ед. |  | 0 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Общее количество твёрдых бытовых отходов и отходов производства и потребления | м3/год |  | 1343,86 |
|  | Площадки для мусорных контейнеров – количество площадок – общее количество контейнеров |  |  | 3 5 |

# 7. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания выполнен на основе планировочных решений, принятых проектом планировки в целях выдачи проектных предложений по установлению границ земельных участков, подлежащих застройке, т.е. определения границ территорий, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, установлению границ земельных участков существующих и находящихся в стадии строительства объектов (при изменении границ), установлению территорий размещения объектов инженерного обеспечения, выделения земель общего пользования – инженерно-транспортных коридоров в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий, а также, выявления ограничений (обременений) на использование формируемых участков.

Проект межевания выполнен на основе:

1) Генерального плана МО Алапаевское применительно к с Деево, утвержденного в 2013г;

2) Правил землепользования и застройки МО Алапаевское округа применительно к с.Деево

3) Нормативов градостроительного проектирования  Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. N 1138-ПП;

При межевании учитывались:

– границы земельных участков застроенных и используемых, находящихся в частной собственности;

– границы земельных участков, предоставленных ранее для строительства;

Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь территории подлежащей межеванию составляет 14,6 га.

В соответствии с планировочными решениями и решениями по функциональному зонированию планируемой территории, проектом межевания выделены следующие территориальные зоны и земельные участки:

1. Территории индивидуальной жилой застройки;

– земельные участки существующих и находящихся в стадии строительства жилых домов

– земельные участки № № 1-8, 14-48, 50-52 – участки неделимые, предназначенные для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства индивидуальных жилых домов;

2. Территории общественного, делового, коммерческого назначения;

– земельный участок №53 –делимый, предназначенный для размещения объекта торговли;

3.Территории площадок обслуживания населения

– земельные участки №9,49 – делимые, предназначенные для размещения: площадок для игр детей; отдыха взрослого население, спортивных площадок.

4. Территории объектов инженерно-технического обеспечения и благоустройства территории:

–  земельный участок №12 – земельный участок, подлежащий изъятию для муниципальных нужд (организация площадки для водопроводных сооружений и организация ЗСО I пояса подземных источников питьевого водоснабжения согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02) из земельного участка с кадастровым номером 66:01:5601002:131.

–земельный участок №13 – неделимый, предназначенный для размещения водопроводных сооружений

– земельный участок №54 – делимый, предназначенный для размещения инженерных объектов (трансформаторная подстанция) и объектов благоустройства территории;

5. Территории общего пользования в пределах красных линий улиц и проездов;

6. Территории общего пользования для организации парков, скверов и бульваров;

7. Территории общего пользовании для размещения внутриквартальных проездов инженерных коммуникаций

8. Территории общего пользования рекреационно-ландшафтные территории

В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их координаты в системе координат МСК 66.

Ведомость координат поворотных точек углов приведена на чертеже T-2602/2-2014-08 «Чертеж межевания территории. М 1:1000»

Таблица 7.1.

Ведомость земельных участков

| № участка | Назначение выделяемого участка | Площадь земельного участка, м2 | Номер земельного участка | Сведения о правах | Номера поворотных точек | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка №1 | 1323 |  |  | 1,2,3,4 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка №2 | 1732 |  |  | 3,4,5,6,7,8 |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка №3 | 1802 |  |  | 6,7,8,9,10,11 |  |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка №4 | 1702 |  |  | 10,11,12,13,14 |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка №5 | 1502 |  |  | 9,10,14,15 |  |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка №6 | 1500 |  |  | 8,9,15,16 |  |
| 7 | Индивидуальная жилая застройка №7 | 1500 |  |  | 3,8,16,17 |  |
| 8 | Индивидуальная жилая застройка №8 | 1501 |  |  | 2,3,17,18 |  |
| 9 | Площадки обслуживания населения№1 | 1077 |  |  | 19,20,21,22 |  |
| 10 | Индивидуальная жилая застройка №9 | 1264 |  |  | 23,24,25,26 |  |
| 11 | Индивидуальная жилая застройка №10 | 1433 |  |  | 25,26,27,28,29,30,31 |  |
| 12 | Инженерные объекты №1 | 905 |  |  | 29,32,33,24 | подлежащий изъятию из земельного участка (кад. номер 66:01:5601002:131) |
| 13 | Инженерные объекты №2 | 8524 |  |  | 28,29,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42 |  |
| 14 | Индивидуальная жилая застройка №11 | 1539 |  |  | 41,42,43,44,45,46,47,48 |  |
| 15 | Индивидуальная жилая застройка №12 | 1537 |  |  | 49,50,51,52,53 |  |
| 16 | Индивидуальная жилая застройка №13 | 1605 |  |  | 38,39,52,53,54 |  |
| 17 | Индивидуальная жилая застройка №14 | 1519 |  |  | 37,38,54,55,58 |  |
| 18 | Индивидуальная жилая застройка №15 | 1243 |  |  | 55,56,57,58 |  |
| 19 | Индивидуальная жилая застройка №16 | 1257 |  |  | 36,37,57,58,59 |  |
| 20 | Индивидуальная жилая застройка №17 | 1256 |  |  | 60,61,62,63 |  |
| 21 | Индивидуальная жилая застройка №18 | 1509 |  |  | 62,63,64,65,66 |  |
| 22 | Индивидуальная жилая застройка №19 | 1360 |  |  | 60,63,66,67,68,69,70 |  |
| 23 | Индивидуальная жилая застройка №20 | 1501 |  |  | 69,70,71,72,73 |  |
| 24 | Индивидуальная жилая застройка №21 | 1235 |  |  | 65,66,70,71,76 |  |
| 25 | Индивидуальная жилая застройка №22 | 1501 |  |  | 72,73,74,75 |  |
| 26 | Индивидуальная жилая застройка №23 | 1299 |  |  | 71,72,75,76,77,78 |  |
| 27 | Индивидуальная жилая застройка №24 | 1565 |  |  | 77,78,79,80,81 |  |
| 28 | Индивидуальная жилая застройка №25 | 1500 |  |  | 80,81,82,85,86 |  |
| 29 | Индивидуальная жилая застройка №26 | 1500 |  |  | 82,83,34,85 |  |
| 30 | Индивидуальная жилая застройка №27 | 1500 |  |  | 84,85,86,87,88 |  |
| 31 | Индивидуальная жилая застройка №28 | 1500 |  |  | 87,88,86,90 |  |
| 32 | Индивидуальная жилая застройка №29 | 1500 |  |  | 91,92,93,94 |  |
| 33 | Индивидуальная жилая застройка №30 | 1500 |  |  | 93,94,95,96 |  |
| 34 | Индивидуальная жилая застройка №31 | 1355 |  |  | 95,96,97,98,99 |  |
| 35 | Индивидуальная жилая застройка №32 | 1579 |  |  | 100,101,12,103 |  |
| 36 | Индивидуальная жилая застройка №33 | 1782 |  |  | 120,103,104,105,106 |  |
| 37 | Индивидуальная жилая застройка №34 | 1200 |  |  | 105,106,107,108 |  |
| 38 | Индивидуальная жилая застройка №35 | 1489 |  |  | 104,105,108,109,110 |  |
| 39 | Индивидуальная жилая застройка №36 | 1501 |  |  | 109,110,111,112 |  |
| 40 | Индивидуальная жилая застройка №37 | 1501 |  |  | 111,112,113,114 |  |
| 41 | Индивидуальная жилая застройка №38 | 1503 |  |  | 113,114,115,116,117 |  |
| 42 | Индивидуальная жилая застройка №39 | 1505 |  |  | 116,117,118,119 |  |
| 43 | Индивидуальная жилая застройка №40 | 1500 |  |  | 118,119,120,121 |  |
| 44 | Индивидуальная жилая застройка №41 | 1605 |  |  | 120,121,122,123,124 |  |
| 45 | Индивидуальная жилая застройка №42 | 1386 |  |  | 122,124,125,131,132 |  |
| 46 | Индивидуальная жилая застройка №43 | 1016 |  |  | 133,134,135,136 |  |
| 47 | Индивидуальная жилая застройка №44 | 1433 |  |  | 135,136,137,138,139 |  |
| 48 | Индивидуальная жилая застройка №45 | 1513 |  |  | 138,139,140,144 |  |
| 49 | Площадки обслуживания населения№2 | 1277 |  |  | 140,141,142,143,144 |  |
| 50 | Индивидуальная жилая застройка №45 | 1000 |  |  | 138,143,144,145 |  |
| 51 | Индивидуальная жилая застройка №45 | 1003 |  |  | 136,137,138,145,146,147 |  |
| 52 | Индивидуальная жилая застройка №45 | 1000 |  |  | 133,136,147,148 |  |
| 53 | Общественная застройка №1 | 937 |  |  | 125,126,129,130,131 |  |
| 54 | Инженерные объекты №3 | 168 |  |  | 126,127,128,129 |  |

Справочник «ТБО», В.Г. Систер, А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов, Н.Ф. Абрамов, Х.Н. Никогосов, 2001 г. «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М. изд-во «Стройиздат», 2001 г.