Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Заказчик: Администрация

муниципального образования Алапаевское,

муницип. контракт № 6

от 21.07.2014

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

жилой зоны объектов малоэтажного жилищного строительства в с.Коптелово муниципального образования Алапаевское

ТОМ 1.

Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения

и характеристиках планируемого развития территории

# Шифр: Т – 2602/3 СО – 2014

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Заказчик: Администрация

муниципального образования Алапаевское,

муницип. контракт № 6

от 21.07.2014

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

жилой зоны объектов малоэтажного жилищного строительства в с.коптелово муниципального образования Алапаевское

ТОМ 1.

Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения

и характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2602/3 СО – 2014

Директор института                                                                  А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                        Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного

проектирования № 1                                                           Г.С. Родионова

# Екатеринбург  2014г

- Состав исполнителей

| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Родионова Г.С. |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  | Титкова Л.Ю. |
| Специалист инженерного обеспечения территорий |  | Тиунова Е.Б. |
| Архитектор |  | Поросенкова К.В. |

Состав документации

по планировке территории

|  | № тома, чертежа | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  | Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 1 | Т-2602/3 СО-2014-01 | Чертеж планировки территории. Эскиз застройки (основной чертеж). М 1:2000 | 1 лист |
| 2 | Т-2602/3 СО-2014-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. M 1: 2000 | 1 лист |
| 3 | Том 1 | Текстовые материалы |  |
|  |  | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 4 | Т-2602/3 СО-2014-02 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории города М 1:5000 | 1 лист |
| 5 | Т-2602/3 СО-2014-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территории (опорный план). М 1:2000 | 1 лист |
| 6 | Т-2602/3 СО-2014-05 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 1:1000 | 1 лист |
| 7 | Т-2602/3 СО-2014-06 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. M 1:2000 | 1 лист |
| 8 | Т-2602/3 СО-2014-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 | 1 лист |
|  |  | Текстовые материалы |  |
| 9 | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 10 | Т-2602/3 СО-2014-08 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 1 лист |
| 11 | Т-2602/3 СО-2014-09 | План границ земельных участков. М 1:1000 | 1 лист |

Содержание

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| 1. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения | 6 |
| 2. Положения о характеристиках планируемого развития территории | 7 |
| 3. Положения о характеристиках развития системы социального обслуживания необходимой для развития территории. | 8 |
| 4. Положения о характеристиках развития системы транспортного обслуживания, необходимой для развития территории. | 8 |
| 5. Положения о характеристиках развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории | 9 |

Введение

Проект планировки и межевания района новой жилой застройки в с. Коптелово  разработан в рамках выполнения обязательств по муниципальному контракту № 6 от 21.07.2014 г., заключенному с Администрацией муниципального образования Алапаевское.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектировании  Свердловской области», г.Екатеринбург 2009 г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их   содержанию»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- СНиП 2.04.03-85  «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СНиП 42-01-2002  «Газораспределительные системы»;

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проект разработан на основании следующей градостроительной документации:

- утвержденного в 2012 году «Генерального плана МО Алапаевское применительно к р.п Верхняя Синячиха,  с.Нижняя Синячиха, с. Коптелово , с, Арамашево». (разработанного в 2011 году.)

- Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО Алапаевское

- Карта градостроительного зонирования с. Коптелово

В качестве подосновы для планировки территории использованы геодезическая съемка местности в границах проекта М 1:500, в цифровом виде, выполненная в 2012 году; кадастровый план территории по данным УФС Государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области, вспомогательные подоснова – геодезическая съемка М 1:5000, вып. В 2011 году.

1. Положения о размещении объектов капитального строительства

местного значения

Для освоения территории под индивидуальную жилую застройку необходимо строительство следующих объектов местного значения:

- Улично-дорожной сети и  временных автопарковок общего пользования;

- Пешеходных зон;

- Системы водоснабжения и водоотведения;

- Системы электроснабжения;

- Системы газоснабжения;

- Площадок для занятий физкультурой и спортом;

- Площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;

- Площадок для мусоросборных контейнеров;

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Площади застройки:

а) под индивидуальной жилой застройкой

- в пределах границ проекта проектируемые– 9,82 га,

б) под рекреационными зонами

- в пределах границ проекта – 2,39 га,

в) под улично-дорожной сетью

- в пределах границ проекта – 3,24 га,

г) под объектами инженерного обеспечения – 0,02 га

д) прочие территории – 0,18 га

2. Количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства

проектируемых– 80 ед.

3. Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства - от 964 кв.м  до 1441 кв.м (проектируемых)

4. Количество проживающих – ориентировочно  246 чел.

3. Положения о характеристиках развития системы рекреационного обслуживания, необходимой для развития территории

1.Площадь для размещения объекта торговли в центральной части проектируемой территории вдоль ул.Калинина составляет – 0,16 га.

2. В пределах вышеперечисленных территорий, должны быть размещены парковки с расчетным количеством мест, обеспечивающих потребности  жителей и гостей.

3.Площадь  запроектированной площадки для занятий физкультурой и спортом –518 (не менее 492 кв.м.)

4.  Площадь  запроектированной площадки для игр детей –  172 кв.м  (не менее  172 кв.м.)

5.  Площадь  запроектированной площадки для отдыха взрослых – 98 (не  менее 24.6 кв.м.)

6. Планируемые рекреационные зоны должны быть благоустроены – организованы дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха.

4. Положения о характеристиках развития системы

транспортного обслуживания, необходимой для развития территории

1. Для обслуживания планируемой застройки необходимо построить улицы  общей протяженностью 2,8  километров, в том числе:

а)  проектируемой улицей широтного направления, (в продолжение основной улицы Калинина населенного пункта  предусмотренной по генеральному плану). Класс – главная улица, ширина проезжей части – 7 метров, ширина в красных линиях - 20 метров, общая протяженность  в границах проектирования - 0,6 км;

б) проектируемой улицей меридионального направления (ул. Новая_1), класс – жилая улица, ширина проезжей части – 7,0 м, ширина в красных линиях – 15 метров, протяженность ее – км;

в) проектируемой улицей меридионального направления (ул. Новая_2), класс – жилая улица, ширина проезжей части – 7,0 м, ширина в красных линиях – 15 метров, протяженность ее – км;

г) проектируемой улицей меридионального направления (ул. Новая_3), класс – жилая улица, ширина проезжей части – 7,0 м, ширина в красных линиях – 15 метров, протяженность ее – км;

д) проектируемой улицей широтного направления (ул. Новая_3), класс – жилая улица, ширина проезжей части – 7,0 м, ширина в красных линиях – 15 метров, протяженность ее – км;

б) проектируемой улицей меридионального направления (ул. Новая_4), класс – жилая улица, ширина проезжей части – 7,0 м, ширина в красных линиях – 15 метров, протяженность ее – км.

2. Прочие параметры улиц: поперечный профиль — двухскатный; радиус закругления бортового камня на перекрёстках улиц - 7,0 м; по красной линии улиц - транзитный тротуар шириной 1,5 м; поперечный уклон тротуара - в сторону проезжей части; между проезжей частью и тротуаром - газон; в газоне, в 1,5 м от бортового камня проезжей части - уличное освещение. Въезды-выезды на участки приняты шириной 3,0 м; радиус закругления бортового камня — 5,5 м. В существующем рельефе местности проектные уклоны улиц приближены к максимально допустимым значениям.

3. Предусмотрены четыре автостоянки общего пользования: две в составе «Квартала 6», одна в западной части проектируемой территории на ул. Новая_1, в восточной части проектируемой территории на пересечении улиц Новая_3 и Нова Исходя из минимальных расчетных показателей обеспечения объектами для хранения транспортных средств в районах малоэтажной жилой (застройки с приусадебными земельными участками - 20% от количества индивидуальных жилых домов (16 машиномест) — на трех гостевых автостоянках проектом предусмотрено размещение 22 машиномест.

5. Положения о характеристиках развития системы инженерно-технического

обеспечения, необходимой для развития территории

1. Водопотребление планируемой  территории  составит  67,56 м3/сут. Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и целей пожаротушения планируемой территории. Согласно Генеральному плану водоснабжение рассматриваемой территории сохранится от насосной станции II подъема, которая расположена на  площадке водопроводных сооружений в северной части с.Коптелово.

2. Водоотведение планируемой территории составит 46,0 м3/сут. Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой индивидуальной застройки сетью самотечно-напорных коллекторов отводятся на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, предлагаемые данным проектом в юго-восточной части проектируемой территории. Сброс очищенных стоков проектируется в р. Реж

Очистные сооружения проектируются с полезной производительностью 50 м3/сут. и в соответствии с санитарными нормами от них требуется организация санитарно-защитной зоны в размере 15 метров.

3. Теплопотребление  жилой  застройки   планируемой  территории  с  учетом  общественных зданий составит 1,07 Гкал/час.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей в каждом доме.

4. Газопотребление планируемой территории составит – 208,21 м3/час.

В соответствии с Генеральным планом газоснабжение рассматриваемой территории планируется от шкафного газорегуляторного пункта (ШРП), расположенного западнее от границы проектируемой территории.

Подача газа к ШРП планируется от существующего межпоселкового газопровода высокого давления II категории Д 159 мм Алапаевск-Коптелово-Костино, через запланированную газопроводную сеть в Генеральном плане с.Коптелово.

5. Электропотребление планируемой территории составит 163,09 кВт.

Электроснабжение планируемой территории предусматривается от проектируемой трансформаторной подстанции, которая запитана от существующего источника ПС 110/10 кВ «Коптелово», получающей питание отпайкой от ВЛ 110 кВ - ПС 110/10 кВ Алапаевск-ПС 220/110/6 кВ Ирбит. От ПС 110/10 кВ «Коптелово» по воздушным линиям 10 кВ электроэнергия подается на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, где происходит снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи в жилую и общественную застройку.