Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский

институт Российской академии архитектуры и строительных наук»

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Заказчик:                                                                                      Муниципальный контракт

Администрация муниципального                                              № 6 от 21.07.2014г.

образования Алапаевское

Документация по планировке территории жилой зоны

объектов малоэтажного жилищного строительства

в с. Коптелово муниципального образования

Алапаевское

Том 2

Пояснительная записка

# Т – 2602/3 СО-2014

Екатеринбург, 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский

Институт Российской академии архитектуры и строительных наук»

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

Заказчик:                                                                                      Муниципальный контракт

Администрация муниципального                                              № 6 от 21.07.2014г.

образования Алапаевское

Документация по планировке территории жилой зоны

объектов малоэтажного жилищного строительства

в с. коптелово муниципального образования

Алапаевское

Том 2

Пояснительная записка

# Т – 2602/3 СО-2014

Директор института                                                                А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                     Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного                               Г.С. Родионова

проектирования

Екатеринбург, 2014 г.

Список исполнителей

Начальник отдела градостроительного

проектирования							               Г.С. Родионова

Главный градостроитель проекта				               Л.Ю. Титкова

Ведущий градостроитель проекта                                                  Л.А. Игнатова

Градостроитель проекта II категории                                            К.В.Поросенкова

Специалист инженерного обеспечения

территорий                                                                                        Е.Б.Тиунова

Состав документации

по планировке территории

|  | № тома, чертежа | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  | Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 1 | Т-2602/3 СО-2014-01 | Чертеж планировки территории. Эскиз застройки (основной чертеж). М 1:2000 | 1 лист |
| 2 | Т-2602/3 СО-2014-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. M 1: 2000 | 1 лист |
| 3 | Том 1 | Текстовые материалы |  |
|  |  | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 4 | Т-2602/3 СО-2014-02 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории города М 1:5000 | 1 лист |
| 5 | Т-2602/3 СО-2014-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территории (опорный план). М 1:2000 | 1 лист |
| 6 | Т-2602/3 СО-2014-05 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 1:1000 | 1 лист |
| 7 | Т-2602/3 СО-2014-06 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. M 1:2000 | 1 лист |
| 8 | Т-2602/3 СО-2014-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 | 1 лист |
|  |  | Текстовые материалы |  |
| 9 | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 10 | Т-2602/3 СО-2014-08 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 1 лист |
| 11 | Т-2602/3 СО-2014-09 | План границ земельных участков. М 1:1000 | 1 лист |

Содержание

| Введение ………………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- |
| I. Проект планировки территории |  |
| Раздел 1. Природные условия ………………………………………. | 8 |
| 1.1. Климат …………………………………………………. | 8 |
| 1.2. Геоморфологические условия ………………………… | 9 |
| 1.3. Геологическое строение ……………………………….. | 9 |
| Раздел 2. Современное состояние территории |  |
| 2.1. Местоположение проектируемой территории, условные границы, современное использование …….. | 10 |
| 2.2. Существующая транспортная инфраструктура ………. | 11 |
| 2.3. Анализ планировочных ограничений и комплексная оценка ……………………………………………………. | 11 |
| Раздел 3. Проектные предложения ………………………………… |  |
| 3.1. Архитектурно-планировочное решение ………………. | 11 |
| 3.2. Показатели планируемого жилищного строительства и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения ………………………………. | 13 |
| 3.3. Предложения по организации транспортного обслуживания ………………………………………….. | 15 |
| 3.4. Инженерная инфраструктура ………………………….. | 17 |
| 3.4.1 Водоснабжение ………………………………….. | 17 |
| 3.4.2 Водоотведение …………………………………… | 19 |
| 3.4.3 Теплоснабжение …………………………………. | 20 |
| 3.4.4 Газоснабжение …………………………………… | 21 |
| 3.4.5 Электроснабжение ………………………………. | 23 |
| 3.4.6 Связь и коммуникации ..………………………… | 24 |
| 3.5. Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории ……………………………………………… | 25 |
| 3.6. Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории……………………………………………………... | 26 |
| Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность ……………………………………. | 29 |
| Раздел 5. Основные технико-экономические показатели ………… | 32 |
| II. Проект межевания территории |  |
| Раздел 6. Проект межевания территорий …………………………… | 34 |
| 6.1. Общие данные …………………………………………... | 34 |
| 6.2. Проектные предложения по формированию земельных участков …………………………………………………. | 34 |

Введение

1. Проект планировки и проект межевания комплексной малоэтажной застройки жилого района по ул. Калинина в с. Коптелово выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 6 от 21.07.2014г., заключенным с Администрацией  муниципального образования Алапаевское.

Проект выполнен с использование  материалов «Проекта генерального плана МО Алапаевское применительно к р.п.Верхняя Синячиха, с. Нижняя Синячиха, с.Коптелово, с.Арамашево», выполненного институтом «УралНИИпроект РААСН» в 2011г, утвержденного в 2012г.

2. При разработке проекта учтены следующие нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 №207 «Об утверждении формы градостроительного план земельного участка»;

- Постановление  Госстроя  РФ от  06.04.1998  № 18-30 «Об  утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (РДС 30-201-98);

- Закон Свердловской области от 07.07.2004 №18-03  «Об  особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

-	Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об  утверждении  Нормативов  градостроительного  проектирования  Свердловской области»:

-  Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 18 апреля 2011 года № 236 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения генерального плана муниципального образования Алапаевское, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план муниципального образования Алапаевское, составе и порядке подготовки плана реализации генерального плана муниципального образования Алапаевское»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, Госстрой России, 2003 г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Свод правил СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» Екатеринбург 2009г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08. «Изменения №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- СНиП 2.04.03-85  «Канализация. Наружные сети и  сооружения»  Актуализированная редакция;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

-  РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей.

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. При разработке проекта учтена ранее разработанная градостроительная документация ФГБУ «УралНИИпроект РААСН», 2011г.:

- «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территорий с. Коптелово М 1:5000»;

- «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения с. Коптелово. М 1:5000»;

- «Карта планируемых автодорог местного значения с. Коптелово. М 1:10000».

4. В качестве подосновы использованы:

- топографическая съемка М 1:500 на планируемую территорию в цифровом виде;

- кадастровый план территории по данным УФС Государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.

I. Проект планировки территории

Раздел 1. Природные условия

1.1. Климат

Климатическая характеристика с. Коптелово дана по климатической характеристике МО Алапаевское.

Климат района проектирования континентальный. Зима продолжительная, вет-ренная и холодная. Лето короткое и умеренно теплое. Среднегодовая температура воздуха в районе проектирования равна +0,8°С. Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) составляет -16,6°С. Абсолютная минимальная температура января - 48°С. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет +17,2°С. Абсолютная максимальная температура июля +38°С.

В течение года выпадает 440-550 осадков. Примерно половина осадков приходится на лето, и только 1/5 часть выпадает весной. Безморозный период продолжается в  среднем 104 дня, но в отдельные годы сокращается до 70 дней. В среднем за год бывает 36-38 ясных и 140 пасмурных дней, остальные с переменной облачностью. Господствующими являются ветры западного и юго-западного направлений.

Климатические характеристики МО Алапаевское согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Свердловской области приводятся в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Климатические характеристики МО Алапаевское

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Район по строительно-климатическому районированию Российской Федерации | IB |
| Подзона по градостроительно-климатическому зонированию Свердловской области | V |
| Общая продолжительность солнечного сияния в расчетные дни весенне-осеннего равноденствия, час | 12 |
| Среднемесячная температура воздуха холодных месяцев (октябрь-март), °С | -9,1 |
| Среднемесячная температура воздуха теплых месяцев (март-октябрь), °С | 11,8 |
| Среднегодовая и температура воздуха, °С | 2,7 |
| Годовая норма осадков, мм | 512 |
| Господствующее направление ветра | Ю-3 |
| Средняя продолжительность безморозного периода, дней | 104 |
| Средняя продолжительность вегетационного периода с температурой + 5°С, дней | 145-150 |
| Среднегодовое количество ясных дней | 37 |
| Среднегодовое количество пасмурных дней | 140 |
| Среднегодовое количество дней с переменной облачностью | 183 |

1.2. Геоморфологические условия

Геоморфологические условия проектируемого участка имеют характерные признаки Восточного склона Уральского хребта.

Проектируемая территория ограничена с западной стороны руслом ручья, южная граница проходит по берегу реки Реж. На этом участке берег реки принимает пологий характер, в отличие от западной и центральной частей села. Проектируемая территория имеет холмистый рельеф, характеризующийся отметками от 121,8м до 102,2м в Балтийской системе высот и имеющий уклон, равный 5% в сторону реки Реж.

1.3. Геологическое строение

В тектоническом отношении район проектирования расположен на границе Урало-Тобольской геоантиклинальной докембрийско-палеозойской мегазоны и Западно-Сибирской плиты. Дочетвертичные геологические формации района представлены комплексом осадочных и вулканических пород (известняки, песчаники, глинистые сланцы, реже лавы и их туфы) верхнедевонского и каменноугольного возраста меридионального простирания, прорванных интрузиями кислого состава, залегающих на глубинах от 5 до 50 м. На неровной поверхности палеозойских пород залегают меловые песчано-глинистые отложения. Палеозойские и меловые породы во многих местах перекрыты континентальными и морскими отложениями палеогенового (пески, песчаники, глины, опоки, трепелы) возраста.

Четвертичные отложения в районе проектирования представлены глинами, суглинками, реже песками делювиального, аллювиального, элювиального генезиса.

В инженерно-геологическом отношении район проектирования расположен на границе регионов второго порядка с запада - Урало-Тобольского, с востока - Зауральской области.

Основанием сооружений в условиях Урало-Тобольского региона в преобладающем большинстве служат породы четвертичного возраста: неперемещённые продукты выветривания скальных пород - элювиальные образования, реже делювиальные и аллювиальные.

В условиях Зауральской области основаниями для сооружений служат аллювиальные отложения средне-четвертичного комплекса (от пылеватых песков до глин) и отложения верхнеплиоцен-нижнечетвертичного аллювиального комплекса (сероцветные и пестроцветные песчано-глинистые породы).

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2004-2005гг, на территории района проектирования по совокупности литолого-генетических признаков выделено два инженерно-геологических слоя, характеризующиеся статистически однопородными параметрами физического состояния и несущей способности:

- ИГЭ-1 - суглинок делювиальный,

- ИГЭ-2 - щебнистый грунт, состоящий из песчаника на известковом цементе.

По степени морозоопасности грунт ИГЭ-1 (суглинок делювиальный) относится к слабопучинистым, грунт ИГЭ-2 (дресвяно-щебнистый грунт) непучинистый.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,83 м.

По трудности разработки грунты относятся к следующим категориям (СНиП 4.02-91, Сб. 1):

Насыпной грунт 35г,

Суглинок 35в,

Песчаники выветрелые до дресвы и щебня (плотность 1, 9-2,1) 30А,30В.

Мощность почвенно-растительного грунта составляет приблизительно 0,3 м.

Раздел 2. Современное состояние территории

2.1. Местоположение проектируемой территории, условные границы, современное использование

Село Коптелово является административным центром Коптеловской сельской администрации,  населенный пункт муниципального образования Алапаевское, находится юго-восточнее города Алапаевска. Автомобильные дороги регионального значения связывают село с г.Екатеринбургом, г.Алапаевском, населенными пунктами МО Алапаевское, соседними муниципальными образованиями. Расстояние по автомобильной дороге регионального значения от с. Коптелово до г.Алапаевска составляет 20 км, до областного центра г. Екатеринбурга – 140 км.

Рассматриваемая «Проектом планировки и межевания» территория расположена в восточной части с. Коптелово по улице Калинина. Территория свободна от застройки, занята полянами и кустарниковой растительностью. Площадь участка в границах проектирования района комплексной малоэтажной застройки по ул. Калинина составляет 15,65 га.

Участок проектирования холмистый, имеет уклон с севера на юг. Абсолютные отметки поверхности от 102,2 м  до 121,2 м.

Проектируемая территория ограничена:

- с северной стороны – границей населенного пункта;

- с восточной стороны – границей населенного пункта;

- с южной стороны – прибрежной защитной полосой от реки Реж;

- с западной стороны – границей водоохраной зоной от ручья.

Территория, рассматриваемая  «Проектом планировки и межевания» свободна от инженерных сетей и сооружений.

Данная территория удалена от общественного центра с. Коптелово, который сформировался юго-западнее ее в квартале улиц Ленина – Горького.

Проектируемая территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки, зоны объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового значения с. Коптелово» из состава Генерального плана МО Алапаевское применительно к с. Коптелово Т-2491СО-2011 (УралНИИпроект РААСН, г.Екатеринбург, 2011г.).

2.2. Существующая транспортная  инфраструктура

Существующая транспортная сеть рассматриваемой территории представлена:

- продолжением главной улицы населенного пункта – ул. Калинина, в виде грунтовой дороги в направлении угодий на север и в направлении д. Никонова на восток.

За основу транспортной структуры настоящего проекта планировки приняты решения «Проекта генерального плана МО Алапаевское применительно к с. Коптелово»  Т-2491СО-2011 – «Карта  планируемых дорог местного значения» с. Коптелово (УралНИИпроект РААСН, 2011г., г.Екатеринбург).

Проектом планировки и межевания учтены цели дальнейшего развития системы  внутренних транспортных коммуникаций развития территории, для этого организованна уличная сеть проектируемой жилой застройки в восточной части села.

2.3. Анализ планировочных ограничений и комплексная оценка

Зонами с особыми условиями использования территорий, в отношении которых устанавливаются ограничения на  градостроительное освоение, на  рассматриваемой территории является:

- граница прибрежной защитной полосы от реки Реж, равная 100 м от береговой линии;

- граница водоохранной зоны от реки Реж, равной 300 м.

Почва и грунты на участке пригодны для строительства. Рельеф территории, выбранный под строительство холмистый с уклоном с севера на юг (отметки от 121,2 до 102,8). По комплексу природных, инженерно-строительных и планировочных условий рассматриваемая территория пригодна для индивидуального жилищного строительства.

Раздел 3. Проектные предложения

3.1. Архитектурно-планировочное решение

Проект планировки территории размещаемой индивидуальной жилой застройки в с. Коптелово выполнен с учетом  решений «Проекта генерального плана МО Алапаевское применительно к с. Коптелово» («УралНИИпроект РААСН» 2011г.).

На рассматриваемой «Проектом планировки и межевания» территории планируется развитие жилой зоны объектов индивидуального жилищного строительства.

На проектируемом участке  планируется размещение индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками, объектами инженерного обеспечения и благоустройства, формирование рекреационных зон с размещением  площадок отдыха для детей и взрослых, спортивных площадок, озеленение общего пользования. На территории предполагаемого  строительства, которая составляет  15,65 га, может быть размещено до 80 участков под индивидуальное жилищное строительство.

Решения по формированию планировочной структуры застраиваемой территории приняты исходя из ранее разработанной в Генеральном плане с. Коптелово квартальной системы.

Настоящим проектом предложена концепция планировочного развития рассматриваемой территории, в которой выделено девять планировочных зон: условно «квартал1», «квартал 2»,  «квартал 3»,  «квартал 4»,  «квартал 5», «квартал 6» , «квартал 7», «квартал 8»  , «квартал 9» соответственно.

Квартал 1.

Всю территорию северо-западной планировочной зоны занимают участки размещаемой индивидуальной жилой застройки с расположением 2-ух двухквартирных  и 5-ти индивидуальных жилых домов вдоль улицы Новой_1 меридионального направления.

Квартал 2.

Территория квартала занята участками размещаемой индивидуальной жилой застройки с расположением 3-ех индивидуальных жилых домов вдоль улицы Новой_1 меридионального направления.

Квартал 3.

Территория квартала занята участками размещаемой индивидуальной жилой застройки с расположением 12-ти индивидуальных жилых домов вдоль улиц Новая_1 и Новая_2 меридионального направления.

Квартал 4.

Территория квартала занята участками размещаемой индивидуальной жилой застройки с расположением 6-ти индивидуальных жилых домов вдоль улиц Новая_1 и Новая_2 меридионального направления.

Квартал 5.

Территория квартала занята участками размещаемой индивидуальной жилой застройки с расположением 6-ти индивидуальных жилых домов вдоль улицы Новая_2 меридионального направления и 13-ти индивидуальных жилых домов вдоль улицы Новая_3 меридионального и широтного направления.

Квартал 6.

В северной части этой планировочной зоны предусмотрено размещение площадки для занятий спортом и объекта торговли и общественного питания в соответствии с радиусом обслуживания 800м (НГПСО-1-2009.66, глава 30, табл.8).

Территорию квартала в южной части занимают участки размещаемой индивидуальной жилой застройки с расположением 2-х жилых домов вдоль улицы Новой_2 и 2-х жилых домов вдоль улицы Новой_3 меридионального направления.

Квартал 7.

Территория квартала разделена на две зоны: зона рекреации и зона застройки индивидуальными жилыми домами. Западная часть квартала занята участками размещаемой индивидуальной застройки с расположением 6-ти индивидуальных жилых домов вдоль существующей улицы Калинина широтного направления и 6-ти домов вдоль проектируемой жилой улицы Новой_3 широтного направления. Восточная часть квартала представлена озелененной территорией рекреационного назначения, здесь размещаются площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и для отдыха взрослого населения. Озелененный участок развивается вдоль проектируемой улицы Новой_4 меридионального направления.

Квартал 8.

Территория квартала занята участками размещаемой индивидуальной жилой застройки с расположением 8-ми индивидуальных жилых домов вдоль улицы Новой_4 меридионального направления.

Квартал 9.

Территория квартала разделена на две планировочные зоны: застройки индивидуальными жилыми домами и рекреационного назначения.

Территория квартала, ориентированная на вновь проектируемую улицу Новая_3 и улицу Калинина, занята участками размещаемой индивидуальной жилой застройки с расположением 9-ти индивидуальных жилых домов.

Рекреационные территории организованы вдоль берега реки Реж.

Площадь территории индивидуальной жилой застройки составляет 98232,49 м2.

Площадь зон объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения – 1739,21 м2.

Площадь зон размещения объектов рекреационного значения (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого населения, площадка для занятия спортом) составляет 22253,16 м2.

Стоянка автомобилей – 737 м2.

Площадь инженерно-транспортных коридоров составляет 32389,23 м2.

На планируемой территории сформирована система пешеходных коммуникаций, вдоль проезжей части ул.Калинина и проектируемых жилых улиц, что обеспечивает безопасность и комфорт пешеходных передвижений и доступность населения к площадкам для отдыха и для занятий спортом.

3.2. Показатели планируемого жилищного строительства и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения

Показатели планируемого жилищного строительства

Тип проектируемой жилой застройки – массовый уровень комфорта (согласно классификации Норм градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО-1.2009.66 глава 17, таблица 10)).

Коэффициент семейности для размещаемой индивидуальной жилой застройки принят 3,0.

Количество участков – 80 единиц.

Общее количество проживающих – 246 человек.

Средняя обеспеченность жилой площадью составляет – 28,7 м²/чел.

Площадь жилищного фонда – 7060.2 м².

Проектная плотность составляет 15,7 человек на 1 га, что соответствует нормативным показателям плотности «Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» - НГПСО1-2009.66, глава 14, табл.5.

В соответствии с планировочными решениями и планом межевания на рассматриваемой территории предусмотрено размещение следующих земельных участков:

- земельные участки площадью от м²;

Потребности населения проектируемой территории в детских дошкольных образовательных  учреждениях, образовательных учреждениях предлагается решить за счет существующих объектов села Коптелово, в соответствии с положениями генерального плана. Настоящим проектом планировки, в соответствии с минимальными расчетными показателями доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения (радиусы обслуживания 800м и 300м) из состава НГПСО-1-2009.66 глава 30 табл.8, ст.146, 148, предусмотрено размещение объекта торговли и общественного питания (в составе Квартала 6).

На планируемой территории настоящим проектом предусмотрено организация площадок различного функционального назначения, размещаемых в границах кварталов 6 и 7, в соответствии с таблицей 6 главы 15 раздела 3 и пунктом 212 главы 42 раздела 6 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, а также таблицы 4 пункты 9; 14 Свода правил СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Показатели планируемых объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения (размеры площадок), предложения по размещению их по ул. Калинина см. в таблице 3.2.1 .

Таблица 3.2.1

| № п/п | Площадки | Удельный размер площадки, кв.м/чел | Потребность обеспечения планируемой территории, кв.м | Размещено по проекту, площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | не менее 172 | одна площадка 172 кв.м |
| 2 | для отдыха взрослого населения | 0,1 | не менее 24.6 | одна площадка 98 кв.м |
| 3 | для занятий физкультурой | 2,0 | не менее 492 | одна площадка 518кв.м |
| 4 | Для стоянки автомашин | 2,5 | не менее 615; число м/мест не менее 16 (из расчета 20% от количества индивидуальных жилых домов – 80 ед. на планируемой территории) | Четыре автостоянки общей площадью 737 кв.м. Две автостоянки по 7 м/мест: вдоль северной границы с. Коптелово (Квартал 1), в северо-восточной стороне участка проектирования (между Кварталами 5 и 8). Две автостоянка на 5 и 3м/места в границах участка объекта обслуживания. |

Организация санитарной очистки с. Коптелово и рассматриваемой проектом планировки территории должны удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест». Настоящим проектом планировки предусмотрено размещение 4 площадок для устройства мусоросборных контейнеров вдоль проезжей части жилых улиц с учетом радиуса доступности – 150 м. количество мусоросборных контейнеров составляет 8 единиц, из расчета 1 контейнер на 10 жилых домов в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО1-209.66), глава 15, пункт 96. Расстояние от  мусоросборных контейнеров до жилых домов составляет не менее 20м, в  соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», пункт 8.2.5.

3.3. Предложения по организации транспортного обслуживания

При проектировании улично-дорожной сети предусмотрено обеспечение удобных и надежных транспортных и пешеходных связей внутри планируемого участка, а также сообщение с прилегающими кварталами и территориями. Транспортная связь с центральным районом села осуществляется по главной улице населенного пункта ул. Калинина.

Параметры проектируемых улиц приведены в таблице 3.3.1.

| № | Категория улицы | Протяженность, км | Ширина в «красных линиях», м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная улица населенного пункта (проектируемый участок ул.Калинина) | 0,6 | 20 | 7,0 | 2х1,5 |
| 2 | Жилые улицы | 1,33 | 15,0 | 7,0 | 2х1,5 |
| 3 | Проезды | 0,85 | - | 3,0 | 1х1,5 |
| 4 | Проезды | 0,02 | - | 5,0 | 1х1,5 |

Прочие параметры улиц: поперечный профиль — двухскатный; радиус закругления бортового камня на перекрёстках улиц - 7,0 м; по красной линии улиц - транзитный тротуар шириной 1,5 м; поперечный уклон тротуара - в сторону проезжей части; между проезжей частью и тротуаром - газон; в газоне, в 1,5 м от бортового камня проезжей части - уличное освещение. Въезды-выезды на участки приняты шириной 3,0 м; радиус закругления бортового камня — 5,5 м.

Хранение личного автомототранспорта  жителей  проектируемых кварталов предусматривается  в  пределах  земельных  участков. Помимо этого проектом предусмотрены три автостоянки общего пользования в составе: «Квартала 6», в западной части проектируемой территории на ул. Новая_1,  в восточной части проектируемой территории на примыкании улиц Новая_3 и Новая_4.

Согласно минимальным расчетным показателям обеспечения объектами для хранения транспортных средств в районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными земельными участками – 20% от количества индивидуальных жилых домов (16 машиномест) – на четырех гостевых автостоянках проектом предусмотрено размещение 22 машиномест.

К объектам инженерного обеспечения (локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации) предусмотрен тупиковый проезд с разворотными площадками. Проектные решения по организации транспортного обслуживания проектируемой застройки отражены на чертеже  Т-2602/3 СО-2014-06 «Схема организации транспорта и улично-дорожной сети».

3.4 Инженерная инфраструктура

Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» в составе Проекта планировки и проекта межевания территории восточной части с.Коптелово выполнен на основе архитектурно-планировочных решений и проектных расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда.

В данном разделе рассмотрены предложения по комплексному решению вопросов инженерного обеспечения планируемой территории. Для расчетов инженерных нагрузок приняты следующие данные о перспективной численности населения и жилищном фонде:

- численность населения – 246 человек;

- жилищный фонд – 7060,2 м2;

- количество участков – 80;

- количество жилых домов – 80;

3.4.1 Водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается полное обеспечение жилой и общественной застройки централизованной системой водоснабжения.

Основными потребителями водных ресурсов на планируемой территории являются жилая застройка. Водопотребление планируемой территории составит 67,56 м3/сут. (см. таблицу 3.4.1.1).

Таблица 3.4.1.1

| Наименование потребителей | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- |
| 1. Жилая застройка: - индивидуальная застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями | 50,18 |
| 2. Неучтенные расходы – 10% | 5,08 |
| 3. Полив улиц, дорог, площадей | 12,3 |
| Итого: | 67,56 |

Примечания:

1. Для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление принято170 л/сут. в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (гл.45), в дальнейшем НГПСО 1-2009.66;

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. Неучтенные расходы приняты – 10% суммарного расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды согласно НГПСО 1-2009.66;

3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя принято – 50 л/сут. на человека согласно НГПСО 1-2009.66;

Проектные предложения

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и целей пожаротушения планируемой территории. Подача воды потребителям планируемой территории предлагается от запроектированной в составе Генерального плана водопроводной сети с.Коптелово.

Источники водоснабжения

Согласно Генеральному плану водоснабжение рассматриваемой территории сохранится от насосной станции II подъема, которая расположена на  площадке водопроводных сооружений в северной части с.Коптелово.

В соответствии с Генеральным планом с.Коптелово источником водоснабжения приняты подземные воды. Для дальнейшего использования существующих скважин в качестве источника централизованного водоснабжения необходимо проведение комплекса геофизических и гидрогеологических изысканий. По результатам работ должны быть оценены эксплуатационные запасы подземных вод, размеры ЗСО II-III поясов. При этом необходимо получение заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и возможности использования для целей питьевого водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Так как существующие источники водоснабжения не могут обеспечить в полном объеме потребности населенного пункта, то для покрытия дефицита необходим поиск нового источника. При этом выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрогеологических, гидрохимических и других изысканий и санитарных обследований (согласно п.3.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Схема водоснабжения

Согласно Генеральному плану вода из проектируемых скважин насосной станцией I подъема по водоводам 2Д 110 мм будет подаваться на площадку водопроводных сооружений, предлагаемую к размещению в северной части села. Существующий водовод, подающий воду в централизованную сеть хозяйственно-питьевого назначения от существующих скважин, предлагается переключить на подачу воды на проектируемую площадку водопроводных сооружений. На площадке предлагается разместить станцию водоподготовки (при несоответствии качества воды требуемым показателям), два резервуара чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах предлагается хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления. После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

Пожаротушение планируемой территории проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Коптелово. Для этой цели на водопроводной сети предусматриваются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на следующих стадиях проектирования. Необходимый для планируемой территории пожарный объем воды составит 113 м3, в том числе объем воды для наружного и внутреннего пожаротушения – 81 м3. Хранение запаса воды предусматривается в резервуарах, размещаемых на площадке водопроводных сооружений, размещенной в северной части села.

Система водоснабжения рассматриваемой территории принята кольцевая d110 мм. В целях надежности водоснабжения, поступление воды на планируемую территорию запроектировано по двум водоводам 2Д 110 мм от водопроводной сети с.Коптелово. Обеспеченность жилой застройки планируемой территории с вводом в дома составит 100%.

Расчет диаметров водопроводной сети производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При определении диаметров водопроводной сети учитывается потребность в воде на нужды пожаротушения. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено на следующих стадиях проектирования.

Схему сетей и размещение объектов водоснабжения – см. чертеж T-2602CO-2014 -02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

3.4.2. Водоотведение

Расчетное водоотведение определено по планируемой численности населения и степени благоустройства застройки в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, с НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается полное обеспечение жилой и общественной застройки централизованной системой канализации.

Водоотведение планируемой территории составит 46,0 м3/сут. (см. таблицу 3.4.2.1).

Таблица 3.4.2.1

| Наименование потребителей | Среднее суточное водоотведение, м3/сут. |
| --- | --- |
| 1. Жилая застройка: - индивидуальная застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с местными водонагревателями | 41,82 |
| 2. Неучтенные расходы – 10 % | 4,18 |
| Итого: | 46,0 |

Примечания:

1. Расчеты по водоотведению от жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-2009.66  (гл.45): для индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями, удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято170 л/сут. (с учетом удельного среднесуточного (за год) водопотребления;

2. Неучтенные расходы приняты в количестве – 10% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта согласно НГПСО.

Схема канализации

Схема канализации проектируемой территории решается с учетом  рельефа местности, характера планировки и застройки. Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой индивидуальной застройки сетью самотечно-напорных коллекторов отводятся на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, предлагаемые данным проектом в юго-восточной части проектируемой территории. Сброс очищенных стоков проектируется в р. Реж

Очистные сооружения проектируются с полезной производительностью 50 м3/сут. и в соответствии с санитарными нормами от них требуется организация санитарно-защитной зоны в размере 15 метров.

При выполнении проекта очистных сооружений на следующих стадиях проектирования должна быть определена производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в данном проекте планировки полезной производительности и принята полная механическая и биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и доочистки, а также должна быть уточнена площадь очистных сооружений.

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Схему сетей и размещение объектов водоотведения – см. чертеж T-2602CO-2014-02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

3.4.3. Теплоснабжение

Основные климатические характеристики планируемой территории для проектирования теплоснабжения приняты в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл.47, табл.15).

1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура самой холодной пятидневки) – минус 36°С.

2. Средняя температура отопительного периода – минус 6,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 230 дня (5520 часа).

Режим потребления тепловой энергии принят:

отопление – 24 часа в сутки.

вентиляция – 16 часов в сутки.

Расходы тепла на отопление, горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора определены расчетным путем по укрупненным показателям согласно НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения.

Расчетное теплопотребление по основным категориям потребителей приведено в таблице 3.4.3.1.

Таблица 3.4.3.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка, в том числе: |  |  |
|  | Индивидуальная застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей | 1,07 | 2687,73 |
| 2 | Неучтенные расходы – 10% | 0,11 | 268,77 |
|  | Всего: | 1,18 | 2956,50 |

Согласно произведенному расчету теплопотребление составит 1,18 Гкал/час, 2956,50 Гкал/год.

Проектные предложения

Схема теплоснабжения планируемой территории предусматривает теплоснабжение от индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных газовых отопительных установок и водонагревателей.

Приготовление воды для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных газовых водонагревателях, размещаемых в каждом доме.

Схему сетей и размещение объектов теплоснабжения – см. чертеж T-2602/3 CO-2014- 02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

- 3.4.4. Газоснабжение

Расчет газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час) и годовой расход (м3 /год).

Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены, исходя из численности населения и укрупненного показателя потребления газа.

Максимальный расчетный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды определен, как доля годового расхода с учетом коэффициента часового максимума расхода газа, в зависимости от численности населения.

Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения жилых зданий определены, исходя из показателей расхода теплоты и теплоты сгорания природного газа.

Расчетные показатели годового расхода газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и других приняты  дополнительно в объеме до 5 % общего расхода газа на теплоснабжение жилищного фонда.

Расходы природного газа по всем категориям потребителей приведены в таблице 3.4.4.1.

Таблица 3.4.4.1

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный расход газа, м³/час | Годовой расход газа, тыс.м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды | 41,52 | 74,73 |
| 2 | Нужды теплоснабжения, в т.ч. |  |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей | 158,75 | 418,16 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | 7,94 | 20,91 |
| Всего: |  | 208,21 | 513,80 |

Согласно произведенному расчету газопотребление по планируемой территории составит 208,21 м3/час; 513,80 тыс.м3/год.

Схема газоснабжения

В соответствии с Генеральным планом газоснабжение рассматриваемой территории планируется от шкафного газорегуляторного пункта (ШРП), расположенного западнее от границы проектируемой территории.

Подача газа к ШРП планируется от существующего межпоселкового газопровода высокого давления II категории Д 159 мм Алапаевск-Коптелово-Костино, через запланированную газопроводную сеть в Генеральном плане с.Коптелово.

Точка подключения к существующим сетям газоснабжения, схема газоснабжения проектируемого района будут уточнены на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

В ШГРП осуществляется снижение давления газа до 3000 Па для подачи его в сети низкого давления. К газопроводам низкого давления подключается жилая и общественная застройка.

Проектом предлагается оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газе.

Схему сетей и размещение объектов газоснабжения – см. чертеж T-2602/3 CO-2014 -02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

Установление охранных зон газораспределительных сетей

При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.

3.4.5 Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к III категории, канализационная насосная станция – II категории.

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в соответствии с НГПСО (гл.48), РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки».

В проекте приняты жилые дома с кухонными плитами на газообразном топливе. Электропотребление планируемой территории составит 163,09 кВт. Результаты расчётов сведены в таблицу 3.3.5.1.

Таблица 3.4.5.1

| № п/п | Наименование потребителей | Укрупненная расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка, в т.ч. общественные здания | 148,26 |
| 2 | Неучтенные расходы – 10% | 14,83 |
| Всего: |  | 163,09 |

Примечания:

1. Электропотребление жилой застройки с учетом общественных зданий определено по удельной расчетной нагрузке:

-индивидуальная застройка – здания с плитами на природном газе – 15,0 Вт/м2;

-удельная электрическая нагрузка общественных зданий – 6 Вт/м2.

2. Неучтенные расходы (в том числе, потери в сетях) приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок.

Развитие электрических сетей

Электроснабжение планируемой территории предусматривается от проектируемой трансформаторной подстанции, которая запитана от существующего источника ПС 110/10 кВ «Коптелово», получающей питание отпайкой от ВЛ 110 кВ - ПС 110/10 кВ Алапаевск-ПС 220/110/6 кВ Ирбит. От ПС 110/10 кВ «Коптелово» по воздушным линиям 10 кВ электроэнергия подается на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, где происходит снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи в жилую и общественную застройку.

Точка подключения к существующим сетям электроснабжения, схема электроснабжения проектируемого района будут уточнены на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Планируемая трансформаторная подстанция размещается с учётом застройки и приближена к центру нагрузок, принята с воздушным вводом и воздушным выводом. Проектом предусмотрена совместная прокладка воздушных линий 10 и 0,4 кВ самонесущими изолированными проводами (СИП). Учет электроэнергии предусматривается в ТП и на объектах с установкой электронных счетчиков.

Схему сетей и размещение объектов электроснабжения – см. чертеж T-2602CO-2014 -02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000».

Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого объектами электросетевого хозяйства, для обеспечения сохранности и для создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев должны быть обеспечены охранные зоны.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 5 м для СИП;

- вокруг ТП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

3.4.6  Связь и коммуникации

Расчет требуемого количества коммуникационных услуг по планируемой территории производился в соответствии с нормативами по видам связи (таблица 3.4.6.1).

Таблица 3.4.6.1

| Наименование | Проектная плотность |
| --- | --- |
| 1. Плотность стационарной телефонной сети на 100 жителей | 32,3 |
| 2. Плотность пользователей Интернет на 100 жителей | 50 |
| 4. Плотность сотовых телефонов на 100 жителей | 50 |
| 5. Плотность телевизионных приемников (количество ТВ приемников на 100 жителей) | 33 |

В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семьи телефоном) количество номеров стационарной сети составит 80. Требуемое количество других коммуникационных услуг:

- сотовых телефонов – 123;

- пользователей интернет – 123;

- ТВ приемников – 81.

Присоединение потребителей планируемой территории к телекоммуникационным сетям выполняется от существующей АТС с.Коптелово с установкой современного оборудования по проектируемому волоконно-оптическому кабелю на опорах освещения.

Точка подключения к существующим сетям связи будет уточнена на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Проектом предусмотрен воздушный ввод волоконно-оптического кабеля в каждый индивидуальный жилой дом. Места размещения абонентских выносов будут определяться специализированной организацией при рабочем проектировании.

По ВОЛС проектом предлагается обеспечение проектируемого района всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, интернетом, цифровым телевидением и т.д.).

Проектом предлагается обеспечение сотовой связью от существующих в селе базовых станций сотовой связи.

3.5. Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка территории планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в с. Коптелово по ул. Калинина разработана в границах проекта планировки.

- Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории с Коптелово имеет целью проведения необходимых работ по благоустройству проектируемой участка и включает в себя:

- вертикальную планировку территории;

- организацию отвода поверхностных вод за пределы водосборных площадей.

- Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки проектируемого участка выполнена в М1:2000 и разработана в границах проектирования.

Отметки рельефа проектируемого участка от 102,8м  до 121,8м в Балтийской системе высот, уклон территории в сторону р.Реж составляет 0,050.

В основу проектных решений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода,  максимального сохранения  существующего рельефа, обеспечения отвода поверхностных вод самотеком по спланированной поверхности автодорог в пониженные места к водоотводным сооружениям и далее к очистным сооружениям дождевой канализации (ОСДК).

На данной стадии выполнена «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» (черт.Т-2602/3СО-2014-07), на который нанесены существующие и проектные отметки пересечения осей автодорог; расстояния между ними, направления уклонов по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц и проездов.

Проектом приняты уклоны улично-дорожной сети от 0,005 до 0,054 в соответствии с положениями СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Существующие отметки ул.Калинина положены в основу проектных решений.

Проектные отметки позволяют сохранить условия сложившейся застройки села, почвенный покров, отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ.

- Поверхностный водоотвод

Поверхностный водоотвод с территории проектируемого участка в с.Коптелово предлагается осуществлять посредством открытой системы водоотведения, предусматривающей отвод дождевых вод по спланированной поверхности автодорог, водоотводным сооружениям (лоткам) к очистным сооружениям дождевой канализации (ОДСК), где производится из очистка и затем дальнейший сброс очищенных вод в р.Реж.

Отвод дождевых вод запроектирован согласно действующих нормативных документов: СП 32.13330; СанПиН 2.1.5.980; Водного Кодекса РФ.

Проектируемые уклоны улично-дорожной сети, обеспечивающие отвод дождевых вод самотеком приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 и составляют от 0,005 до 0,054.

Очистка дождевых вод с проектируемого участка осуществляется на двух ОДСК закрытого типа.

Размещение площадок ОДСК, а также проектные предложения по инженерной  подготовке территории см. на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовке территории» (черт.Т-2602/3 СО-2014-07).

Качество очистки поверхностных вод, сбрасываемых в р.Реж должно отвечать нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980 Водного Кодекса РФ.

3.6 Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Содержание и организация санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также порядок обращения с отходами, учета и контроля движения отходов на территории МО Алапаевское, установлен Правилами благоустройства, озеленения населенных пунктов, обращения с отходами на территории муниципального образования Алапаевское, утвержденными Решением Думы муниципального образования Алапаевское №196 от 24.04.2009 г.

Указанным документом определен порядок летней и зимней уборки населенных пунктов, согласно которому вывоз снега, собранного при очистке улиц, осуществляется на снегосвалки, а мусора – на свалку.

Санитарную очистку территории, включая вывоз твердых (ТБО) и жидких (ЖБО) бытовых отходов на основании лицензии № ОП-54-0021349(66) от 16 апреля 2010 года осуществляет ООО «Региональная энергетическая компания» (лицензия предоставлена Уральским управлением Ростехнадзора на срок до 16 апреля 2015 г.).

В качестве объекта конечного размещения твердых и жидких бытовых отходов используется несанкционированная свалка ТБО: свалка не соответствует требованиям санитарных правил, построена без проектной документации, на свалке не организован мониторинг за загрязнением почвы и подземных вод, атмосферного воздуха от влияния ТБО и ЖБО. Свалка не узаконена и не имеет владельца.

Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов МО Алапаевское (II этап, ООО МК «Эко Технология», 2011 г.) на территории МО Алапаевское, с целью улучшения экологической обстановки, предложено все несанкционированные свалки и места захламления территории ликвидировать или рекультивировать, с сохранением одного полигона на всю территорию муниципального образования. В качестве такого полигона было предложено использование действующего полигона твердых бытовых отходов р.п. Верхняя Синячиха, с целью дальнейшей эксплуатации которого в настоящее время оформляется землеотводная и разрешительная документация.

#### Расчет образования твердых отходов производства и потребления на проектируемой территории

В данной работе с использованием технико-экономических показателей настоящего проекта планировки, проведен укрупненный расчет количества отходов, образующихся на проектируемой территории в настоящее время и на перспективу развития. Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 3.6.1 – 3.6.7.

Укрупненный расчет ТБО, образующихся от населения, произведен согласно норм образования отходов, принятых Решением Думы МО Алапаевское от 11.12.2009 г. №304 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающих в помещениях, в которых отсутствуют приборы учёта, норматива по вывозу твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании Алапаевское».

Удельное накопление отходов, принятое в расчете, составляет 1,31 м3/год на 1 человека, в соответствии с Приложением 1 к решению Думы МО Алапаевское № 304 от 11.12.2009 г.

Дополнительно в работе были произведены укрупненные расчеты отходов, образующихся от объектов инфраструктуры на территории жилого района, и отходов, образующихся от объектов инфраструктуры, принятые согласно Таблицы 2 Сборника нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами», С-Пб, Интеграл / Петрохим-Технология, 2006 г., с учетом прогнозных изменений удельных норм накопления отходов (расчеты представлены в таблице 3.6.1).

Кроме того, на проектируемой территории предусмотрено размещение гостевых автопарковок общей вместимостью 22 машиноместа. Удельное накопление отходов автопарковок составляет 0,15 м3/год на одно машиноместо.

Все принятые удельные нормы накопления в прогнозной части расчета экстраполированы, согласно прогнозных оценок изменения удельных норм накопления ТБО, в соответствии с источником принятия норм.

Таблица 3.6.1.

Нормы образования ТБО для объектов социально-культурного

назначения, принятые для расчета объема ТБО в год

| Наименование объектов | Единица измерения | Нормы образования, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| Магазины продовольственных и промышленных товаров | 1 м2 торг.пл. | 0,46 | 0,87 | 2,09 |
| Автостоянки и парковки | 1 м/место | 0,15 | 0,29 | 0,68 |

Таблица 3.6.2.

Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов коммунального хозяйства на проектируемой территории с.Коптелово. Прогнозная оценка на 2014 – 2035 гг

| Показатель | Существующее положение 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности постоянного населения, чел | 246 | 230 | 203 |
| Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год на 1 человека | 1,31 | 2,49 | 5,96 |
| Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего населения, м3/год | 322,26 | 572,7 | 1210 |
| Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов*, м3/год | 16,11 | 28,6 | 60,5 |

Примечание: * Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой накопления, равной 5% по объему от общего количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Таблица 3.6.3.

Укрупненный расчет отходов, образующихся от объектов инфраструктуры на проектируемой территории с. Коптелово. Прогнозная оценка на 2014 – 2035 гг

(м3/год)

| Показатель | Существующее положение 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных и промышленных товаров | 32,2 | 60,9 | 146,3 |
| Автостоянки и парковки | 3,3 | 6,38 | 14,96 |
| Итого: | 35,5 | 67,28 | 161,26 |

Общий объем твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Коптелово, согласно проведенных укрупненных расчетов, на существующее положение и перспективу развития, представлен в таблице 3.6.4

Таблица 3.6.4

Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Коптелово

| Показатель | Существующее положение, 2014 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| м3/год | 357,76 | 640 | 1371,26 |

Расчет общего объема твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории жилого района с.Коптелово, и количества контейнеров, необходимых для его временного размещения, согласно проведенным укрупненным расчетам, представлен в таблице 3.6.5.

Таблица 3.6.5.

Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой территории и количества контейнеров, необходимых для его временного размещения.

| V, Общее количество коммунальных отходов (без учета крупногабаритных), образующихся на проектируемой территории, м3/год (м3 / сут) | Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов, м3/год | Nк, Количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3 (Е), необходимых для временного хранения твердых бытовых отходов, шт. | Общее количество проектируемых контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 357,76 (0,98) на существующее положение | 16,11 | Nк = Vсут /Е = 0,98/0,75 = 1,3=1 шт | 1 шт на 2 контейнера объемом 0,75 м3 |
| 640 (1,75) на I очередь | 28,6 | Nк = Vсут /Е = 1,75/0,75 = 2,3=3 шт | 1 шт на 3 контейнера объемом 0,75 м3 |
| 1371,26 (3,76) на расчетный срок | 60,5 | Nк = Vсут /Е =3,76/0,75 = 2,82=3 шт | 1 шт. на 3 контейнера объемом 0,75 м3 |

Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера,   возникновение  которых  возможно  на  территории с. Коптелово см. в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Источники ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 5 | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Перечисленные выше климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни людей и не требуют превентивных мер, но могут нанести большой ущерб зданиям.

На проектируемой территории проявляют себя следующие физико-геологические процессы: сезонное промерзание и оттаивание грунтов.

Для предотвращения последствий перечисленных процессов необходимо проведение вертикальной планировки, подсыпки территории, организация водоотведения поверхностного стока и его очистки. В соответствии с проектом ливневые стоки с поверхности проектируемой территории отводятся по спланированным уклонам дорог с асфальтовым покрытием в открытые водоотводящие лотки с последующим отводом на локальные очистные сооружения (см. раздел 3.5. «Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории» и чертеж Т-2602/3 СО-2014-07 «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000»). Во избежание затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния необходим вывоз и складирование снега.

Источники биолого-социальных  чрезвычайных ситуаций на территории с. Коптелово  отсутствуют.

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций, в результате которых могут быть нарушены нормальные условия жизни и деятельности людей, нанесен ущерб имуществу населения и окружающей природной среде на проектируемой в рамках проекта планировки территории отсутствуют.

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха населения проектом предусматривается плановая система очистки территории жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых отходов. Проектируемая застройка расположена вне границ санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности направлены на обеспечение защиты жизни, здоровья населения и территорий, а также снижения материального ущерба от пожара.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта основана на реализации требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность территории с.Коптелово, в том числе рассматриваемой территории будет обеспечена действующим пожарным депо.

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами на существующие основные и второстепенные улицы и дороги. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожарного автомобиля (см. раздел 3 пункт 3.3 «Предложения по организации транспортного обслуживания»). Ширина проектируемых улиц составляет 15; 20 метров, что обеспечивает противопожарный разрыв между домами.

Противопожарные разрывы между соседними зданиями, разработаны в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расстояние от индивидуального жилого дома до края соседнего участка должно составлять не менее 3 метров. В результате чего расстояние между домами будет не менее 6 метров (при высоте не более 3-х этажей).

Расстояние от трех автостоянок  до жилых домов составляет более 15м, что соответствует требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» раздел 11, таблица 10.

Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по планируемому количеству населения и составляет  15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров - один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение принимаем по табл.1 СНиП 2.04.01-85* - 1 струя- 2,5 л/с. Общий расход воды на пожаротушение составляет 17,5 л/с (15,0+2,5). Объем неприкосновенного пожарного запаса составит- 750 м3, в т.ч. объем воды для наружного и внутреннего пожаротушения в течение трех часов - 189 м3. Общий объем резервуаров с учетом объема воды для регулирования неравномерности водопотребления - 400 м3. Предусматривается использование двух проектируемых резервуаров объемом 200Пм3. Также, возможно использование существующего водоема на территории участка № 66 в качестве пожарного.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты. Система водоснабжения по поселку принята кольцевая Д 160-200м. Расчет диаметров водопроводов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При расчете диаметров учтены потребности  воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчета одного пожара. Проектируемые водопроводные трубы приняты полиэтиленовые. На дальнейшей стадии проектирования после  обследования  состояния существующих водоводов может быть определено, какие из них могут быть использованы в дальнейшем (см.раздел 3.4.1 «Водоснабжение»).

Для оповещения населения об опасных ситуациях проектом предусмотрены средства связи, описанные в разделе 3.4.6 «Связь и коммуникации».

Раздел 5. Основные технико-экономические показатели

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 15,65 | 15,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | площадь участков для индивидуаль-ного жилищного строительства | га | - | 9,82 |
|  | площадь для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | - | 2,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | для строительства объекта торговли | га | - | 0,16 |
|  | для размещения площадок: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, спортивных площадок | га | - | 0,16 |
|  | площадь инженерно-транспортных и пешеходных коридоров | га |  | 3,24 |
|  | огороды, сенокосы, поляны | га | 15,65 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел | - | 246 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | - | 15,7 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Суммарная общая жилая площадь жилых домов | кв.м | - | 7060.2 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел | - | 28,7 |
| 3.3 | Количество индивидуальных жилых домов | ед. | - | 78 |
|  | Количество блокированных жилых домов | ед. | - | 2 |
| 3.4 | Средняя площадь участков | кв.м | - | 1200 |
| 3.5 | Коэффициент семейности |  | - | 3,0 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего, | км | - | 2,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | главная улица | км | - | 0,6 |
|  | жилые улиц | км | - | 1,33 |
|  | проезды | км | - | 0,87 |
| 4.2 | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | маш/мест | - | 22 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление | куб.м/сут | - | 67,56 |
|  | протяженность сетей | км | - | 2,4 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | количество стоков | куб.м/сут | - | 46,0 |
|  | протяженность сетей | км | - | 2,1 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт | - | 163,09 |
|  | источник покрытия нагрузки – трансформаторная | ед. | - | 1 |
|  | протяженность ВЛ: 10 кВ/0,4кВ | км | - | 0,7/1,8 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | - | 1,07 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | газопотребление | куб.м/час | - | 208,21 |
|  | газорегуляторный пункт шкафного типа | ед. | - | 1 |
|  | протяженность газопроводов высокого давления 0,6МПа/низкого давления | км | - | /2,3 |
| 5.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Площадки для мусорных контейнеров кол-во площадок общ.кол-во контейнеров |  | - - | 5 не менее 10 |

II Проект межевания территории

- Общие данные

Проект межевания выполнен на основе решений проекта планировки, в его составе определены границы участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства индивидуальных жилых домов, границы территорий для размещения объектов инженерного обеспечения, объектов рекреационного назначения. Проектом межевания выделены территории общего пользования - инженерно-транспортные коридоры в красных линиях улиц и проездов, установленных проектом планировки территорий, рекреационные зоны.

Проект межевания выполнен на незастроенную территорию с. Коптелово по ул. Калинина. Площадь территории, подлежащей межеванию, составляет 15,7 га.

На «Чертеже межевания территорий  Т-2602/3СО-2013-07» отображены:

- оси основных улиц и проездов;

- красные линии, установленные проектом планировки;

- земельные участки, формируемые для предоставления под индивидуальную жилую застройку;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и для иных видов использования;

- экспликация земельных участков по планируемым объектам строительства и отдельных объектов;

- линии застройки — линии отступа застройки от красных линий;

- территории общего пользования;

- Границы и зоны с особыми условиями использования, в пределах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности для развития строительства.

В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их координаты в местной системе координат.

2. Проектные предложения по формированию земельных участков и установлению публичных сервитутов

В соответствии с планировочными решениями и решениями по функциональному зонированию планируемой территории, проектом межевания выделены следующие территориальные зоны и земельные участки:

- Территории индивидуальной жилой застройки:

- земельные участки № 6-7 – участки делимые, предназначенные для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства двухквартирных жилых домов;

- земельные участки №№ 1-6; №№ 8-47; №№ 49-50; №№ 52-65; №№ 67-75; №№ 78-85 участки неделимые, предназначенные для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства индивидуальных жилых домов.

2. Территории общего пользования

- земельный участок 51 делимый,  предназначенный для размещения объекта торговли (предприятия торговли и общественного питания), автопарковки общего пользования;

- земельный участок 48 делимый,  предназначенный для размещения площадки для занятий спортом, сквера;

- земельные участки № 66, 76 делимый,  предназначенный для размещения: площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадок пешеходной зоны, сквера;

- земельный участок 77 делимый, предназначенный для размещения локальных очистных сооружений бытовой канализации

- для  формирования улично-дорожной  сети, пешеходных зон,  прокладки инженерных коммуникаций, организации мест для сбора твердых бытовых отходов.

В границах территорий общего пользования с разрешения органов местного самоуправления возможно размещение временных строений и сооружений облегченного типа (палатки, киоски и т.п.).

Перечень формируемых земельных участков и поворотных точек углов, баланс территории по участкам межевания, а также, условия (обременения) по размещению на них объектов капитального строительства приведен в таблице 2.1.

Ведомость земельных участков

Таблица 2.1

| № п/п | Номер участка по проекту межевания | Номера поворотных точек участка | Площадь участка, кв. м | Особые отметки, ограничения использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земельные участки под застройку индивидуальными жилыми домами |  | всего 98232.49 |  |
| 1. | Квартал 1 (участки 1-7) |  | всего 10491.51 |  |
|  | - участок 1 | 1,2,103,104 | 1200 |  |
|  | - участок 2 | 103,104,105,106 | 1200 |  |
|  | - участок 3 | 3,4,5,12,10,11,107,108,109 | 1438 |  |
|  | - участок 4 | 5,6,110,113,112,111,9,10 | 1441 |  |
|  | - участок 5 | 110,114,115,113 | 1199.99 |  |
|  | - участок 6 | 114,115,116,117 | 1999.93 |  |
|  | - участок 7 | 116,117,7,8 | 2012.59 |  |
| 2. | Квартал 2 (участки 8-10) |  | всего 3605.88 |  |
|  | - участок 8 | 13,14,118,119 | 1193.87 |  |
|  | - участок 9 | 118,119,120,121 | 1198.80 |  |
|  | - участок 10 | 120,15,16,121 | 1213.21 |  |
| 3. | Квартал 3 (участки 11-22) |  | всего 14437.2 |  |
|  | - участок 11 | 17,30,123,122 | 1199.61 |  |
|  | - участок 12 | 123,122,124,125 | 1199.08 |  |
|  | - участок 13 | 125,124,126,127,128,129, 130,18,20,19 | 1204.70 |  |
|  | - участок 14 | 129,128,131,132 | 1211.49 |  |
|  | - участок 15 | 132,131,133,134 | 1183.86 |  |
|  | - участок 16 | 134,133,135,22,21 | 1223.68 |  |
|  | - участок 17 | 30,29,136,137 | 1203.23 |  |
|  | - участок 18 | 137,136,28,138,139 | 1211.09 |  |
|  | - участок 19 | 139,138,27,140,26,141,142, 126,127 | 1198.89 |  |
|  | - участок 20 | 142,141,143,144 | 1200.65 |  |
|  | - участок 21 | 144,143,145,146 | 1200.32 |  |
|  | - участок 22 | 146,145,25,24,23,135 | 1200.60 |  |
| 4 | Квартал 4 (участки 23-28) |  | всего 6885.87 |  |
|  | - участок 23 | 31,147,148,149 | 1197.95 |  |
|  | - участок 24 | 149,148,150,35 | 1179.27 |  |
|  | - участок 25 | 147,32,33,151,152 | 963.93 |  |
|  | - участок 26 | 152,151,153,154 | 1168.16 |  |
|  | - участок 27 | 154,153,155,156 | 1174.16 |  |
|  | - участок 28 | 156,155,34,150 | 1202.40 |  |
| 5 | Квартал 5 (участки 29-47) |  | всего 23150.39 |  |
|  | - участок 29 | 36,157,158,159 | 1174.82 |  |
|  | - участок 30 | 159,158,160,161 | 1200.12 |  |
|  | - участок 31 | 161,160,162,163,39,38,37 | 1201.63 |  |
|  | - участок 32 | 163,162,164,165 | 1200.00 |  |
|  | - участок 33 | 165,164,166,167 | 1200.00 |  |
|  | - участок 34 | 167,166,168,41,40 | 1170.02 |  |
|  | - участок 35 | 168,42,43,176,177 | 1196.24 |  |
|  | - участок 36 | 177,176,174,175 | 1219.98 |  |
|  | - участок 37 | 175,174,44,45,172,173,162 | 1196.91 |  |
|  | - участок 38 | 172,46,47,170,171,160,173 | 1222.45 |  |
|  | - участок 39 | 47,48,49,169,57,157,171,170 | 1426.80 |  |
|  | - участок 40 | 169,184,185,49 | 1230.60 |  |
|  | - участок 41 | 184,186,187,185 | 1229.03 |  |
|  | - участок 42 | 186,188,189,187 | 1226.00 |  |
|  | - участок 43 | 188,189,190,191 | 1223.26 |  |
|  | - участок 44 | 190,191,192,193 | 1220.04 |  |
|  | - участок 45 | 192,193,50,51,194,56 | 1197.13 |  |
|  | - участок 46 | 56,195,196,194 | 1220.04 |  |
|  | -участок 47 | 195,196,197,52 | 1195.16 |  |
| 6 | Квартал 6 (участки 78-102) |  | всего 4809.19 |  |
|  | - участок 49 | 179,178,180,181 | 1201.06 |  |
|  | - участок 50 | 181,180,59,60 | 1194.43 |  |
|  | - участок 52 | 178,182,183,180 | 1216.15 |  |
|  | - участок 53 | 180,183,63,60 | 1197.55 |  |
| 7 | Квартал 7 (участки 54-65) |  | Всего 14542.82 |  |
|  | - участок 54 | 64,65,66,198,199,200 | 1164.84 |  |
|  | - участок 55 | 198,201,202,199 | 1206.52 |  |
|  | - участок 56 | 201,203,204,202 | 1212.33 |  |
|  | - участок 57 | 203,205,206,204 | 1218.10 |  |
|  | - участок 58 | 205,207,208,206 | 1223.73 |  |
|  | - участок 59 | 207,67,209,208 | 1218.81 |  |
|  | - участок 60 | 200,199,210,80 | 1207.42 |  |
|  | - участок 61 | 199,211,212,210 | 1238.16 |  |
|  | - участок 62 | 211,213,214,79,212 | 1225.28 |  |
|  | - участок 63 | 213,215,216,78,214 | 1209.06 |  |
|  | - участок 64 | 215,217,218,77,216 | 1186.89 |  |
|  | - участок 65 | 217,209,76,218 | 1231.68 |  |
| 8 | Квартал 8 (участки 67-75) |  | всего 10785.20 |  |
|  | - участок 67 | 222,221,220,219,88 | 1202.09 |  |
|  | - участок 68 | 225,224,223,221,222 | 1185.04 |  |
|  | - участок 69 | 89,226,224,225 | 1226.25 |  |
|  | - участок 70 | 226,227,228,223,224 | 1197.33 |  |
|  | - участок 71 | 227,90,229,230,228 | 1194.86 |  |
|  | - участок 72 | 229,231,232,230 | 1208.69 |  |
|  | - участок 73 | 231,91,233,232 | 1200.93 |  |
|  | - участок 74 | 91,92,234,235,236,233 | 1205.41 |  |
|  | - участок 75 | 234,93,237,235 | 1164.60 |  |
| 9 | Квартал 9 (участки 78-85) |  | всего 9524.43 |  |
|  | - участок 78 | 82,81,242,243 | 1203.32 |  |
|  | - участок 79 | 243,242,244,245 | 1182.12 |  |
|  | - участок 80 | 245,244,87,246 | 1188.58 |  |
|  | - участок 81 | 246,87,247,248 | 1201.67 |  |
|  | - участок 82 | 248,247,249,250 | 1172.05 |  |
|  | - участок 83 | 250,249,86,251,252,83 | 1213.95 |  |
|  | - участок 84 | 252,251,253,254 | 1200.24 |  |
|  | - участок 85 | 254,253,85,84 | 1162.50 |  |
|  | Земельные участки под размещение объектов общественного назначения, рекреационного назначения , объектов инженерной инфраструктуры |  | Всего 24142.37 |  |
| 1 | - участок 51 (для размещения объекта торговли) | 61,62,182,178 | 1739.21 | 1. Участок делимый, межевание участка под объекты строительства выполнить на последующих стадиях проектирования, при определении параметров отдельных объектов. 2. Требуется соблюдение санитарно-защитных зон от автопарковки до участков жилых домов. |
| 2 | - участок 66 (для размещения сквера с площадками для игр детей, отдыха взрослого населения, для занятий спортом и площадок, пешеходной зоны) | 67,68,69,70,71,72,73,74,75, 76,209 | 9798.44 | 1. Участок делимый, межевание участка под объекты строительства выполнить на последующих стадиях проектирования, при определении параметров объектов |
| 3 | - участок 48 (для размещения сквера с площадкой для занятий спортом) | 58,61,178,179 | 1680.24 | 1. Участок делимый, межевание участка под объекты строительства выполнить на последующих стадиях проектирования, при определении параметров объектов |
| 4 | - участок 76 (для размещения сквера, площадок, пешеходной зоны) | 223,236,237,93-102,63,88,219,220,221,238-241 | 10774.48 | 1. Участок делимый, межевание участка под объекты строительства выполнить на последующих стадиях проектирования, при определении параметров объектов |
| 5 | - участок 77 (для размещения очистных сооружений) | 238-241 | 150.00 | 1. Участок делимый, межевание участка под объекты строительства выполнить на последующих стадиях проектирования, при определении параметров объектов |
|  | ИТОГО земельные участки под застройку |  | 122356.86 |  |
|  | Территории общего пользования, не подлежащие межеванию |  |  |  |
|  | Территории общего пользования для формирования улично-дорожной сети, пешеходных зон, прокладки инженерных коммуникаций |  | 32389,23 |  |

Ведомость координат поворотных точек углов приведена на чертеже                             Т-2602/3 СО-2014-09 «План границ земельных участков. М 1: 1000».

Справочник «ТБО», В.Г. Систер, А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов, Н.Ф. Абрамов, Х.Н. Никогосов, 2001 г. «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М. изд-во «Стройиздат», 2001 г.